# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：            上口香智能化中央厨房项目

建设单位（盖章）： 河南省上口香实业有限公司镇平分公司

编制日期：                二零二五年九月

# 中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 上口香智能化中央厨房项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2509-411324-04-01-233608 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 张道周 | 联系方式 | 18337757727 |
| 建设地点 | 南阳市镇平县乡村振兴创业园4号楼1楼南 |  |  |
| 地理坐标 | （112度12分32.912秒，33度03分41.717秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C1439 其他方便食品制造 | 建设项目行业类别 | 十一、食品制造业14—21糖果、巧克力及蜜饯制造 142*；方便食品制造 143*；罐头食品制造145*—除单纯分装外的 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 镇平县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号 | 2509-411324-04-01-233608 |
| 总投资 （万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 125.5 |
| 环保投资占比（%） | 4.18 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工 建设 | ■否 □是： | 用地面积（m2） | 3672.2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《镇平县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》 审批机关：河南省发展和改革委员会 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于同意南阳市开发区整合方案的函》（豫发改工业函〔2022〕23号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件：《镇平县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》 召集审查机关：河南省生态环境厅 审查文件名称及文号：河南省生态环境厅关于《镇平县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》的审查意见（豫环函〔2024〕128号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、《镇平县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）》规划符合性分析 （1）规划范围 四至边界：本次规划范围为经省政府同意并批复的镇平县先进制造业开发区整合后的四至边界，总面积12.04km2。共分三个片区，片区1（铁路北片区）：东至航天大道，西至玉龙路，南至宁西铁路，北至S330、北环路，边界规模605.57ha；片区2（铁路南片区）：东至航天大道、天工路，西至玉源路，南至南外环路，北至杏山大道，边界规模451.70ha；片区3（东部片区）：东至东外环路，西至东三里河，南至平安大道，北至建设大道，边界规模146.77ha。 （2）规划时限 规划期限为2022~2035年，近期至2025年，远期至2035年。 （3）发展定位 结合镇平县实际，未来开发区将成为中部地区重要的装备制造基地、豫西南绿色食品加工产业园、豫西南重要的非金属制品产业基地。 （4）功能结构 结合开发区的功能要求和产业布局，本着统筹兼顾、综合协调的原则确定了“一轴一心七组团”的空间结构。 一轴：即产业发展轴。规划沿玉都大道串联各个产业园区，结合便利交通优势，形成县城开发区优势明显、特色突出的产业发展轴；同时，对接周边县市发展，形成差异发展优势，避免同类竞争，提升园区持续发展竞争力。 一心：即是县城开发区综合服务中心。在建设大道以北、玉都大道以东，结合 现状规划一处综合综合服务中心，安排科研中心、便民服务中心、商务办公、商业金融站等重要功能性用地，形成园区功能核心。 七组团：即开发区根据不同的功能需求和工业门类的需求，以及用地内自然条件与交通设施的分割，将开发区划分成六大功能分区，即新型建材产业园、玉石智 谷产业园、优质提升园区、高端装备制造产业园、绿色食品产业园、医药健康产业园、产城融合区。 （5）功能分区 开发区形成以新型建材产业园、高端装备制造产业园、绿色食品产业园、玉石智谷产业园和医药健康产业园五个主要园区，配套产城融合区和优化提升产业园（现状建成为主），形成“5+2”的区中园布局。做强主导、培育现代新兴，突出镇平特色；重点发展新型建材、方便食品制造、新型电子元器件及装备制造，淘汰落后产能。支持传统玉文化、纺织针织品牌建设。积极发展现代服务业、培育高端服务业，推进创新转型。 （6）主导产业选择 2022年2月，省发改委《关于同意南阳市开发区整合方案的函》（豫发改工业函〔2022〕23号）同意镇平县先进制造业开发区的整合方案，在原镇平县产业集聚区范围上进行整合，绿色食品、高端装备制造、非金属矿物制品为主导产业。 （7）规划符合性分析 本项目属于其他方便食品制造，项目位于南阳市镇平县乡村振兴创业园4号楼1楼南，经对照镇平县先进制造业开发区发展规划，项目选址属于规划中的绿色食品产业园（米、面制品、速冻食品、其他方面制品）（见附图5），用地性质为工业用地，项目属于园区主导产业，属于开发区规划范围，用地性质属于工业用地，且已取得镇平县先进制造业开发区管理委员会出具的入驻证明，因此本项目建设符合镇平县先进制造业开发区规划要求。 2、《镇平县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》符合性分析 2.1、项目与镇平县先进制造业开发区差别化环境准入条件符合性分析详见下表。 表1-1 项目与镇平县先进制造业开发区差别化环境准入条件符合性分析 管控类 型; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 基本要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动; 1、禁止新建与园区主导产业不相符或不在园区规划发展产业链上的“两高”项目；入驻的“两高”项目必须符合主导产业或在园区规划产业链上 2、禁止新建、改扩建与园区主导产业不相符的重污染或国家、省绩效分级重点行业项目； 3、禁止新建集中电镀项目（配套电镀工序企业除外*），入驻电镀项目需满足《河南省电镀建设项目环境影响评价文件审查审批原则要求（试行）》 4 、禁止新建含化学合成的化工项目及产品; 1、本项目为属于食品制造业，不属于“两高”项目； 2、本项目属于其他方便食品制造，属于食品制造业，符合园区主导产业要求； 3、本项目不涉及电镀，不属于集中电镀项目； 4、本项目不属于含化学合成的化工项目；; 符合. 限制开发建设活动; 限制《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类项目; 项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类项目。; 符合. 不符合规划园区空间布局的退出要求; 现有化工项目，限制新增发展用地，污染物排放总量只降不增；允许在厂内通过技术改造、改建等进一步提升现有的清洁生产水平或逐步转变产品结构，发展与园区主导产业形成补链或配套的项目；禁止新增或扩建含化学合成的化工项目及产品产能，禁止增加新的含化学合成的化工产品种类; 项目不属于化工项目。; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造; 鼓励现有属于国家、省环保绩效分级重点行业项目按照地方管理文件要求开展提标升级改造工作，废气污染物排放逐步达到特别排放限值; 本项目不涉及。; 符合. 新增源等量或倍量替代; 新建、扩建项目新增废气总量控制因子实施污染物倍量替代削减； 新建、扩建项目新增废水总量控制因子实施污染物等量替代削减; 项目新增废气总量控制因子油烟、非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx等实施污染物倍量替代削减；项目新增废水总量控制因子COD、NH3-N实施污染物等量替代削减。; 符合. 新增污染源排放标准限值; 新建符合园区主导产业或产业链发展要求的国家、省环保绩效分级重点行业项目需满足国家、地方污染物排放标准要求; 经比对《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版），项目不属于其中的重点行业，符合通用行业基本要求。; 符合. 污染物排放环保绩效水平准 入; 入园的新建、扩建金属表面处理及热处理加工、商砼（沥青）搅拌站环保绩效分级需达到A级绩效水平，改建项目达到B级绩效水平; 项目不属于金属表面处理及热处理加工、商砼（沥青）搅拌站等行业，符合通用行业基本要求。; 符合. 环境风险防控; 用地环境风险防控; 1、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤污染状况调查确定为未污染地块的，不得进入用地程序； 2、已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合规划利用土地性质土壤环境质量 要求后，方可进入用地程序; 项目厂区用地不属于疑似污染地块、已污染地块。; 符合. 企业环境风险防控; 1、禁止生产、使用《危险化学品目录》中的剧毒化学品 2、禁止建设采用国家重点监管的危险化工工艺项目; 1、本项目不生产和使用《危险化学品目录》中的剧毒化学品； 2、本项目不属于国家重点监管的危险化工工艺项目。; 符合. 资源利用效率; 水资源利用效率要求; 1、禁止入驻印染、制革等高耗水项目 2、限制工业发展使用优质南水北调水源 3、开发区中水回用率不低于30%; 1、项目不属于印染、制革等高耗水项目； 2、项目用水来源于市政供水； 3、本项目不涉及。; 符合. 地下水开采要求; 禁止工业发展新增地下水开采量; 项目用水来源于市政供水。; 符合. 其他方面; 产业 政策; 鼓励类; 1、鼓励园区市政基础设施项目、集中供热中心热电联产扩建项目 2、鼓励属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中鼓励类项目、且环境影响较小的项目入驻; 项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类，在严格落实各项污染防治措施基础上预计对环境影响较小。; 符合. 限制类; 1、《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中限制类项目 2、《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中，中部地区引导逐步调整退出的产业; 1、项目不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中限制类项目； 2、本项目不属于《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中，中部地区引导逐步调整退出的产业。; 符合. 禁止类; 1、禁止建设《河南省承接化工产业转移“禁限控”目录》（豫发改工业[2022]610号）中项目 2、禁止建设《产业结构调整指导目录（2023年本）》中淘汰类、限制类项目 3、《产业发展与转移指导目录（2018 年本）》中，中部地区引导不再承接的产业 4、东部片区禁止入驻化学原料药、医药中间体等医药化工；根据高端装备制造产业链分析，高端装备制造产业链中的初级形态塑料及合成树脂制造属于国民经济中“化学原料和化学制品制造业”，因此建议禁止入驻该类项目；评价结合当地环境条件及行业发展情况，限制单纯新增发展平板玻璃、水泥等产能过剩项目; 1、本项目不属于《河南省承接化工产业转移“禁限控”目录》（豫发改工业[2022]610号）中项目； 2、本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，不属于淘汰类、限制类项目； 3、本项目不属于《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中，中部地区引导不再承接的产业； 4、本项目不属于化学原料和化学制品制造业、平板玻璃、水泥等产能项目。; 符合. 生产规模和工艺装备水平; 1、入园项目必须达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平 2、入园企业建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺、污染治理、污染 物排放的相关要求; 项目达到国内同行业领先水平；项目生产工艺、污染防治措施及污染物排放满足相关标准要求。; 符合. 清洁生产; 1、应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免园区大规模建设造成的不良辐射效应，诱使国家明令禁止项目在园区周边出现 2、入园项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业先进水平； 3、按照循环经济发展之路，评价建议能够与园区定位发展产业形成良好循环经济链条的项目可优先入 园; 预计项目清洁生产可达到国内先进水平。; 符合. 土地利用; 1、入园项目投资强度满足《工业项目建设用地控制指标》的要求和《河南省人民政府办公厅关于实施开发区土地利用综合评价促进节约集约高效用地的意见》（豫政办[2023]13号）文件要求 2、入园项目用地必须符合园区土地利用规划要求 3、入园项目必须符合园区产业布局要求; 本项目符合园区土地利用规划要求。; 符合. 注：*配套电镀企业是指电镀加工只是企业生产流程中的一道工序。. 综上所述，本项目建设符合《镇平县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》中镇平县先进制造业开发区差别化环境准入条件要求。 2.2、项目与镇平县先进制造业开发区环境准入负面清单符合性分析详见下表。 表1-2 项目与镇平县先进制造业开发区环境准入负面清单符合性分析 管控类 型; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1、禁止投资建设《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类、限制类项目； 2、禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目； 3、禁止建设任何燃煤、燃重油设施； 4、评价结合医药健康产业园的特点，认为东部医药健康产业园总体发展方向是合理的，建议禁止发展化学原料药、医药中间体等医药化工；根据高端装备制造产业链分析，高端装备制造产业链中的初级形态塑料及合成树脂制造属于国民经济中“化学原料和化学制品制造业”，因此建议禁止入驻该类项目；评价结合当地环境条件及行业发展情况，限制单纯新增发展平板玻璃、水泥等产能过剩项目； 5、禁止建设冶金、钢铁、铁合金、制浆造纸、制革及毛皮鞣制项目； 6、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目； 7、禁止生产、使用《危险化学品目录》中的剧毒化学品；禁止引入农药中间体及原料药等涉及毒性较强且具有持久性、积累性影 响的化学品使用或生产项目； 8、禁止引进与园区主导产业不相符的重污染项目； 9、园区严格控制“两高”项目准入，不符合园区主导产业或不在园区规划发展产业链上的“两高”项目禁止入园发展；同时，污染物排放总量不能满足区域总量替代削减方案的“两高”项目也不得入园发展； 10、允许符合园区准入及环境保护要求、污染物控制要求、风险管控要求、资源开发管控要求的配套产业入驻; 1、本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类、限制类项目； 2、本项目不属于新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目； 3、本项目不涉及； 4、本项目不属于化学原料和化学制品制造业、平板玻璃、水泥等产能项目； 5、本项目不属于冶金、钢铁、铁合金、制浆造纸、制革及毛皮鞣制项目； 6、本项目不属于生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目； 7、本项目不涉及生产、使用《危险化学品目录》中的剧毒化学品，不属于引入农药中间体及原料药等涉及毒性较强且具有持久性、积累性影 响的化学品使用或生产项目； 8、本项目属于食品制造业；不属于与园区主导产业不相符的重污染项目； 9、本项目不属于“两高”项目； 10、本项目符合园区准入及环境保护要求、污染物控制要求、风险管控要求、资源开发管控要求。; 符合. 污染物排放管控; 1、禁止入园项目排水直接入河； 2、禁止园区集中供热中心生物质锅炉掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料； 3、VOCs废气采用活性炭吸附工艺的，活性炭碘值选择不符合要求、更换不及时的，或治理设施设计不符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》标准要求的，也认定为低效治理设施；VOCs废气采用RCO或RTO技术的，其治理设施设计不符合《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》《蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》相关标准要求的，也认定为低效治理设施； 4、入园的新建、扩建金属表面处理及热处理加工、商砼（沥青）搅拌站环保绩效分级需达到A级绩效水平，改建项目达到B级绩效水平; 1、营运期职工生活污水经化粪池处理后与生产废水混合后经厂区污水处理站处理后，出水水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及镇平县第二污水处理厂进水水质指标后经市政污水管网进入镇平县第二污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入赵河； 2、本项目不涉及； 3、本项目不涉及； 4、本项目不属于金属表面处理及热处理加工、商砼（沥青）搅拌站等行业; 符合. 环境风险防控; 1、禁止建设大中型危险化学品库（库房或货场总面积大于550平方米的）； 2、各企业加强分区防渗措施； 3、禁止集中电镀企业、含化学合成的化工项目（单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的除外）入驻；; 1、本项目不涉及； 2、企业应加强分区防渗措施； 3、本项目不属于电镀、含化学合成的化工项目；; 符合. 资源开发管控; 1、禁止新建项目开采地下水； 2、禁止投资建设列入禁止用地目录、限制用地目录的项目； 3、入园项目投资强度需满足《工业项目建设用地控制指标》的要求和《河南省人民政府办公厅关于实施开发区土地利用综合评价促进节约集约高效用地的意见》（豫政办[2023]13号）文件要求，否则禁止入园; 1、本项目用水由市政供水系统供给，不涉及开采地下水； 2、本项目不属于列入禁止用地目录、限制用地目录的项目； 3、本项目投资强度满足《工业项目建设用地控制指标》的要求和《河南省人民政府办公厅关于实施开发区土地利用综合评价促进节约集约高效用地的意见》（豫政办[2023]13号）文件要求；. 综上所述，本项目建设符合《镇平县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》中镇平县先进制造业开发区环境准入负面清单要求。 3、项目与河南省生态环境厅关于《镇平县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》的审查意见（豫环函〔2024〕128号）的相符性分析 表1-3 项目与河南省生态环境厅关于《镇平县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》的审查意见（豫环函〔2024〕128号）相符性分析一览表 审查意见要求; 本项目情况; 相符性. 一、开发区的基本情况 镇平县先进制造业开发区包括三个片区，主导产业为非金属矿物制品、绿色食品、高端装备制造。根据《河南省人民政府办公厅关于公布河南省开发区四至边界范围的通知》（豫政办〔2023〕26号）确定四至边界范围，片区1：东至航天大道，西至玉龙路，南至宁西铁路，北至S330、北环路；片区2：东至航天大道、天工路，西至玉缘路，南至南外环路，北至杏山大道；片区3：东至东外环路，西至东三里河，南至平安大道，北至建设大道。规划建设用地面积1204.04公顷。; 本项目位于南阳市镇平县乡村振兴创业园4号楼1楼南，位于南阳市镇平县先进制造业开发区规划范围内的片区2，本项目属于食品制造业。; 相符. 二、对《报告书》的总体意见 审查小组认为，《报告书》基础资料较翔实，采用的技术路线与方法适当，提出了规划优化调整建议和减缓不良环境影响的对策措施，评价结论总体可信，可作为规划优化调整和实施的依据。; 本项目不涉及。; 相符. 三、对规划优化调整和实施的意见 （一）坚持绿色低碳高质量发展。规划应贯彻生态优先、绿色低碳、集约高效的绿色发展、协调发展理念，根据国家和我省发展战略，以环境质量改善为核心，进一步优化开发区的产业结构、发展规模、用地布局等，做好与生态环境分区管控成果的协调衔接，实现绿色低碳高质量发展目标。 （二）加快推进产业转型。开发区应遵循循环经济理念，积极推进产业技术进步和循环化改造；入区新、改、扩建项目应实施清洁生产，生产工艺、设备、污染治理技术以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平，确保产业发展与生态环境保护相协调。 （三）优化空间布局，严格空间管控。进一步加强与国土空间规划的衔接，保持规划之间协调一致；做好规划控制和生态隔离带建设，落实河南南阳恐龙蛋化石群国家级自然保护区的保护要求，确保产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。 （四）强化减污降碳协同增效。根据国家和我省关于挥发性有机物、工业炉窑等大气和水、土壤污染防治相关要求，严格执行相关行业污染物排放标准及特别排放限值；加强重金属污染物管控，严格执行污染物排放总量控制制度，主要污染物新增排放量应做到“等量或倍量替代”。结合碳达峰目标，强化碳评价及减排措施，确保区域环境质量持续改善。 （五）严格落实建设项目入驻要求。严格落实《报告书》提出的生态环境准入要求，强化区内企业污染物排放控制，严格落实排污许可制度。鼓励符合开发区功能定位、主导产业、国家产业政策鼓励类项目入驻。开发区内历史遗留、手续齐全的化工企业保持现状，禁止扩产，仅允许以现状为基础进行内部挖潜（环保节能改造、安全设施改造等）。 （六）加快环境基础设施建设。建设完善集中排水、供气、供水等基础设施，加快推进开发区中水回用工程建设，确保企业外排废水全部有效收集，并提高水资源利用率，减少废水排放。积极实施集中供热管网建设，确保尽快实现集中供热。工业固体废物应依法依规分类收集、安全妥善处理处置，危险固废严格按照有关规定收集、贮存、转运、处置，确保100%安全处置。 （七）建立健全生态环境监管体系。统筹考虑污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范，建立健全区域日常环境管理、环境风险防控体系和联防联控机制，提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域生态环境安全。定期开展环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素监测，健全大气污染物自动监测体系，做好长期跟踪监测与管理，并根据监测评估结果适时优化调整规划。 （八）严格落实规划环评要求。根据《报告书》和审查意见要求，按期完成现有生态环境问题整改，作为入区建设项目环境准入的重要依据。在规划实施过程中，严格按照《规划环境影响评价条例》要求开展环境影响跟踪评价。规划发生重大调整或者修订时应重新进行环境影响评价。; 1、本项目不涉及； 2、本项目为新建项目，项目实施清洁生产，且生产工艺、设备、污染治理技术以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平； 3、本项目为新建项目，项目位于南阳市镇平县乡村振兴创业园4号楼1楼南，距离河南南阳恐龙蛋化石群国家级自然保护区缓冲区边界最近直线距离约为7.736km，不在保护区范围内； 4、本项目为新建项目，项目建成后严格执行相关行业污染物排放标准及特别排放限值；加强重金属污染物管控，严格执行污染物排放总量控制制度，主要污染物新增排放量应做到“等量或倍量替代”。结合碳达峰目标，强化碳评价及减排措施，确保区域环境质量持续改善； 5、本项目属于食品制造业，项目建成后严格落实《报告书》提出的生态环境准入要求，强化区内企业污染物排放控制，严格落实排污许可制度； 6、本项目不涉及； 7、本项目不涉及； 8、本项目不涉及。; 相符. 四、对拟入区建设项目环评的指导意见 拟入区的建设项目应结合规划环评意见做好环境影响评价工作，落实相关要求，加强与规划环评的联动，严格项目生态环境准入要求，重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和生态环境保护措施的可行性论证等工作，强化环境监测和生态环境保护相关措施的落实。规划环评中协调性分析、环境现状、污染源调查等符合要求的资料可供建设项目环评共享，项目环评相应评价内容可结合实际情况予以简化。; 本项目结合规划环评意见做好环境影响评价工作，落实相关要求，加强与规划环评的联动，严格项目生态环境准入要求，重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和生态环境保护措施的可行性论证等工作，强化环境监测和生态环境保护相关措施的落实。; 相符. 综上所述，本项目建设符合河南省生态环境厅关于《镇平县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》的审查意见（豫环函〔2024〕128号）要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 经比对《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类第十九条“轻工”第21款“营养健康型大米、小麦粉（食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产，传统主食工业化生产，杂粮加工专用设备开发与生产，粮油加工副产物（稻壳、米糠、麸皮、胚芽、饼粕等）综合利用关键技术开发应用”。且项目生产工艺及设备不属于《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录（2019年本）》中的限制类和淘汰类；项目已取得镇平县发展和改革委员会出具的备案证明（项目代码：2509-411324-04-01-233608，见附件），因此项目建设符合国家当前产业政策的要求。 2、项目建设与相关规划的符合性 2.1项目建设与《镇平县国土空间总体规划（2021-2035）》的相符性 2.1.1镇平县国土空间总体规划相关内容 （1）规划期限 规划期限为2021年至2035年，基期年为2020年，近期至2025年，远期至2035年，远景展望至2050年。 （2）规划范围 规划范围分县域和中心城区两个层次。县域包括镇平县行政辖区全域，国土总面积1493.97平方公里。中心城区划定城区面积为66.51平方公里，范围北至省道S330，西至玉龙路与玉源南路，南至南外环路，东至东外环路。 （3）发展定位 定位为南阳市先进制造业隆起区、全省数字经济先行区、全国三产融合示范区、全球玉文化消费中心。 （4）空间布局 形成“一河两岸五区、两心两轴共荣”的现代化城市空间结构。 一河：赵河滨水景观带； 两轴：为沿建设大道和平安大道的两条横向交通发展轴线； 两心：是指老城综合服务中心、新城综合服务中心； 五片区：是指老城片区、新城片区、开发区片区、赵河西岸片区和东城片区。 先进制造业开发区片区：建设大道以北，航天大道以西。开发区形成以新型建材产业园、高端装备制造产业园、绿色食品产业园、玉石智谷产业园和医药健康产业园五个主要园区。 （5）开发边界内分区指引 规划布局居住生活区、综合服务区、商业商务区、工业发展区、绿地休闲区五大主导功能分区。 居住生活区，规划总面积约1998.45公顷，占比51.67%。将主要居住用地和相关配套设施用地划入居住生活区； 综合服务区，规划总面积约305.25公顷，占比7.89%。将新城片区县级行政办公用地、三馆一院、便民服务中心等县级大型文化、行政用地；将老城区县政府、县委等行政办公用地；赵河西岸新城的玉文化服务片区及周边服务配套用地划入综合服务区； 商业商务区，规划总面积约256.39公顷，占比6.63%。将华信片区万达商业中心以及万德隆片区划入商业商务区； 工业发展区，规划总面积约1159.45公顷，占比29.98%。将先进制造业开发区组团及相关配套设施用地划入工业物流区。主要布局工业及其配套产业用地，鼓励兼容工业区办公设施、服务设施和防护绿地；限制引入大量居住用地、商业服务业用地、公共管理与公共服务用地； 绿地休闲区，规划总面积约148.53公顷，占比3.84%。将城市集中建设区内的城市、片区级公园、大型广场以及滨河开敞空间、铁路和公路等廊道防护绿地划入绿地休闲区； （6）坚持节约集约，强化资源保护利用 国土空间用途结构优化：严格守住耕地红线、拓展优化绿化空间、合理调整园地和草地、加强陆地水域和湿地保护、节约集约利用建设用地； 森林资源保护与利用：严格落实林地资源管控，科学开展国土绿化行动，不断提高森林覆盖率和林地保有量，重点完成伏牛山山区造林，完善平原地区林网，巩固南水北调中线生态带，将集中连片、质量优良和生态作用明显的天然林、公益林划入林地集中保护区内，巩固和扩大生态空间。规划至2035年，镇平县林地保有量达到39234.13公顷； 湿地资源保护与利用：严格保护和管理湿地，防止湿地流失和破坏，严格保护内陆滩涂等用地保护生物多样性和湿地生态系统的连贯性，尽量避免城市发展对湿地环境的过度干扰。规划至2035年，全县湿地面积约216.59公顷。 矿产资源保护与利用：严格矿产资源开发管理，加强矿产资源管控措施和力度，对不符合开采规划区块设置要求的，不得新设采矿权；禁止在城市建设用地范围、重要基础设施周边、自然保护区、水源地和生态保护红线范围内设置开采区，禁止将水库作为尾矿库；生产矿山按照“谁开发、谁保护，谁破坏、谁治理”的原则，落实绿色矿山建设责任主体，逐步推进绿色矿山建设。 水资源保护与利用：坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产的总体思路，严格用水总量、用水效率、水功能区限制纳污三条红线，落实水资源消耗总量与强度双控。至2025年，镇平县用水总量控制在24706万立方米以内；至2035年，镇平县用水总量控制在25807万立方米以内；健全县域河流湖库管养长效机制，着力推进河流水库清淤、污染水体实施河湖连通等整治工程，采取污水处理、河流水库清淤和活水深化相结合的措施，构造县城人工湿地，城市外围河道生态恢复段、自然生态保护段，注重保持河流自然形态，建立良好的生物环境，促使河流水环境质量明显好转。 （7）生态保护 本次划定镇平县生态保护红线总面积6552.86公顷，占全县国土面积的4.39%。根据生态系统服务功能类型及其空间分布特征，按三大类型划分生态红线保护区，分别为伏牛山生物多样性、水源涵养生态保护区、南水北调中线水源涵养生态保护区和菩提寺生物多样性生态保护区。 （8）实施生态修复 划定生态修复重点区域，结合国土空间生态修复区域分析结果，依据山水林田湖草生态系统修复需求，重点设置矿山生态修复、地质灾害防治、流域水环境综合治理、湿地建设、水土保持、森林生态修复等六类重点工程。 矿山生态修复重点工程：通过对采矿环境、堆场、办公环境、各环节污染进行综合整治，美化矿容矿貌。优化绿色矿山建设内容，探索不同类型矿山绿色开发新模式，提升绿色矿山建设水平。按照“宜林则林、宜耕则耕、宜建则建、宜景则景”原则，因矿制宜，优化治理，实现新增土地、景观再造、地质灾害防治等综合成效，全面改善矿山生态环境。 地质灾害防治重点工程：根据地质灾害险情、潜在威胁对象与社会经济发展状况，规划期拟设置搬迁避让工程和工程治理工程，山洪沟治理项目。 流域水环境综合治理重点工程：强化源头控制，加强流域水生态保护与修复，深入实施境内河流流域水环境综合治理；开展河道整治、清淤疏浚、水系连通、污水治理等水环境综合治理项目，持续改善河流水环境质量；积极推进水环境生态修复保护；开展集中式饮用水源保护区划定与管控。 湿地建设重点工程：在支流入干流处、河流入库口以及其他重要流域，因地制宜建设人工湿地。通过污染清理、地形地貌修复、自然湿地岸线维护、河湖水系连通、植被恢复、野生动物栖息地恢复、拆除围网等手段，增强湿地水质净化功能，维持湿地生态系统健康。 水土保持重点工程：遵循“因地制宜、综合治理”的基本方针，根据各地的自然和社会经济条件，分区分类合理配置治理措施，坚持生态优先，强化林草植被建设，工程、林草和农业耕作措施相结合，加大坡耕地的治理力度，以小流域为单元实施山、水、田、林、路综合治理，形成综合防护体系，维护水土资源可持续利用。 森林生态修复重点工程：加强林业资源修复，推进重点库区、荒山绿化与石漠化生态修复工程，鼓励林场承担区域国土绿化和生态修复；积极开展中幼林抚育和低效林改造，提高森林质量。 （9）基础设施规划 给水工程规划：规划确定镇平县远期（2035年）最高日需水量为14.57万吨/日。规划保留南水北调工程镇平水厂，位于工业路与玉神路交叉口西北角，设计供水规模8万吨/日；保留五里岗水厂和马岗水厂，设计供水规模分别为3万吨/日、1万吨/日；新建第四水厂，位于杏山大道与玉神路交叉口东北角，设计供水规模3万吨/日。 排水工程规划：城镇污水量按供水量预测值的0.8倍确定，取日变化系数1.3，则到2035年平均日污水量为8.96万吨/日。规划石佛寺不再新建污水处理设施，与中心城区污水处理设施共建共享，规划期末石佛寺人口8.57万人，结合建设用地指标，测算规划期末污水量0.74万吨。规划期末污水量共计9.7万吨/日；保留并扩建第一污水处理厂，位于南外环路、新华路东侧，用地面积5.7公顷。日处理规模8万吨/日，其中再生水2万吨/日，主要服务于老城区。保留并扩建第二污水处理厂，位于南外环路与玉源大道交叉口西北角，主要服务于县开发区、河东区域的城西新城和石佛寺，用地面积6.18公顷。日处理规模5万吨/日，其中再生水2万吨/日。污水处理厂出水水质符合国家一级A标排放标准。 燃气工程规划：气源引自“西气东输”二线的丹水-内乡-镇平-茶庵门站天然气输气管道工程和“唐伊线”方城—南召、社旗天然气支线工程，双气源供应。规划中心城区2025年总用气量为3018.03万立方/年。2035年总用气量为5375.28万立方/年。在中心城区南侧建设天然气门站1座，占地13亩左右，建设规模150立方LNG储罐2座，储气能力18万立方，供气能力5000立方/小时；分输站1座，供应规模为7500万标立方/年；高中压调压站1处，位于开发区，占地约1.5亩左右，供气能力1万立方/小时。 2.1.2项目建设与镇平县国土空间总体规划的相符性分析 本项目位于南阳市镇平县乡村振兴创业园4号楼1楼南，经对比《镇平县国土空间总体规划》（2021-2035），本项目位于镇平县国土空间总体规划范围中五片区的开发区片区，同时，根据镇平县先进制造业开发区管理委员会出具的入驻证明，项目建设符合镇平县先进制造业开发区规划要求，再给一个结论。 2.2项目建设与镇平县集中式饮用水源保护区规划的相符性 2.2.1镇平县饮用水水源保护区规划内容 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2013]107号），目前，镇平县城区共有五里岗水厂及马岗水厂两座水厂用于城区生产及居民生活的集中供水，供水水源均来自赵湾水库。根据镇平县县级集中式饮用水水源保护区划分技术报告可知，赵湾水库饮用水水源地一级保护区面积为0.953km2，二级保护区面积为50.879km2，包括赵湾水库库区保护区及输水渠保护区两部分。 （1）赵湾水库库区饮用水水源保护区划分结果： ①一级保护区划分结果 水域：南起赵湾水库大坝，北至取水口北500m与水库大坝平行的边界线所包围的水域范围； 陆域：水域范围外东西两侧正常水位线（+219.5m）以上200m范围内的陆域。 ②二级保护区划分结果 水域：结合二级保护区划分原则，并考虑赵湾水库实际情况（水域面积不大），因此，将赵湾水库一级保护区边界外正常水位线（+219.5m）以内的整个水域面积设定为二级保护区；另外，为了控制流入赵湾水库的河流水质，本次划分将赵河及芦苇河在汇入口向上游延伸3000m范围的河道水域设为二级保护区； 陆域：水域外3000m范围内的汇水区域，不超过流域分水岭（含水库大坝），即南起赵湾水库大坝，北至赵湾水库正常水位线外3000m的汇水区域，东、西侧到流域分水岭。 ③准保护区划分结果 本次划分不设准保护区。 （2）输水渠饮用水水源保护区划分结果： ①一级保护区划分结果 赵湾水库坝下至水库管理局西侧明渠段（长约960m）一级保护区范围为输水渠边界两侧向外延伸水平距离50m区域；水库管理局西侧至五里岗水厂暗渠段（长约16.04km）一级保护区范围为输水渠边界两侧向外延伸水平距离5m区域。 ②二级保护区划分结果 赵湾水库坝下至水库管理局西侧明渠段（长约960m）二级保护区范围为一级保护区边界向外延伸水平距离200m区域；水库管理局西侧至五里岗水厂暗渠段（长约16.04km）不设二级保护区。 2.3.2项目建设与镇平县饮用水源地保护规划的相符性分析 本项目位于南阳市镇平县乡村振兴创业园4号楼1楼南，西北距赵湾水库库区饮用水源二级保护区边界最近直线距离约12.082km，项目区域输水渠为水库管理局西侧至五里岗水厂暗渠段，项目区西南至输水渠一级保护区边界距离约3.234km，项目选址不在赵湾水库饮用水水源保护区、输水渠保护区范围内。且项目营运期职工生活污水经化粪池处理后与生产废水混合后经厂区污水处理站处理后，出水水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及镇平县第二污水处理厂进水水质指标后经市政污水管网进入镇平县第二污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入赵河。因此项目建设不会对镇平县集中式饮用水源水质产生不良影响。 2.3、项目建设与南水北调中线工程总干渠水源保护区规划的相符性 （1）南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划范围 根据《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号），总干渠两侧饮用水水源保护区划范围： 南水北调中线一期工程总干渠在河南境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 ①建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m，不设二级保护区。 ②总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： A地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。 B地下水水位高于总干渠渠底的渠段 微—弱透水性地层： 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。 弱—中等透水性地层： 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。 强透水性地层： 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 三、监督与管理 南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区所在地各级政府要按照有关法律法规加强饮用水水源环境监督管理工作。 ①在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口；禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥；禁止利用渗坑、渗井、裂隙等排放污水和其他有害废弃物；禁止利用储水层孔隙、裂隙及废弃矿坑储存石油、放射性物质、有毒化学品、农药等。 ②在一级保护区内，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。 ③在二级保护区内，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 （2）项目建设与南水北调中线工程总干渠两侧水源保护区规划的相符性分析 本项目位于南阳市镇平县乡村振兴创业园4号楼1楼南，距离干渠最近桩号为TS69+000，该段干渠保护区范围为一级保护区宽度100m，二级保护区宽度1000m，项目距离总干渠管理范围边线（防护栏网）的距离约6.739km，距离南水北调二级保护区边界为5.639km。经对照南水北调中线工程总干渠两侧水源保护区规划图，项目选址不在其两侧水源保护区范围内，且项目营运期职工生活污水经化粪池处理后与生产废水混合后经厂区污水处理站处理后，出水水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及镇平县第二污水处理厂进水水质指标后经市政污水管网进入镇平县第二污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入赵河。因此项目建设不会对南水北调干渠水源水质产生不良影响。 2.4项目与河南南阳恐龙蛋化石群国家级自然保护区规划相符性 （1）保护区基本情况 根据河南南阳恐龙蛋化石群国家级自然保护区规划，保护区规划为3个核心保护区、7个缓冲保护区、3个实验保护区。三种类别的功能区，共13个区块。保护区管辖的范围为西峡县的丹水镇中北部、阳城乡南部、回车镇中部、田关乡北部、五里桥乡中部、丁河镇中部、重阳乡中部、西坪镇中部，内乡县的赤眉镇西部、赵店乡中部、夏馆镇南部、七里坪乡中南部，马山口镇中南部，镇平县的高丘镇北部、四山乡和二龙乡南部、石佛寺镇和城关镇北部，淅川县的滔河乡中北部大部、盛湾镇北部、老城镇中南部、大石桥乡东南部及西北部。共涉及4县的22个乡（镇）。 （2）国家级自然保护区管理要求 ①禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。 ②禁止任何人进入自然保护区的核心区。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经自然保护区管理机构批准；其中，进入国家级自然保护区核心区的，应当经省、自治区、直辖市人民政府有关自然保护区行政主管部门批准。 ③禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。因教学科研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。 ④在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在自然保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。 （3）项目建设与河南南阳恐龙蛋化石群国家级自然保护区的相符性分析 本项目位于南阳市镇平县乡村振兴创业园4号楼1楼南，经比对《河南南阳恐龙蛋化石群国家级自然保护区划图》，项目东北距河南南阳恐龙蛋化石群国家级自然保护区缓冲区边界约7.736km，不在保护区范围内。项目按环评要求的治污措施配套落实后各污染物排放均满足相应的污染物排放标准，对恐龙蛋化石遗迹影响不大，因此项目建设与河南南阳恐龙蛋化石群国家级自然保护区的要求基本相符。 3、项目建设与相关技术规范、政策的符合性 3.1、项目与南阳市生态环境保护委员会办公室关于印发《南阳市2025年蓝天保卫战实施方案》《南阳市2025年碧水保卫战实施方案》《南阳市2025年净土保卫战实施方案》《南阳市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知 2025年5月30日，南阳市生态环境保护委员会办公室关于印发《南阳市2025年蓝天保卫战实施方案》《南阳市2025年碧水保卫战实施方案》《南阳市2025年净土保卫战实施方案》《南阳市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（宛环委办〔2025〕5号）。与该文件中涉及本项目情况的相关内容对比及相符性分析见下表。 表1-4 项目建设与宛环委办〔2025〕5号的相符性分析 分类; 文件要求; 本项目; 相符性. 南阳市2025年蓝天保卫战实施方案. （一）结构优化升级专项攻坚; 4.实施工业炉窑清洁能源替代。对南阳鸿润建材、南阳晋成陶瓷2家企业实施停产整治，煤气发生炉完成清洁低碳能源替代前不得复产。2025年9月底前，南阳环宇电器、南阳东福陶艺2家企业完成煤气发生炉清洁低碳能源替代。2025年10月底前，完成现有使用高污染燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉以及冲天炉等工业炉窑清洁低碳能源替代或拆除，未完成的纳入 冬季错峰生产调控。; 本项目不涉及工业炉窑。; 相符. （二）工业企业提标治理专项攻坚; 7.深入开展低效失效治理设施排查整治。持续开展低效失效大气污染治理设施排查，淘汰不成熟、不适用、无法稳定达标排放的治理工艺，整治关键组件缺失、质量低劣、自动化水平低的治理设施，纳入年度重点治理任务限期完成提升改造。2025年10月底前，完成67家企业低效失效治理设施提升改造，未按时完成的纳入秋冬季生产调控范围。; 本项目废气处理设施采用静电油烟净化器，经对照《低效失效大气污染治理设施排查整治技术要点》，本项目采用的废气处理设施不属于低效失效大气污染治理设施。; 相符. （五）重污染天气应对专项攻坚; 21.开展环境绩效等级提升行动。加强企业绩效监管，对已评定A级、B级和绩效引领性企业开展“回头看”，对实际绩效水平达不到评定等级要求，或存在严重环境违法违规行为的企业，严格实施降级处理。开展重点行业环保绩效创A行动，充分发挥绩效A级企业引领作用，以“先进”带动“后进”，鼓励指导企业通过设备更新、技术改造、治理升级等措施，不断提升环境绩效等级，2025年全市新增A级、B级企业及绩效引领性企业20家以上。; 本项目为新建项目，项目严格按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中涉PM企业以及涉锅炉/炉窑企业基本要求进行建设。; 相符. 南阳市2025年碧水保卫战实施方案. （一）巩固提升南水北调和饮用水水源地安全保障; 1.切实守护南水北调中线工程水质安全。持续推进各级交办问题整改，深化城乡污染综合治理，提升污染防治能力。2025年10月底前，淅川县城区污水处理厂提标改造项目及西城区污水处理厂投入运行。2025年12月底前，西峡县污水处理厂完成提标改造。持续开展南水北调中线工程水源保护区内生态环境问题专项行动及“回头看”，提升保护区规范化建设水平。按照“一口一策”要求，2025年6月底前，全面完成丹江口水库及入库河流排污口的分类整治。淅川县严格丹江口水库消落区管理，因地制宜调整种植结构，防止施用化肥、农药。完善入库河流“一河一策一图”应急处置预案，关注断面水质和重金属因子浓度变化情况，保障南水北调中线工程水质安全。; 本项目位于南阳市镇平县乡村振兴创业园4号楼1楼南，项目与干渠二级保护区边界直线距离约5.639km。经对照南水北调中线工程总干渠两侧水源保护区规划图，项目选址不在其两侧水源保护区范围内，且项目营运期职工生活污水经化粪池处理后与生产废水混合后经厂区污水处理站处理后，出水水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及镇平县第二污水处理厂进水水质指标后经市政污水管网进入镇平县第二污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入赵河。因此项目建设不会对南水北调干渠水源水质产生不良影响。; 相符. 南阳市2025年净土保卫战实施方案. （一）统筹推进土壤污染预防治理; 1.强化土壤污染源头防控。按照《河南省土壤污染源头防控行动实施方案》要求，严格保护未污染土壤，推动污染防治关口前移。加强源头预防，持续动态更新涉镉等重金属行业企业清单并完成整治任务，依法对涉镉等重金属的大气、水环境重点排污单位排放口和周边环境进行定期监测，评估对周边农用地土壤重金属累积性风险，对存在风险采取有效防控措施。完成土壤污染重点监管单位名录更新，并向社会公开。指导土壤污染重点监管单位按照排污许可证规定和标准规范落实控制有毒有害物质排放、土壤污染隐患排查、 行监测等要求。督促土壤污染重点监管单位做好隐患排查问题整改，并按要求将隐患排查报告及相关材料上传至重点监管单位土壤和地下水环境管理信息系统，着力提高隐患排查整改合格率。; 项目不属于土壤污染重点监管单位，项目所排废气主要为油烟、非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx，不涉及重金属等有毒有害物质，对周边土壤影响不大。. （二）科学推进地下水污染防控; 8.加强地下水污染风险管控。持续加强“十四五”国家地下水考核点位水质管理，高度关注国考点位周边环境状况，开展国考点位周边污染隐患排查，确保国考点位水质总体保持稳定。有序建立并动态更新地下水污染防治重点排污单位名录。; 营运期职工生活污水经化粪池处理后与生产废水混合后经厂区污水处理站处理后，出水水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及镇平县第二污水处理厂进水水质指标后经市政污水管网进入镇平县第二污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入赵河。车间地面全部进行硬化，生产车间、危废暂存间、化粪池、污水处理站等经分区防渗处理措施后不会对周围土壤产生不良影响。; 相符. 南阳市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案. （一）优化调整交通运输结构; 2.提升重点行业清洁运输比例。大宗货物中长距离运输优先采用铁路、水路运输，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车船。鼓励工矿企业等用车单位通过与运输企业（个人）签订合作协议等方式，推进内部转运车辆和外部运输车辆全部使用新能源货车。探索将清洁运输作为钢铁、火电、有色等行业新改扩建项目审核和监管重点。2025年9月底前，钢铁、水泥企业完成超低排放清洁运输改造。2025年年底前，火电、钢铁、有色、水泥等行业大宗货物清洁运输比例达到80%以上，砂石骨料、耐材、环保绩效A、B级和绩效引领性企业清洁运输比例力争达到80%。; 本项目为新建项目，项目货运车辆运输监管严格按照按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中涉PM企业以及涉锅炉/炉窑企业基本要求进行建设。; 相符. 3.2、项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版)》的相符性 项目属于食品制造业，未纳入国家39个和河南省12个重污染天气重点行业分类内，本项目加热采用蒸汽发生器，属于锅炉。本次评价参照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》通用行业相关要求进行建设运行，以减少营运期大气环境影响，具体比对分析内容见下表。 表1-5 项目相符性分析一览表 引领性指标; 通用涉PM企业; 企业对标情况; 相符性. 生产工艺和装备; 不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 对比《产业结构调整指导目录（2024年版）》，属于鼓励类，且不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。因此符合产业政策要求。; 相符. 物料装卸; 1.车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施； 2.不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 项目使用原料主要为面粉等，项目所使用的原料均为袋装，因此项目物料装卸在封闭生产车间内进行。; 相符. 物料储存; - 1.一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 - 2.危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物管理台账和危险废物转移情况信息表保存5年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。涉及大气污染物排放的，应设置对应污染治理设施。; 1.项目所使用的粉状原料均袋装储存于密闭车间内，本项目生产车间为封闭钢结构，地面全部进行硬化处理，原料堆放于封闭生产车间原料区内。 2.本项目营运期危险废物集中收集于符合规范要求的危废暂存间内，危险废物储存间门口张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上，危废暂存间不存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 相符. 物料转移和输送; - 1.粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送； - 2.无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 项目所使用的粉状原料均袋装储存，在袋装原料转移、输送过程不易起尘。; 相符. 工艺过程; - 1.各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取收尘/抑尘措施。 - 2.破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。; 1、项目和面工序和面机为全封闭式密闭和面间内进行，并采取抑尘措施； 2、本项目不涉及; 相符. 成品包装; - 1.粉状、粒装产品包装卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集齐除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘； - 2.各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象； - 3.生产车间不得有可见烟（粉）尘外逸。; 1.项目产品为热链餐食，不易起尘。 2.生产车间地面设置专人及时清扫，以保障地面无明显积尘。 3.项目加强车间内卫生管理，保持车间地面干净，无积料、积灰现象。加强产尘点污染防治设施维护，生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 相符. 排放限值; PM排放限值不高于10mg/m3；其他污染物排放浓度达到相关污染物排放标准。; 本项目粉尘PM排放限值不高于10mg/m3。; 相符. 无组织管控; 1.除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、吨包袋等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面； 2.除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存； 3.脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在厂区内应封闭储存，在转运过程中应采取封闭抑尘措施并应封闭储存。; 1、项目使用原料主要为面粉、等。项目生产过程需要进行和面，会有少量粉尘产生。项目和面工序和面机为全封闭式密闭和面间内进行，并采取抑尘措施。 2、本项目不涉及； 3、本项目不涉及脱硫石膏和废渣。项目产生的固废主要为职工生活垃圾、化粪池污泥、肉末残渣、蔬菜残渣、废油脂、食品残渣、废石英砂、废滤芯、废活性炭、废反渗透膜、废包装材料、污水处理站污泥以及废润滑油及废润滑油桶。项目固废采取相应措施妥善处置，不产生二次污染。; 相符. 视频监管; 未安装自动在线监控的企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存6个月以上。; 主要生产设备（投料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存6个月以上。; 相符. 三、其他基本要求. 厂容厂貌; 1.厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化； 2.厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘； 3.其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 评价要求项目厂区物料公路运输车辆使用国五及以上排放标准重型载货车辆，其他车辆达到国四排放标准，厂内运输车辆达到国五及以上排放标准，厂内非道路移动机械国三及以上排放标准。项目营运期危险废物出入厂区运输，委托有危险废物运输资质的单位，委托期间约定运输车辆使用国五及以上车辆。; 相符. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件； 2.废气治理设施运行管理规程； 3.一年内废气监测报告； 4.国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，规范设置废弃排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔。; 项目正在进行环境影响评价，取得批复后进行填报国家版排污许可证，并完善环境管理制度、废气治理设施运行管理规程。并按要求每年进行废气例行监测。; 相符. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料等更换量和时间）； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测））等； 4.主要原辅材料、燃料消耗记录； 5.电消耗记录。; 项目建成后生产过程记录生产设施运行管理信息，废气污染治理设施运行管理信息，监测记录信息，主要原辅材料记录，固废危废暂存、处理记录。; 相符. 人员配置; 配备专环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 项目建成后按要求配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 相符. 运输方式; 1.物料、产品等公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 2.厂内运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 3.危险品及危废运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 4.厂内非道路移动机械全部使用国三及以上排放标准或使用新能源（电动、氢能）机械; 评价建议企业参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账。安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。; 相符. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业安装车辆运输视频监控（数据能保存6个月），并建立车辆运输手工台账。; 企业正在完善环保文件，并建立健全环境管理制度配备环境管理人员。; 相符. 涉锅炉/炉窑企业绩效分级指标. 差异化指标; A级企业; 企业对标情况; 相符性. 能源类型; 以电、天然气为能源; 本项目以天然气为能源; 相符性. 生产工艺; 1.属于《产业结构调整指导目录（2024）》鼓励类和允许类； 2.符合相关行业产业政策； 3.符合河南省相关政策要求； 4.符合市级规划。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》中的鼓励类；且符合相关行业产业政策、河南省相关政策要求以及市级规划; 相符. # 污染治理技术; 1.电窑： PM采用袋式除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、静电除尘等高效除尘技术。 2.燃气锅炉/炉窑： （1）PM【1】采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等高效除尘技术； （2）NOx【2】采用低氮燃烧或SNCR/SCR等技术。使用氨法脱硝的企业，氨的装卸、储存、输送、制备等过程全密闭，并采取有氨气泄漏检测和收集措施；采用尿素作为还原剂的配备有尿素加热水解制氨系统。 3.其他工序（非锅炉/炉窑）： PM采用覆膜袋式除尘或其他先进除尘工艺。; 1、本项目加热采用天然气，本项目使用天然气蒸汽发生器，燃气燃烧时不接触其他物质，天然气属于清洁能源；根据预测，颗粒物直排可以满足排放标准要求； 2、NOx治理采用低氮燃烧技术； 3、项目和面工序和面机为全封闭式密闭和面间内进行，并采取抑尘措施。; 相符. # 排放限值; # 锅炉; PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于： 燃气：5、10、50/30【4】mg/m3（基准含氧量：3.5%）; 本项目为新建项目，本项目营运期PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、30mg/m3（燃气）。; 相符. 氨逃逸排放浓度不高于8mg/m3（使用氨水、尿素作还原剂）. # 加热炉、热处理炉、干燥炉; PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于： 电窑：10mg/m3（PM） 燃气：10、35、50mg/m3（基准含氧量：燃气3.5%，电窑和因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计）; 本项目不涉及。; 相符. # 其他炉窑; PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、50、100mg/m3（基准含氧量：9%）; 本项目不涉及。; 相符. # 其他工序; PM排放浓度不高于10mg/m3。; 根据工程分析，本项目营运期其他工序PM排放浓度分别不高于10mg/m3。; 相符. 监测监控水平; 重点排污企业主要排放口【6】安装CEMS，记录生产设施运行情况，并按要求与省厅联网；CEMS数据至少保存最近12个月的1分钟均值、36个月的1小时均值及60个月的日均值和月均值。（投产或安装时间不满一年以上的企业，以现有数据为准）。; 本项目不属于重点排污企业; 相符. 备注【1】：燃气锅炉在PM稳定达到排放限值情况下可不采用除尘工艺； 备注【2】：温度低于800℃的燃气/燃油的干燥窑、热处理窑和燃气/生物质锅炉，在稳定达到排放限值情况下可不采用SCR/SNCR等工艺； 备注【3】：采用纯生物质锅炉、炉窑，在SO2稳定达到排放限值情况下可不采用脱硫工艺； 备注【4】：新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值； 备注【5】：确定生物质发电锅炉基准含氧量按6%计； 备注【6】：主要排放口按照《排污许可证申请与核发技术规范XX工业》确定。. 3.4、项目与《南阳市人民政府关于印发南阳市空气质量持续改善行动计划》（宛政〔2024〕6号）的相符性分析 表1-6 项目与宛政〔2024〕6号相符性分析比对表 要求; 本项目情况; 相符性. 二、优化产业结构，促进产业绿色发展; （一）严把“两高”项目准入关口。严格落实国家、省“两高”项目相关要求，严禁新增钢铁产能。严格执行有关行业产能置换政策，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新（改、扩）建项目原则上达到环境绩效A级或国内清洁生产先进水平。; 本项目属于食品制造业，项目不属于“两高”项目；项目不属于新增钢铁产能，符合区域“三线一单”管控要求；经比对《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中通用行业，项目营运期按本环评提出的污染防治措施落实到位后，可达到通用行业基本要求。; 相符. 三、优化能源结构，加快能源绿色低碳发展; （一）大力发展清洁能源。加快非化石能源发展,以光伏发电、风电为重点,以生物质、抽水蓄能、地热能、氢能等为补充,因地制宜推动可再生能源多元化、协同化发展。到2025年,风电装机容量达到260万千瓦以上，光伏发电装机容量达到430万千瓦以上,可再生能源发电装机容量力争达到850万千瓦以上; 本项目使用电能以及天然气，均为清洁能源。; 相符. （四）实施工业炉窑清洁能源替代。全市不再新增燃料类煤气发生炉，新(改、扩)建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。2025年年底前，使用高污染燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉改用清洁低碳能源，淘汰不能稳定达标的燃煤锅炉和以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑。; 本项目不涉及工业炉窑。; 相符. 五、强化面源污染治理，提升精细化管理水平; （一）深化扬尘污染综合治理。严格落实扬尘治理“两个标准”要求，加强施工围挡、车辆冲洗、湿法作业、密闭运输、地面硬化、物料覆盖等精细化管理，鼓励建筑项目积极采用装配式建造等绿色施工技术。市政道路、水务等长距离线性工程实行分段施工，逐步推动5000平方米以上建筑工地安装在线监测和视频监控设施并接入当地监管平台。将防治扬尘污染费用纳入工程造价。持续开展城市清洁行动，强化道路扬尘综合整治，对长期未开发的建设裸地进行排查整治。; 本项目施工期严格落实扬尘污染防治“两个标准”要求，加强车辆冲洗、湿法作业、密闭运输、路面硬化、物料覆盖等精细化管理。; 相符. 由上表分析可知，项目建设符合《南阳市人民政府关于印发河南省空气质量持续改善行动计划》（宛政〔2024〕6号）中相关要求。 3.5、项目与《南阳市人民政府办公室关于印发南阳市环境空气质量限期达标行动实施方案（2024—2025年）的通知》（宛政办〔2024〕3号）的相符性分析 表1-7 项目与宛政办〔2024〕3号文的相符性分析比对表 要求; 本项目情况; 相符性. （一）持续推进产业结构优化调整; 2.坚决遏制两高项目盲目发展。严格落实国家和省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口。; 本项目属于食品制造业，不属于“两高”项目；项目符合产业政策，符合区域“三线一单”管控要求，符合规划环评要求。; 相符. （二）深入推进能源结构优化调整; 5.大力发展清洁能源。加快非化石能源发展，以光伏发电、风电为重点，以生物质、抽水蓄能、地热能、氢能等为补充，因地制宜推动可再生能源多元化、协同化发展。优先支持“源网荷储一体化”“风电＋高比例储能”“光伏＋高比例储能”“风光火储一体化”等项目建设，到2025年，风电装机容量达到260万千瓦以上，光伏发电装机容量达到430万千瓦以上，全市可再生能源发电装机容量达到850万千瓦以上，新能源发电全部市内自用，不外输。; 本项目使用电能以及天然气，均为清洁能源。; 相符. 7.加快推进工业炉窑清洁能源替代。大力推进电能替代煤炭，稳妥推进以气代煤。2024年年底前，全市分散建设的燃料类煤气发生炉完成清洁能源替代，或者园区（集群）集中供气、分散使用。到2025年，现有使用高污染燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业炉窑改用清洁低碳能源。; 本项目不涉及工业炉窑。; 相符. 由上表分析可知，项目建设符合《南阳市人民政府办公室关于印发南阳市环境空气质量限期达标行动实施方案（2024—2025年）的通知》（宛政办〔2024〕3号）中相关要求。 4、项目建设与“三线一单”的相符性 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态红线 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域”。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。 本项目位于南阳市镇平县乡村振兴创业园4号楼1楼南，项目选址不在自然保护区、镇平县饮用水源保护区、南水北调中线工程总干渠两侧水源保护区等生态保护目标范围内，距离自然保护区、水源保护区等生态保护目标较远，不在区域生态红线范围内，因此项目建设符合区域生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目选址区域环境空气功能为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《2024年河南省南阳市生态环境质量报告》中“2024年南阳市各县（市、区）环境空气主要项目监测结果统计”中镇平县的数据，区域环境质量状况一般，属于不达标区域。 为此，南阳市生态环境保护委员会已经制定了《南阳市2025年蓝天保卫战实施方案》（宛环委办〔2025〕5号），南阳市将坚持稳中求进工作总基调，以改善环境空气质量为核心，以降低细颗粒物（PM2.5）浓度为主线，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，以更高标准打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战，扎实抓好减污降碳协同增效、工业污染治理减排、移动源污染控制、面源污染综合治理、重污染天气联合应对、科技支撑能力建设六个攻坚行动，加快推动发展方式绿色低碳转型，完成省定年度空气质量改善目标任务，为推进美丽南阳建设贡献力量,为高水平建强省域副中心城市提供生态保障。 项目烹饪、加工过程产生的烹饪、加工过程经集气罩收集后通过分别通过静电油烟净化器（TA001-TA004）处理后经1根15m排气筒（DA001-DA003）排放，经处理后油烟的排放浓度均为0.767mg/m3，非甲烷总烃的排放浓度均为6.667mg/m3，可以满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）大型规模排放限值要求；项目8台0.1t/h、6台0.15t/h以及1台0.2t/h蒸汽发生器废气经低氮燃烧+烟气循环系统处理后颗粒物排放浓度为4.640mg/m3，二氧化硫排放浓度为3.712mg/m3，氮氧化物排放浓度为28.120mg/m3，可以满足《河南省地方标准 锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1中新建燃气锅炉标准及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）涉锅炉/炉窑企业绩效A级燃气锅炉排放限值要求，废气处理措施可行；因此，废气治理措施可行。 因此，项目建设对区域大气环境质量不会产生明显不良影响。 项目周围的地表水体主要为项目西北侧753m的九曲河，项目采用雨污分流排水系统，项目区雨水经厂区雨水排放口依地势排入西南侧2.267km的赵河。本项目营运期职工生活污水经化粪池处理后与生产废水混合后经厂区污水处理站处理后，出水水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及镇平县第二污水处理厂进水水质指标后经市政污水管网进入镇平县第二污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入赵河。根据《南阳市地表水环境功能区划分报告》，赵河评价河段执行《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水体标准。因此项目建成后不会对区域地表水体的环境质量造成不良影响。 本项目所在区域为2类声环境功能区，项目区域目前能够满足《声环境质量标准》2类标准要求，本项目建成后经采取隔声、减振等降噪措施后，经距离衰减，预计四周厂界噪声影响值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，周围声环境保护目标处的噪声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类区标准限值。本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目建设声环境质量是符合要求的。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据； 项目用水由市政供水管网供给，可以满足项目用水需求；能源主要依托市政供电系统供电；根据镇平县先进制造业开发区管理委员会出具的入驻证明，项目建设符合镇平县先进制造业开发区规划要求，因此，项目资源利用满足要求。 （4）环境准入负面清单 本项目位于南阳市镇平县乡村振兴创业园4号楼1楼南，经比对南阳市生态环境局《南阳市“三线一单”生态环境分局管控准入清单（试行）》的函（宛环函〔2021〕37号）、《南阳市“三线一单”生态环境准入清单（2023年更新）》及河南省生态环境厅三线一单综合信息应用平台，项目位于镇平县先进制造业开发区，单元编号ZH41132420001，根据研判分析及对比结果如下。 经比对，项目涉及1个河南省环境管控单元，其中优先保护单元0个,重点管控单元1个,一般管控单元0个，详见下表。 |

表1-8  项目河南省生态环境厅三线一单综合信息应用平台比对分析

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 行政区划 |  |  |  | 管控单元分类 | 管控要求 |  | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 省 | 市 | 区县 | 乡镇 |  |  |  |  |  |
| ZH41132420001 | 镇平县先进制 造业开发区 | 河南省 | 南阳市 | 镇平县 | / | 重点管控单元 | 空间布局约束 | 1、重点发展非金屋制品、高端装备制造、健康医药、绿色食品行业，禁止新建石化、有化学反应的化工、化学合成原料药、煤化工、制浆造纸项目入驻开发区禁止不符合园区规划或规划环评的项目入驻。 2、入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，延长产业链 3、完善副产品和废物的综合利用产业链，减少废物的产生和排放。 4、严格落实规划环评及批复文件要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。 5、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污然物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 | 1、本项目属于新建项目，属于食品制造业，不属于新建石化、有化学反应的化工、化学合成原料药、煤化工、制浆造纸项目； 2、项目清洁生产预计能够达到国内先进水平； 3、本项目不涉及； 4、本项目不涉及； 5、本项目不属于新建、改建、扩建“两高”项目； | 相符 |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 1、继续推进集中供热、供气，新建项目不得建设燃煤锅炉，关闭集中供热范围内自备燃煤锅炉。 2、新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。 3、新建、改建、扩建涉VOCs排放项目应加强废气收集，完善废气收集治理措施，严格VOCs无组织排放治理。 4、按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918)一级A标准。 5、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 6、新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 7、已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目须满足超低排放要求。 | 1、本项目不涉及； 2、本项目为新建项目，项目主要污染物排放满足总量减排要求； 3、本项目不涉及； 4、本项目不涉及； 5、本项目不涉及； 6、本项目不涉及； 7、本项目不涉及； | 相符 |
|  |  |  |  |  |  |  | 环境风险防控 | 1、加强先进制造业开发区环境安全管理工作，严格危险化学品管理，减少环境风险。 2、建立先进制造业开发区风险 防范体系以及风险防范应急预案；基础设施和企业内部生产运营管理中，认真落实环境风险防范措施，杜绝发生污染事故。 3、定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。 | 项目属于食品制造业，环评要求企业运营期建立环境风险应急预案，落实环境风险防范措施，杜绝发生污染事故 | 相符 |
|  |  |  |  |  |  |  | 资源开发效率要求 | 1、区内企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、先进制造业开发区应加大中水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。 | 1、评价要求企业应不断提高资源能源利用效率，严格遵循循环经济理念，实施清洁生产，清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、本项目不涉及 | 相符 |
| YS4113242210273 | 镇平县先进制 造业开发区 | 河南省 | 南阳市 | 镇平县 | / | 重点管控单元 | 空间布局约束 | 禁止不符合园区规划或规划环评的项目入驻。 | 本项目已取得镇平县先进制造业开发区管理委员会出具的同意入驻证明，项目建设符合镇平县先进制造业开发区规划要求。 | 相符 |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 1、园区内企业废水必须实现全收集、全处理。 2、园区要配备完善的污水处理厂、垃圾集中处理等设施。污水集中处理设施要实现管网全配套，并安装自动 在线监控装置。 3、污水处理厂排水必须达到一级 A 排放标准或地方流域水污染物排放标准。 | 1、本项目营运期职工生活污水经化粪池处理后与生产废水混合后经厂区污水处理站处理后，出水水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及镇平县第二污水处理厂进水水质指标后经市政污水管网进入镇平县第二污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入赵河； 2、本项目不涉及； 3、本项目不涉及； | 相符 |
|  |  |  |  |  |  |  | 环境风险防控 | 1、加强先进制造业开发区环境安全管理工作，严格危险化学品管理，减少环境风险。 2、建立先进制造业开发区风险防范体系以及风险防范应急预案；基础设施和企业内部生产运营管理中，认真落实环境风险防范措施，杜绝发生污染事故。 3、定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。 | 项目属于食品制造业，环评要求企业运营期建立环境风险应急预案，落实环境风险防范措施，杜绝发生污染事故 | 相符 |
|  |  |  |  |  |  |  | 资源开发效率要求 | 开发区应加大中水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。 | 本项目不涉及 | 相符 |
| YS4113242310001 | 镇平县先进制 造业开发区 | 河南省 | 南阳市 | 镇平县 | / | 重点管控单元 | 空间布局约束 | 1、重点发展非金属制品、高端装备制造、健康医药、绿色食品行业，禁止新建石化、有化学反应的化工、化学合成原料药、煤化工、制浆造纸项目入驻开发区。禁止不符合园区规划或规划环评的项目入驻。 2新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求 | 1、本项目属于新建项目，属于食品制造业，本项目已取得镇平县先进制造业开发区管理委员会出具的同意入驻证明，项目建设符合镇平县先进制造业开发区规划要求； 2、本项目不属于新建、改建、扩建“两高”项目； | 相符 |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | / | / | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 环境风险防控 | 1、严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。 2、园区应制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 | 1、本项目严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施； 2、本项目不涉及； | 相符 |
|  |  |  |  |  |  |  | 资源开发效率要求 | 在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在各省辖市、县（市）人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源；大力改善煤电机组供电煤耗水平。 | 本项目主要能源是电和天然气。 | 相符 |
| YS4113242330001 | / | 河南省 | 南阳市 | 镇平县 | / | 重点管控单元 | 空间布局约束 | 1、原则上不再办理使用登记和审批35蒸吨/时及以下燃煤锅炉，到2025年全面停止办理。严格控制露天矿业权审批和露天矿山新上建设项目核准或备案、环境影响评价报告审批，原则上禁止新建露天矿山建设项目，到2025年全面禁止。 2、原则上禁止钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业不再实施省内产能置换，到2025年全面禁止。 3、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。京津冀2+26和汾渭平原城市群禁止城市建成区露天烧烤。加强夜市综合整治，有序推进夜市“退路进店”；到2025年，常态化动态更新施工工地管理清单，全面清理城乡结合部以及城中拆迁的渣土和建筑垃圾。 | 1、本项目不涉及； 2、本项目属于新建项目，属于食品制造业，项目不属于不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动； 3、本项目不涉及。 | 相符 |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 1、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 2、强化施工扬尘污染防治，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，禁止施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆。 3、京津冀2+26城市群完成应急减排清单编制工作，并动态更新，落实“一厂一策”等各项应急减排措施；严格落实施工工地“六个百分之百”要求；建成区5000平米及以上建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与当地行业主管部门联网。 汾渭平原城市群完成应急减排清单编制工作，并动态更新，落实“一厂一策”等各项应急减排措施。 4、关停退出热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化水平低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑。基本淘汰35蒸吨/时及以下燃煤锅炉，确需保留的35蒸吨/时及以下燃煤锅炉，必须实现超低排放。 | 1、本项目不属于钢铁、焦化等重点行业； 2、本项目不使用国三及以下排放标准汽车； 3、本项目不涉及。 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 环境风险防控 | / | / | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 资源开发效率要求 | / | / | / |

综上所述，项目建设符合“三线一单”分区管控要求。

- 二、建设项目工程分析

| - 建设内容 | 1、项目概况 - 河南省上口香实业有限公司镇平分公司成立于2018年03月13日，为考虑市场需求及企业发展前景，公司拟投资3000万元建设上口香智能化中央厨房项目，项目租赁标准化生产车间共计建筑面积3672.2平方米，购置清洗机、切菜机、电炒锅、燃气炒锅以及燃气汤锅等主要设备，项目建成投产后可达年产200万份热链餐食的生产能力。 - 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，需对该项目进行环境影响评价。受河南省上口香实业有限公司镇平分公司的委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。本项目进行热链餐食的生产，经比对《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部 部令第16号），项目属于十一、食品制造业14”中“21糖果、巧克力及蜜饯制造 142*；方便食品制造 143*；罐头食品制造145*—除单纯分装外的”；应编制环境影响报告表，因此最终确定本项目应编制编制环境影响报告表。 - 评价单位在现场踏勘、资料收集、充分类比分析等工作的基础上，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中相关要求，编制完成了本项目的环境影响报告表。 2、建设规模 本项目主要从事热链餐食的生产。根据市场需求及企业发展规划，预计本项目建成投产后可达年产200万份热链餐食的生产规模。 3、建设内容 本次项目总投资3000万元，占地面积3672.2m2，建筑面积3672.2m2，本项目主要主体工程：生产车间及其他配套辅助设施：办公区等；公用工程：供电、供水等，项目建设与备案内容相符性分析见下表： 表2-1 项目建设与备案内容相符性分析 序号; 项目; 备案情况; 环评情况; 相符性. 1; 建设单位; 河南省上口香实业有限公司镇平分公司; 河南省上口香实业有限公司镇平分公司; 相符. 2; 建设地点; 南阳市镇平县乡村振兴创业园4号楼1楼南; 南阳市镇平县乡村振兴创业园4号楼1楼南; 相符. 3; 投资; 3000万元; 3000万元; 相符. 4; 建设内容; 项目租赁标准化生产车间共计建筑面积3672.2平方米，购置清洗机、切菜机、电炒锅、燃气炒锅以及燃气汤锅等主要设备，以外购的面粉、大米、猪肉、蔬菜及相关辅助材料等为主要原材料，主要生产规模及工艺为：原料预处理—菜品烹饪—分装及装箱保温—餐盒回收—餐具及设备清洗。本项目建成投产后可达年产200万份热链餐食的生产能力。; 项目租赁标准化生产车间共计建筑面积3672.2平方米，购置清洗机、切菜机、电炒锅、燃气炒锅以及燃气汤锅等主要设备，以外购的面粉、大米、猪肉、蔬菜及相关辅助材料等为主要原材料，主要生产规模及工艺为：原料预处理—菜品烹饪—分装及装箱保温—餐盒回收—餐具及设备清洗。本项目建成投产后可达年产200万份热链餐食的生产能力。; 相符. 5; 生产能力; 年产200万份热链餐食; 年产200万份热链餐食; 相符. 本次项目工程组成见下表。 表2-2 项目主要建设内容一览表 类型; 构筑物名称; 建筑面积; 备注. 主体工程; 生产车间; 3672.2m2; 主要布设有净菜粗加工间、净菜精加工间、解冻间、净肉加工间、净菜二级库、净肉二级库、主食副食库、和面间、面食加工间、热调熟化间、分餐间、发货缓冲间、餐具清洗间、消毒库等. 公用工程; 供水; 由镇平县先进制造业开发区市政供水管网供给. 排水; 采用雨污分流排水系统，雨水排放：项目区雨水经厂区雨水排放口进入厂区北侧雨水官网，沿雨水官网向西排入项目西北侧1.15km的赵河；污水排放：本项目营运期职工生活污水经化粪池处理后与生产废水混合后经厂区污水处理站处理后，出水水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及镇平县第二污水处理厂进水水质指标后经市政污水管网进入镇平县第二污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入赵河. 供电; 由镇平县先进制造业开发区市政供电系统提供. 供气; 由镇平县先进制造业开发区市政天然气管网提供. 制冷; 冷库采用R507环保型制冷剂. 环保工程; 废气治理措施; 有组织; # 熟化废气; # 油烟、非甲烷总烃; 经集气罩收集后通过静电油烟净化器（TA001-TA004）处理后经1根15m排气筒（DA001-DA003）排放（其中TA001、TA002静电油烟净化器共用1根15m排气筒（DA001）排放；TA003、TA004静电油烟净化器分别通过1根15m排气筒（DA002-DA003）排放）. 蒸汽发生器废气; # 颗粒物、SO2、NOx; 分别经1套低氮燃烧+烟气循环系统（TA005-TA019）处理后通过1根15m高排气筒（DA004）排放. 无组织; # 和面废气; # 颗粒物; 车间密闭，定期对废气环保设备维护，保证废气收集效率. 熟化过程未收集废气; # 油烟、非甲烷总烃. 熟化过程天然气燃烧废气; # 颗粒物、SO2、NOx. 污水处理站产生恶臭; # NH3、H2S; 污水处理站加盖密闭，定期喷洒除臭剂等. 废水治理措施; 职工生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS; 生活污水经化粪池（容积15m3）处理后与生产废水混合后一起经厂区污水处理站（处理规模为50m3/d）处理后经污水总排口排入市政污水管网进入镇平县第二污水处理厂进一步处理达标后排放. 生产废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油、LAS. 噪声治理措施; 切菜机、和面机、鲜肉开条机以及风机等设备; 机械噪声; 产噪设备采取基础减振、厂房隔声等降噪措施；设备定期维护保养. 固废治理措施; 职工生活; 生活垃圾; 分类收集后交由环卫部门运至垃圾中转站处理. 化粪池; 污泥; 定期清掏后交由环卫部门处理. 肉类清洗; 肉末残渣; 集中收集后定期外售综合利用. 蔬菜清洗; 蔬菜残渣; 集中收集后定期外售综合利用. 隔油池、静电油烟净化器; 废油脂; 使用专用垃圾桶收集，加盖密闭交由餐厨垃圾回收单位处置. 餐具及设备清洗; 食品残渣; 集中收集后定期外售综合利用. 原料拆包及产品包装; 废包装材料; 集中收集后定期外售综合利用. 纯水制备; 废石英砂; 定期交由原供应厂家回收处置. 纯水制备; 废滤芯; 定期交由原供应厂家回收处置. 纯水制备; 废活性炭; 定期交由原供应厂家回收处置. 纯水制备; 废反渗透膜; 定期交由原供应厂家回收处置. 生产废水治理设施; 污水处理污泥; 定期收集后收集后交由环卫部门处理. 危废治理措施; 设备维护过程; 废润滑油、废润滑油桶; 分类集中收集于危废暂存间（面积10m2，采取“六防”措施），定期交由有危废处理资质单位进行处置. 3、产品方案 表2-3 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量. 1; 热链餐食; 200万份. 4、主要生产设备 表2-4 项目主要生产设备一览表 序号; 主要生产单元名称; 主要工艺名称; 主要生产设施名称; 设施参数. 参数名称; 设计值; 计量单位. 1; 原料冷藏库; 冷藏; 原料冷藏库; 占地面积; 29; m2. 2; 原料冷冻库; 冷冻; 原料冷冻库; 占地面积; 25; m2. 3; 净菜粗加工间; 清洗; 球茎清洗机; 容积; 3.0; m3. 数量; 1; 台. 去皮; 毛刷去皮机; 处理能力; 0.5; t/h. 数量; 1; 台. 4; 净菜精加工间; 提升; Z型提升机; 处理能力; 0.5; t/h. 数量; 1; 台. 分拣; 六工位分拣台; 处理能力; 0.5; t/h. 数量; 1; 台. 切菜; 球茎切菜机; 处理能力; 0.3; t/h. 数量; 2; 台. 叶类菜切菜机; 处理能力; 1.0; t/h. 数量; 1; 台. 清洗; 叶类菜清洗机; 容积; 3.0; m3. 数量; 1; 台. 沉淀预洗提升机; 处理能力; 2.0; t/h. 数量; 1; 台. 涡流震动清洗机高组; 容积; 5.0; m3. 数量; 1; 台. 涡流震动清洗机低组; 容积; 5.0; m3. 数量; 1; 台. 5; 净菜二级库; 储存; 净菜二级库; 占地面积; 28; m2. 6; 解冻间; 解冻; 自动解冻机; 处理能力; 1.0; t/h. 数量; 1; 台. 清洗; 清洗池; 容积; 1.0; m3. 数量; 2; 台. 7; 净肉加工间; 清洗; 肉类清洗池; 容积; 5.0; m3. 数量; 1; 台. 精肉加工; 鲜肉开条机; 处理能力; 2.0; t/h. 数量; 2; 台. 传送式肉丝肉片机; 处理能力; 0.5; t/h. 数量; 1; 台. 肉丝肉片机; 处理能力; 0.5; t/h. 数量; 1; 台. 嫩肉机; 处理能力; 1.0; t/h. 数量; 1; 台. 肉丁机; 处理能力; 0.5; t/h. 数量; 2; 台. 冻肉切块机; 处理能力; 0.5; t/h. 数量; 2; 台. 绞肉机; 处理能力; 0.5; t/h. 数量; 2; 台. 8; 净肉二级库; 储存; 净肉二级库; 占地面积; 31; m2. 9; 净肉二级库; 储存; 净肉二级库; 占地面积; 25; m2. 10; 主食副食库; 储存; 主食副食库; 占地面积; 36; m2. 11; 和面间; 和面; 和面机; 处理能力; 0.5; t/h. 数量; 2; 台. 12; 面食加工间; 馒头制作; 馒头自动化流水线; 处理能力; 1.0; t/h. 数量; 1; 台. 摆盘; 自动摆盘机; 处理能力; 1.0; t/h. 数量; 1; 台. 13; 配料间; 配料; 配料间; 占地面积; 34; m2. 14; 醒发间; 醒发; 醒发间; 占地面积; 29; m2. 15; 热调熟化间; 炒制; 电炒锅; 处理能力; 0.5; t/h. 数量; 10; 台. 炒制; 燃气炒锅; 处理能力; 0.5; t/h. 数量; 7; 台. 煲汤; 燃气汤锅; 处理能力; 0.5; t/h. 数量; 6; 台. 蒸制; 单开门蒸箱; 处理能力; 1.0; t/h. 数量; 11; 台. 清洗; 洗米池; 容积; 1.2; m3. 数量; 1; 台. 16; 分餐间; 分餐; 自动分饭机; 生产能力; 1.0; t/h. 数量; 1; 台. 7米配餐台; 生产能力; 1.0; t/h. 数量; 1; 台. 桶餐配餐传输机; 生产能力; 1.0; t/h. 数量; 1; 台. 17; 发货缓冲间; 微波加热; 微波加热隧道; 长宽高; 8*2*1.5; m. 18; 餐具清洗间; 清洗; 蒸汽洗箱机; 生产能力; 1.0; t/h. 数量; 1; 台. 蒸汽自动提升洗碗机; 生产能力; 1.0; t/h. 数量; 1; 台. 19; 净水间; 纯水制备; 2T净水系统 （纯水制备系统）; 生产能力; 2.0; t/h. 数量; 1; 台. 20; 智能热风紫外线消毒库; 消毒; 智能热风紫外线消毒库; 占地面积; 40; m2. 21; 箱体暂存消毒库; 消毒; 箱体暂存消毒库; 占地面积; 105; m2. 22; 检测留样室; 化验; 农药残留检测仪; 数量; 1; 台. ATP荧光检测仪; 数量; 1; 台. 5、主要原辅材料及能源消耗 表2-5 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原辅料名称; 年用量; 单位; 来源，存储位置; 厂区最大存储量; 备注. 1; 面粉; 240; t/a; 外购，主食副食库; 30t; 外购. 2; 大米; 660; t/a; 外购，主食副食库; 80t; 外购. 3; 面条 不自己生产，直接外购成品面条吗？ 干挂面，还是湿面条？？？（如果是湿品，需要考虑含水率问题）; 720; t/a; 外购，主食副食库; 90t; 外购. 4; 肉类（包括猪肉、鸡肉、牛肉及鸭肉）; 2120; t/a; 外购，原料冷冻库; 265t; 外购. 5; 蔬菜（主要分为叶类菜和球茎菜）; 640; t/a; 外购，原料冷藏库; 80t; 外购. 6; 食用油; 40; t/a; 外购，仓储车间; 5t; 外购. 7; 调味品（主要包括糖、盐、酱油、耗油、番茄酱以及十三香等）; 60; t/a; 外购，仓储车间; 8t; 外购. 8; 酵母; 0.6; t/a; 外购，仓储车间; 0.075t; 外购. 9; 制冷剂（R507）; /; t/a; 储存于冷库内; /; 冷库使用的制冷剂直接由厂家加入，不再厂区内暂存. 能源消耗. 1; 水; 13782.2m3/a; 由镇平县先进制造业开发区市政供水管网供给. 2; 电; 100万KW﹒h/a; 由镇平县先进制造业开发区市政供电系统提供. 3; 天然气; 162797.4m3/a; 由镇平县先进制造业开发区市政天然气管网提供. 原辅料理化性质： 制冷剂R507：分子式为CHF2CF3、CH3CF，主要成分为HFC-125、HFC-143a（50/50）。根据《中国受控消耗臭氧层物质清单》，R507不属于禁止使用或淘汰的制冷剂类型。R507臭氧消耗潜势（ODP值）为零，不含任何破坏臭氧层的物质，并且具有优异的传热性能和低毒性。适合中低温冷冻领域应用，包括中低温的新型商用制冷设备（冷冻冷藏柜、冷库、陈列展示柜、运输）、制冰设备、交通运输制冷设备、船用制冷设备等。 蒸汽发生器天然气耗量： 蒸汽发生器天然气消耗量计算公式如下： 式中：B—蒸汽发生器耗气量，m3/h； D—蒸汽发生器每小时的产汽量，kg/h；项目设置8台0.1t/h、6台0.15t/h以及1台0.2t/h蒸汽发生器； QL—燃料的低位发热值，kJ/m3，项目用气态天然气的低位发热值为35544kJ/m3； η—蒸汽发生器新的热效率，%，取98%； i″—蒸汽发生器在某绝对工作压力下的饱和蒸汽热焓值，kJ/kg。查饱和蒸汽表； i′—蒸汽发生器给水热焓值，kJ/kg。一般来说，给水温度为20℃时，给水热焓值i′=20kCal/kg=83.74kJ/kg。 项目蒸汽发生器工作压力为0.7MPa（1MPa=10.19kgf/cm2），通过饱和蒸汽表查得i″=2762.0kJ/kg；D（0.1t/h）=100kg/h、D（0.15t/h）=150kg/h、D（0.2t/h）=200kg/h。 经计算可知，单台0.1t/h的蒸汽发生器耗气量为7.689m3/h，单台0.15t/h的蒸汽发生器耗气量为11.533m3/h，单台0.2t/h的蒸汽发生器耗气量为15.378m3/h，本项目8台0.1t/h、6台0.15t/h以及1台0.2t/h蒸汽发生器天然气年用气量为（7.689*8+11.533*6+15.378）m3/h*4h*200d=116870.4m3。 燃气炒锅、燃气汤锅天然气耗量： 燃气炒锅天然气消耗量：项目使用的燃气炒锅燃气量为38000kcal/h，天然气平均低位发热量为7700kcal/m3~9310kcal/m3，则本项目燃气炒锅天然气用气量约为4.082~4.935m3/h，本项目燃气炒锅天然气用气量取最大值4.935m3/h，项目燃气炒锅每天运行3h，年运行200d，项目共配备7台燃气炒锅，则7台燃气炒锅天然气年用气量4.935m3/h*3h*200d*7=20727m3。 燃气汤锅天然气消耗量：项目使用的燃气汤锅燃气量为7.0m3/h，项目燃气汤锅每天运行3h，年运行200d，项目共配备6台燃气汤锅，则6台燃气汤锅天然气年用气量7.0m3/h*3h*200d*6=25200m3。 综上所述，本项目全厂天然气年用量为162797.4m3。 6、水平衡分析 本项目营运期用水主要为职工生活用水、肉类解冻清洗用水、蔬菜清洗用水、和面用水、洗米用水、蒸米用水、设备清洗用水、餐具回收清洗用水、地面清洗用水、蒸汽发生器用水、纯水制备用水以及化验室用水；废水主要为职工生活污水、肉类解冻清洗废水、蔬菜清洗废水、洗米废水、设备清洗废水、餐具回收清洗废水、地面清洗废水、蒸汽发生器排污水、纯水制备浓水以及化验室废水。 （1）职工生活用水 项目劳动定员为150人，不在厂区食宿，根据河南省地方标准《工业及城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），职工生活用水量取50L/人·d，则生活用水量为7.5m3/d（1500m3/a），废水产生系数取0.8，则生活污水产生量为6.0m3/d（1200m3/a），污水中主要污染物浓度分别为COD350mg/L、BOD5250mg/L、SS280mg/L、NH3-N30mg/L。 （2）肉类解冻清洗用水 本项目需对采购回来的肉类食材进行解冻、清洗，解冻清洗用水量为1.5t/t原料，本项目肉类原料用量2120t/a，则本项目解冻清洗用水量约15.9m3/d（3180m3/a），废水产生量按用水量的0.9计，则本项目肉类原料解冻清洗废水量约14.31m3/d（2862m3/a）。 （3）蔬菜清洗用水 本项目需对采购回来的蔬菜进行清洗，清洗用水量为1.0t/t原料，本项目蔬菜用量640t/a，则本项目蔬菜清洗用水量约3.2m3/d（640m3/a），废水产生量按用水量的0.9计，则本项目肉类？？？？原料解冻清洗废水量约2.88m3/d（576m3/a）。 （4）和面用水 本项目和面过程中需按一定比例加入新鲜水，面粉和纯水的比例约为1：0.3，本项目面粉使用量为240t/a，则项目和面（粉）用水量为0.36m3/d（72m3/a），全部进入产品在蒸煮炒等过程中，还是会有一部分散失的，不外排。 不做物料平衡了，无所谓，这样写也无大错 （5）洗米用水 本项目大米浸泡前需要对大米进行清洗，清洗工序在洗米池中进行，洗米池尺寸为1.5m×0.7m×1.1m，使用时有效容积80%，本项目原料清洗工序每天用水量为0.924m3/d（184.8m3/a），根据企业提供资料，每天排放1次废水，废水排污系数取0.9，则清洗工序废水排放量为0.832m3/d（166.32m3/a）。 （6）蒸米用水 本项目蒸米过程中需按一定比例加入新鲜水，大米和纯水的比例约为1：1，本项目大米使用量为660t/a，则项目蒸米用水量为3.3m3/d（660m3/a），全部进入产品，不外排。 （7）设备清洗用水 根据建设单位提供资料，每天生产结束后需要对设备进行清洗，每天需要清洗1次，每次用水约3.0m3，则设备清洗用水量约为3.0m3/d（600m3/a），废水排污系数取0.9，废水量为2.7m3/d（540m3/a）。 （8）餐具回收清洗用水 生产加工结束后，工作人员会对餐盒进行回收，对餐盒工具进行清洗。根据企业提供的资料，用水量按照0.4L/份计，本项目餐具清洗量为200万份/a，清洗频次为1次/天，则餐具清洗用水量为4.0m3/d（800m3/a），废水排污系数取0.9，则餐具清洗废水产生量为3.6m3/d（720m3/a）。 （9）地面清洗用水 项目生产车间每天生产完成后需进行清洁，参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）和类比其他同类项目，地面冲洗水用水指标按2L/m2计，生产车间冲洗面积约3672.2m2，地面冲洗用水7.344m3/d（1468.8m3/a）；废水排污系数取0.9，则地面清洗废水量为6.610m3/d（1321.92m3/a）。 （10）蒸汽发生器用水 项目生产过程中配套8台0.1t/h、6台0.15t/h以及1台0.2t/h蒸汽发生器为蒸制以及餐具清洗工序提供蒸汽，蒸汽对物料进行直接加热后散失。项目蒸汽发生器运行时间为8h/d，蒸汽发生器产生蒸汽所需纯水量为15.2m3/d（3040m3/a），蒸汽发生器用水中13.68m3/d（2736m3/a）形成蒸汽用于蒸煮，剩余1.52m3/d（304m3/a）为蒸汽发生器定期排污水，属于浓盐水，主要成分为钙镁离子等，SS浓度为50mg/L。 （11）纯水制备用水 项目和面、蒸米工序以及蒸汽发生器需要使用纯水，配备1套纯水制备系统（RO二级反渗透），纯水制备率为70%，和面、蒸米工序以及蒸汽发生器需要使用纯水总量为18.86m3/d（3772m3/a），则纯水制备新鲜水使用总量为26.943m3/d（5388.571m3/a）；纯水制备过程含盐废水产生量为8.083m3/d（1616.571m3/a），属于浓盐水，主要成分为钙镁离子等，SS浓度为50mg/L。 （12）化验室用水 项目设置一个小型化验室，主要进行简单的理化及微生物实验。项目化验室废水产生量极小，用水量约为0.1m3/d（20.0m3/a），产污系数按0.9计，则项目化验室废水产生量为0.09m3/d（18.0m3/a）。 项目营运期用排水情况见下表，水平衡见下图。 表2-6 项目营运期用排水情况一览表 单位：m3/d 类别; 用水量; 用水来源; 废水量; 排放频次; 备注. 职工生活用水; 7.5; 新鲜水; 6.0; 间断排放; 职工生活污水经化粪池处理后与生产废水一起经厂区污水处理站处理达标后排放. 肉类解冻清洗用水; 15.9; 新鲜水; 14.31; 间断排放. 蔬菜清洗用水; 3.2; 新鲜水; 2.88; 间断排放. 洗米用水; 0.924; 新鲜水; 0.832; 间断排放. 设备清洗用水; 3.0; 新鲜水; 2.7; 间断排放. 餐具回收清洗用水; 4.0; 新鲜水; 3.6; 间断排放. 地面清洗用水; 7.344; 新鲜水; 6.610; 间断排放. 蒸汽发生器用水; 15.2; 纯水; 1.52; 间断排放. 纯水制备用水; 26.943; 新鲜水; 8.083; 间断排放. 化验室用水; 0.1; 新鲜水; 0.09; 间断排放. 和面用水; 0.36; 纯水; /; /; 全部进入产品，不外排. 蒸米用水; 3.3; 纯水; /; /; 全部进入产品，不外排. 合计; 68.911; 新鲜水; 46.625; /; /. 0.09. 图2-1 项目营运期水平衡图 单位：m3/d. 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员150人，均不在厂区食宿，采用单班×8h/d工作制，全年工作时间为200天。 燃气锅炉系统、制冷系统、供气工程、纯水系统等需要再详细介绍一下，位置，数量，规模，工艺等 8、厂区平面布置 本项目位于南阳市镇平县乡村振兴创业园4号楼1楼南，北临杏山大道，交通便利；项目占地面积3672.2m2，租赁标准化生产车间共计建筑面积3672.2m2，生产车间主要布设的有净菜粗加工间、净菜精加工间、解冻间、净肉加工间、净菜二级库、净肉二级库、主食副食库、和面间、面食加工间、热调熟化间、分餐间、发货缓冲间、餐具清洗间、消毒库等，车间内布局紧凑，各工序互相衔接，方便生产；总之，项目平面布局简单，功能分区明确，从环保角度分析，本项目平面布置是合理的。项目具体平面布置见附图2。 |
| --- | --- |
| - 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程 图2-2 热链餐食生产工艺流程及产污环节示意图. 工艺流程简述： （1）肉类： ①解冻或不解冻：鲜肉可直接处理，冷冻肉需要先进行解冻，该过程会产生解冻废水。 ②清洗：将肉放入水池中人工清洗，该过程会产生肉末残渣和清洗废水。 ③切分：部分冷冻肉不进行解冻，直接使用冻肉切块机切分；鲜肉/解冻肉需要先使用鲜肉开条机对鲜肉进行开条；再根据所需制作的餐食对肉类进行不同的处理（包括嫩肉、切丝、切片、切丁以及绞肉等操作），切分后的肉类放入净肉二级库（冷冻库）内，保持低温低氧环境。该过程会产生设备噪声。 （2）叶类菜 ①清洗：清洗干净是延长蔬菜保存时间的重要处理过程。蔬菜上细菌数量越少，净菜的保存时间就越长。清洗干净不仅可以减少病原菌数，还可以洗去附着在净菜表面的细胞液，减少变色。此段工序使用清洗机清洗，该过程会产生清洗废水和设备噪声。 ②挑拣：清洗完成后的叶类菜先由人工进行分级挑选，按规格要求把产品分成不同等级，把一些杂物、黄叶等剔除，该过程会产生叶类菜残渣。 ③切分：清洗好的叶类菜先使用叶类菜切菜机进行切分，切分后净菜的褐变主要是酶褐变，防止酶褐变主要从控制酶和氧两方面入手，主要措施为放入净菜二级库（保鲜库）内，保持低温低氧环境。该过程会产生叶类菜残渣和设备噪声。 （3）球茎菜 ①清洗：清洗干净是延长蔬菜保存时间的重要处理过程。蔬菜上细菌数量越少，净菜的保存时间就越长。清洗干净不仅可以减少病原菌数，还可以洗去附着在净菜表面的细胞液，减少变色。此段工序使用清洗机清洗，该过程会产生清洗废水和设备噪声。 ②去皮：清洗完成后的球茎菜先用毛刷去皮机进行去皮，该过程会产生球茎菜残渣。 ③切分：去皮后的球茎菜经提升机输送至分拣工位分拣后进入球茎菜切菜机进行切分，该过程会产生球茎菜残渣和设备噪声。 ④清洗：切分后的球茎菜经提升机输送至涡流震动清洗机清洗，清洗后的净菜的褐变主要是酶褐变，防止酶褐变主要从控制酶和氧两方面入手，主要措施为放入净菜二级库（保鲜库）内，保持低温低氧环境。该过程会产生球茎菜残渣和设备噪声。 （4）馒头 ①和面：将外购面粉、酵母等按照一定比例在配料间调配后放入和面机中混合，和面机人工上料，先放纯水后放面粉，和面机密闭，一次和面量为一袋面粉，投料速度缓慢，该过程会产生投料粉尘和设备噪声。 ②成型：面团在醒发库静置醒发后进入馒头自动化流水线进行成型，该过程会产生设备噪声。 ③醒发：为了使馒头更加松软、口感更佳，成型后需要放入醒发库再次静置醒发。 （5）米饭 ①洗米：大米需经人工清洗，该过程会产生清洗废水。 （6）熟化 清洗切分后的蔬菜、肉类需要进入熟化部分，将蔬菜、肉类倒入电炒锅、燃气炒锅以及燃气汤锅内进行熟化，其中燃气炒锅和燃气汤锅采用天然气加热，电炒锅采用电加热；该工序会产生设备运行噪声、油烟和恶臭，使用天然气过程中会产生颗粒物、SO2、NOx。 （7）蒸制 将醒发后馒头、清洗后的大米（大米蒸制时需要添加水，添加水的比例为大米：水=1:1）以及外购的面条送入蒸箱中进行蒸制，蒸箱用蒸汽由蒸汽发生器提供，蒸汽发生器采用采用天然气做能源。自来水先通过纯水制备系统制得纯水，纯水用于蒸汽发生器生产蒸汽。蒸汽在使用过程中全部损耗。 - （8）分餐 - 烹饪完成的菜品和主食由工作人员送至分餐区采用餐桶配餐传输机、自动分饭机对烹饪完成的菜品和主食进行分装。 - （9）加热、配送 - 分餐完成后餐食出厂前使用微波加热隧道进行加热，加热后常温配送至客户单位。 - （10）餐具回收 - 用餐完成后回收餐盒，回到厂区，剩余的快餐？？？为餐厨垃圾，餐盒回收后清洗再利用。 - （11）餐具/设备清洗 - 送餐完成后对相关设备及餐具进行清洗，包括蒸箱、洗碗机、切菜机、切肉机、洗菜机、洗箱机、分餐线等。该过程会产生设备及餐具清洗废水。 - （12）地面清洗 - 员工对项目厂房进行清洁，该过程中会地面清洗废水。 2、主要产排污环节 表2-7 项目主要产排污环节一览表 污染类别; 污染源; 产污环节; 主要污染因子. 废气; 和面工序; 和面废气; 颗粒物. 熟化工序; 熟化过程废气; 油烟、非甲烷总烃. 天然气燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOx. 天然气蒸汽发生器; 天然气燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOx. 污水处理站; # 污水处理站恶臭; 臭气浓度、NH3、H2S. 废水; 职工生活; 职工生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS. 生产车间; 生产废水（肉类解冻清洗废水、蔬菜清洗废水、洗米废水、设备清洗废水、餐具回收清洗废水、蒸汽发生器排污水、纯水制备浓水以及化验室废水）; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油、LAS. 噪声; 生产设备; 切菜机、和面机、鲜肉开条机以及风机等设备; 机械噪声. 固废; 职工生活; 生活垃圾. 化粪池; 污泥. 肉类清洗; 肉末残渣. 蔬菜清洗; 蔬菜残渣. 隔油池、静电油烟净化器; 废油脂. 餐具及设备清洗; 食品残渣. 原料拆包及产品包装; 废包装材料. 纯水制备; 废石英砂. 纯水制备; 废滤芯. 纯水制备; 废活性炭. 纯水制备; 废反渗透膜. 生产废水治理设施; 污水处理污泥. 危废; 设备维护过程; 废润滑油、废润滑油桶. |
| - 与项目有关原有环境污染问题 | 本项目位于南阳市镇平县乡村振兴创业园4号楼1楼南，租赁生产车间进行建设，属于新建项目，因此不存在与项目有关的原有污染环境问题。 本项目属于新建项目，经现场调查，项目尚未动工建设，因此不存在与本项目有关的原有污染环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境 本项目位于南阳市镇平县乡村振兴创业园4号楼1楼南，根据环境空气质量功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。本次评价采用《2024年河南省南阳市生态环境质量报告》中“2024年南阳市各县（市、区）环境空气主要项目监测结果统计”中镇平县的数据，详见下表。 表3-1 镇平县2024年环境空气监测及评价结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 8; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 14; 40; 35; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 71; 70; 101.4; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 41; 35; 117.1; 超标. CO; 24h 平均第95百分位数; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位数; 153; 160; 95.6; 达标. 由上表可知，镇平县六项基本污染物除PM10、PM2.5超标外，其他评价指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域环境空气质量为不达标区。 为此，南阳市生态环境保护委员会办公室已经制定了《南阳市2025年蓝天保卫战实施方案》（宛环委办【2025】5号），深入贯彻习近平生态文明思想，认真落实全国生态环境保护大会精神和省委省政府、市委市政府部署要求，以改善环境空气质量为核心，以降低细颗粒物（PM2.5）浓度为主线，深入开展结构优化升级、工业企业提标治理、移动源污染排放控制、面源污染防控、重污染天气应对、监管能力提升六个专项攻坚行动，加快推动发展方式绿色低碳转型，为推进美丽南阳建设贡献力量，为高水平建强省域副中心城市提供生态保障。 2、地表水环境 项目周围的地表水体主要为项目西北侧753m的九曲河，项目采用雨污分流排水系统，项目区雨水经厂区雨水排放口依地势排入西南侧2.267km的赵河。本项目营运期职工生活污水经化粪池处理后与生产废水混合后经厂区污水处理站处理后，出水水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及镇平县第二污水处理厂进水水质指标后经市政污水管网进入镇平县第二污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入赵河。根据南阳市地表水环境功能区划及当地环保政策要求，赵河评价河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体。本次评价参照《镇平县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》（报批稿）中河南永蓝检测技术服务有限公司于2023年4月12日-4月14日出具的地表水监测数据，具体监测数据统计见下表： 表3-2 区域地表水质量现状统计一览表 单位mg/L（pH除外） 监测断面; 项目; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 总氮. 3#赵河和沪陕高速交叉口处; 浓度范围; 7.2~7.3; 10~ 15; 3.0~3.3; 0.331~0.344; 0.04~0.06; 0.52~0.55. 标准指数范围; 0.1~0.15; 0.5~0.75; 0.75~0.83; 0.331~0.344; 0.2~0.3; 0.52~0.55. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 8#赵河田寨断面; 浓度范围; 7.3~7.4; 13~15; 3.4~3.7; 0.37~0.377; 0.06~0.08; 0.57~0.59. 标准指数范围; 0.15~0.2; 0.65~0.75; 0.85~0.93; 0.37~0.377; 0.3~0.4; 0.57~0.59. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 6-9; 20; 4.0; 1.0; 0.2; 1.0. 由上表可知，赵河评价河段监测断面各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值要求。 3、声环境质量现状 项目选址位于南阳市镇平县乡村振兴创业园4号楼1楼南，项目区50米范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关内容，本项目不需进行声环境质量现状监测，项目区周围无明显的噪声污染源，项目区域声环境质量现状执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求。 4、地下水质量现状 本项目生产车间、仓储车间、化粪池以及一般固废暂存间等采用一般防渗措施，危废暂存间、生产车间内速冻隧道、冷库等采用重点防渗措施，不存在地下水、土壤污染途径，因此项目不开展地下水及土壤环境质量现状调查。 5、生态环境质量现状 项目所在地区以人工生态系统为主的生态系统，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生物资源均为常见种，生态敏感性低。项目所在地区及周边无珍稀动植物存在，无规划的自然生态保护区，无重点保护的野生动植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 经现场调查，项目厂界外500m范围内无自然保护区、无风景名胜区，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目用地范围内无生态环境保护目标。 本项目位于南阳市镇平县乡村振兴创业园4号楼1楼南，占地面积约17206.22m2，经现场调查，项目东侧为玉神北路，南侧为某厂家车间，西侧为空地，北侧为杏山大道；项目西北距汤庄41m、小李庄385m，东北距大刘营村323m，东南距花坊庄268m，西北距九曲河753m，西南距赵河2.267km。项目周边环境保护目标详见下表。 表3-3 主要环境保护目标 环境因素; 保护目标; 方位; 距厂界距离; 保 护 级 别. 大气环境; 庞坡; SE; 429m; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准. 小蒋坡; NE; 445m. 声环境; 厂界外50米范围内无声环境保护目标. 地表水; 赵河; NW; 1.15km; 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类水质标准. 地下水; 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 项目用地范围内无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 类别; 执行标准; 标准值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准; 颗粒物; 周界外浓度最高点1.0mg/m3. 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）; # 油烟; 1.0mg/m3. # 非甲烷总烃; 10.0mg/m3. 《河南省地方标准 锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1中新建燃气锅炉标准; 颗粒物; 5mg/m3. SO2; 10mg/m3. NOX; 30mg/m3. 《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）涉锅炉/炉窑企业绩效A级; 颗粒物; 5mg/m3. SO2; 10mg/m3. NOx; 30mg/m3. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; NH3; 厂界浓度1.5mg/m3. H2S; 厂界浓度0.06mg/m3. 臭气浓度; 厂界浓度20（无量纲）. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. NH3-N; /. SS; 400mg/L. 镇平县第二污水处理厂进水水质指标; COD; 400mg/L. BOD5; 150mg/L. NH3-N; 40mg/L. SS; 300mg/L. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; COD; 50mg/L. BOD5; 10mg/L. NH3-N; 5（8）mg/L. SS; 10mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 昼间：60dB(A). 固废; 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求. |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2021〕33号）、生态环境部办公厅《关于做好“十四五”主要污染物总量减排工作的通知》（环办综合函〔2021〕323号），“十四五”时期，国家明确列入总量减排的主要污染物为：化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物四项。 （1）大气污染物总量：项目营运期废气类型主要为油烟、非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx，经过处理后油烟排放量为0.021t/a、非甲烷总烃排放量为0.067t/a、颗粒物排放量为0.025t/a、SO2排放量为0.00502t/a、NOx排放量为0.09t/a。 （2）废水污染物总量：本项目营运期生产废水及生活污水产生总量为9325m3/a，废水经厂区污水处理设施处理后通过污水总排口接入市政污水管网进入镇平县第二污水处理厂进一步处理达标后排放，因此本项目厂区污水总排口污染物总量控制为：COD：2.106t/a，NH3-N：0.224t/a；经镇平县第二污水处理厂处理后的污染物总量控制指标为：COD：0.466t/a，NH3-N：0.046t/a。 （3）总量替代方案 由于镇平县大气年平均浓度未达到二级空气质量标准，水环境质量良好，因此，大气总量指标实施双倍替代，替代量：油烟0.042t/a、非甲烷总烃0.134t/a、颗粒物0.05t/a、SO20.01004t/a、NOx排放量为0.18t/a，废水总量控制指标采用等量替代，替代量：COD：COD：0.466t/a，NH3-N：0.046t/a。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 施工期对环境的影响因素主要是废水、施工噪声及固废等，相关保护措施如下： 1、水环境保护措施 施工期废水主要为施工人员的生活污水。 施工单位按规划位置修建厕所和化粪池，施工期生活污水经化粪池处理后经市政管网进入镇平县第二污水处理厂进一步处理。由于施工期较短且水量较小，预计施工期污水对地表水环境无明显影响。 2、施工噪声保护措施 本项目为了减轻项目建设对周围敏感点的影响，对此评价提出以下要求： （1）文明施工，尽量减少人为噪声。合理安排施工时间，不得在午间12时至14时和夜间22时至次日6时从事高噪声作业，夜间禁止使用高噪设备。 （2）合理安排施工车辆的运输路线和时间，尽量减少穿越人群集聚区，夜间应禁止运输建筑材料。对必须进行夜间运输的道路，应设禁鸣和限速标志，车辆夜间通过时速度应小于30km/h。 施工单位要对现场施工人员进行严格管理，做到文明施工，将施工期噪声影响降到最低限度。项目施工结束后，施工噪声影响亦随之消失。 3、固体废物防治措施 本项目施工期产生的固体废物主要是施工人员的生活垃圾和设备包装材料。生活垃圾应增设一些分散的小型垃圾收集器（如废物收集箱），并派专人定时打扫清理，及时由环卫部门收集后统一处理处置，设备包装材料收集后外售给废品回收站。 采取上述措施后，施工期固废可得到妥善处置，基本不会对环境造成影响。 总之，施工期对环境各要素的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施可将影响降至最低，施工期结束后，其影响基本可消除。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 1.1废气源强及源强核算分析 项目营运期废气主要为和面废气、熟化废气、天然气蒸汽发生器废气以及污水处理站产生的恶臭。 （1）和面废气 本项目所用面粉为外购袋装，直接由人工拆袋后加入和面机内，之后加盖进行密闭搅拌，此工序会有少量粉尘产生。本项目面粉用量240t/a，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中粉尘产生情况，结合本项目实际情况，上料过程中粉尘产生量按0.06kg/t原料估算，上料工序每天运行1h，年运行200d；则粉尘产生量0.014t/a（0.07kg/h）。由于项目拟使用的和面机为全封闭式，搅拌过程中不会有大量粉尘产生，因此仅在向机器内投加原料时会有少量的粉尘，和面粉尘以无组织形式排放。 由于和面间封闭结构有利于粉尘沉降，为进一步减少粉尘产生量，环评要求建设单位设置密闭和面间，降低面粉投料高度，减小投料速度，在人员搬运时注意轻拿轻，通过加强管理，减少人为粉尘产生量；采用料斗带盖的和面机，防止局部面粉尘浓度过高，加强生产车间整体通风，防止尘爆；沉降在车间内部的粉尘，每天进行清扫。 （2）熟化废气 ①熟化过程油烟、非甲烷总烃 本项目食物在烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质受热分解产生油烟，项目设置23个基准灶头，根据《社会区域环境影响评价》中的统计数据，油烟产生系数为3.815kg/t，项目用油量为40t/a，则油烟产生量为0.153t/a；根据《餐饮源挥发性有机物组成及排放特征》（高雅琴等）中研究成果，烹饪过程油品的挥发性有机物排放因子范围为0.81～2.53g/kg，本项目挥发性有机物产生系数取均值1.67g/kg，故项目烹饪过程中非甲烷总烃产生量为0.067t/a。每天烹饪3h，年工作200天。 环评建议：本项目设置集气罩，共设置4个集气罩，每个集气罩与1套静电油烟净化器（TA001-TA004）处理设备连接，其中TA001、TA002静电油烟净化器共用1根15m排气筒（DA001）排放；TA003、TA004静电油烟净化器分别通过1根15m排气筒（DA002-DA003）排放。 项目设置23个基准灶头，根据河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中饮食业单位的规模划分原则，本项目对应基准灶头数（个）≥6，执行大型餐饮单位排放标准。油烟经集气罩运行时间600h（烹饪工序每天运行3小时计），风机总风量为15000m3/h（每个排气筒风量为5000m3/h），集气罩集气效率按90%计，静电油烟净化器对油烟的处理效率按95%。处理后经专用烟道引至15m高排气筒排放（DA001~DA003）。 综上所述，熟化工序DA001-DA003排气筒有组织油烟产生量为0.046t/a，产生速率为0.077kg/h，产生浓度为15.333mg/m3；有组织非甲烷总烃产生量为0.020t/a，产生速率为0.033kg/h，产生浓度为6.667mg/m3。静电油烟净化器对油烟的处理效率按95%，则经静电油烟净化器处理后有组织油烟排放量为0.002t/a，排放速率为0.004kg/h，排放浓度为0.767mg/m3；有组织非甲烷总烃排放量为0.020t/a，排放速率为0.033kg/h，排放浓度为6.667mg/m3。 熟化过程无组织油烟排放量为0.015t/a，排放速率为0.025kg/h；无组织非甲烷总烃排放量为0.007t/a，排放速率为0.012kg/h。 ②熟化过程天然气燃烧废气 本项目燃气炒锅、燃气汤锅采用天然气作为燃料，天然气燃烧产生燃烧废气，车间内无组织排放。该工序与生活中燃烧天然气相似，废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中《附3生活源-附表生活源产排污系数手册》表3-1生活及其他大气污染物排放系数表单计算，具体产污系数见下表。 表4-1 熟化过程天然气燃烧废气产污系数表 污染物指标; 排放源类型; 产污系数; 单位. 颗粒物; 生活及其他天然气; 1.1; 千克/万立方米-燃料. 二氧化硫; 0.0054; 千克/万立方米-燃料. 氮氧化物; 12; 千克/万立方米-燃料. 项目燃气炒锅、燃气汤锅天然气消耗量为45927m3/a，燃气炒锅、燃气汤锅每天运行3h，年运行200d；则中央厨房天然气燃烧废气中颗粒物产生量约为0.005t/a（0.008kg/h），二氧化硫产生量约为0.00002t/a（0.00004kg/h）（保留小数点后五位结果），氮氧化物产生量约为0.055t/a（0.092kg/h），项目废气车间内无组织排放。 （3）天然气蒸汽发生器废气 项目生产过程中配套8台0.1t/h、6台0.15t/h以及1台0.2t/h蒸汽发生器为本项目提供蒸汽，天然气蒸汽发生器以天然气为燃料，天然气燃烧过程会产生烟尘、SO2、NOX。根据企业提供资料，项目天然气蒸汽发生器每天运行4h，年工作时间为200d，天然气用量为81.809t/a（气态天然气密度为0.7kg/m3，约116870.4m3/a）。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》HJ953-2018表F.3燃气工业锅炉废气产排污系数可知，二氧化硫产生系数为0.02Skg/万立方米-燃料（S为天然气含硫量），项目所用天然气符合国家标准《天然气》（GB176820-2018）中的1类天然气，含硫量小于20毫克/立方米，本项目按照最不利性影响计算，取20mg/m3，经计算二氧化硫的产污系数为0.4千克/万立方米-燃料。根据《工业源产排污核算方法和系数手册》中D4430锅炉产排污量核算系数手册—燃气工业锅炉废气产排污系数手册中采用低氮燃烧技术后氮氧化物产污系数为3.03kg万立方米-燃料。根据《社会区域类环境影响评价》（环评工程师培训教材），天然气燃烧产生的烟尘产污系数为0.5kg/万m3-原料。 环评建议，项目8台0.1t/h、6台0.15t/h以及1台0.2t/h蒸汽发生器天然气燃烧废气分别经1套低氮燃烧+烟气循环系统（TA005-TA019）处理后通过1根15m高排气筒（DA004）排放。项目8台0.1t/h、6台0.15t/h以及1台0.2t/h蒸汽发生器天然气用量为116870.4m3/a。经计算，烟尘排放量为0.006t/a（0.007kg/h），二氧化硫排放量为0.005t/a（0.006kg/h），氮氧化物排放量为0.035t/a（0.044kg/h）。根据《工业源产排污核算方法和系数手册》（D4430锅炉产排污量核算系数手册—燃气工业锅炉废气产排污系数可知，每燃烧1万立方米天然气产生的烟气量为107753Nm3，项目用天然气116870.4立方米，则天然气燃烧废气量为125.931万m3/a（1574.142m3/h）。经计算天然气燃烧废气：颗粒物排放浓度为4.640mg/m3，二氧化硫排放浓度为3.712mg/m3，氮氧化物排放浓度为28.120mg/m3。 （4）污水处理站产生的恶臭 本项目厂区污水处理站处理工艺为“综合废水-格栅+隔油池+A/O+沉淀池-出水”，密封性较好，生物处理过程中产生恶臭，主要为H2S、NH3以及臭气浓度。 为了确定恶臭废气中NH3和H2S的产生情况，本次评价恶臭废气源强采用美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S；根据水环境影响分析可知，本项目污水处理站处理规模为50m3/d，本项目污水处理站BOD5处理量约2.885t/a，则NH3产生量为0.009t/a，产生速率为0.002kg/h；H2S产生量为0.0003t/a，产生速率为0.0001kg/h。 为减少污水站恶臭对周边影响，应将污水处理站加盖密闭，加强污水处理站的运行操作管理，使污水处理站处理良好的运作状态，且严格控制污泥在厂区的存放时间，及时清运，并加大厂区绿化面积、定期喷洒除臭剂等，来降低污水处理站产生的恶臭影响。 项目营运期废气产排情况见下表。 表4-2 项目营运期废气产排情况及治理措施一览表 排放形式; 产排污环节; 污染因子; 产生情况; 治理情况; 排放情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 治理设施; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度 mg/m3. 废气; 有组织; # 熟化废气; # 油烟; 0.046; 0.077; 15.333; 经集气罩收集后通过静电油烟净化器（TA001-TA002）处理后经1根15m排气筒（DA001）排放; 0.002; 0.004; 0.767. # 非甲烷总烃; 0.020; 0.033; 6.667; 0.020; 0.033; 6.667. # 熟化废气; # 油烟; 0.046; 0.077; 15.333; 经集气罩收集后通过静电油烟净化器（TA003）处理后经1根15m排气筒（DA002）排放; 0.002; 0.004; 0.767. # 非甲烷总烃; 0.020; 0.033; 6.667; 0.020; 0.033; 6.667. # 熟化废气; # 油烟; 0.046; 0.077; 15.333; 经集气罩收集后通过静电油烟净化器（TA004）处理后经1根15m排气筒（DA003）排放; 0.002; 0.004; 0.767. # 非甲烷总烃; 0.020; 0.033; 6.667; 0.020; 0.033; 6.667. # 天然气蒸汽发生器废气; # 颗粒物; 0.006; 0.007; 4.640; 分别经1套低氮燃烧+烟气循环系统（TA005-TA019）处理后通过1根15m高排气筒（DA004）排放; 0.006; 0.007; 4.640. # SO2; 0.005; 0.006; 3.712; 0.005; 0.006; 3.712. # NOx; 0.035; 0.044; 28.120; 0.035; 0.044; 28.120. 无组织; # 和面废气; # 颗粒物; 0.014; 0.07; /; 车间密闭，定期对废气环保设备维护，保证废气收集效率; 0.014; 0.07; /. # 熟化过程未收集废气; # 油烟; 0.015; 0.025; /; 0.015; 0.025; /. # 非甲烷总烃; 0.007; 0.012; /; 0.007; 0.012; /. # 熟化过程天然气燃烧废气; # 颗粒物; 0.005; 0.008; /; 0.005; 0.008; /. # SO2; 0.00002; 0.00004; /; 0.00002; 0.00004; /. # NOx; 0.055; 0.092; /; 0.055; 0.092; /. 污水处理站产生恶臭; NH3; 0.009; 0.002; /; 污水处理站加盖密闭，定期喷洒除臭剂等; 0.009; 0.002; /. H2S; 0.0003; 0.0001; /; 0.0003; 0.0001; /. 1.2本项目废气污染物排放量核算 本项目废气污染物排放量核算见下表。 表4-3 工程大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算年排放量（t/a）; 核算排放速率（kg/h）; 核算排放浓度（mg/m3）; 排放标准mg/m3. 标准名称; 浓度限值mg/m3. 1; DA001; # 油烟; 0.002; 0.004; 0.767; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）; 1.0. # 非甲烷总烃; 0.020; 0.033; 6.667; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）; 10.0. 2; DA002; # 油烟; 0.002; 0.004; 0.767; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）; 1.0. # 非甲烷总烃; 0.020; 0.033; 6.667; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）; 10.0. 3; DA003; # 油烟; 0.002; 0.004; 0.767; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）; 1.0. # 非甲烷总烃; 0.020; 0.033; 6.667; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）; 10.0. 4; DA004; # 颗粒物; 0.006; 0.007; 4.640; 《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）涉锅炉/炉窑企业绩效A级; 5. 《河南省地方标准 锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1中新建燃气锅炉标准; 5. # SO2; 0.005; 0.006; 3.712; 《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）涉锅炉/炉窑企业绩效A级; 10. 《河南省地方标准 锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1中新建燃气锅炉标准; 10. # NOx; 0.035; 0.044; 28.120; 《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）涉锅炉/炉窑企业绩效A级; 30. 《河南省地方标准 锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1中新建燃气锅炉标准; 30. 有组织排放合计; # 油烟; 0.006. # 非甲烷总烃; 0.060. 颗粒物; 0.006. SO2; 0.005. NOx; 0.035. 表4-4 工程大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方标准; 年排放量t/a. 标准名称; 浓度限值mg/m3. 1; 生产车间; # 和面废气; # 颗粒物; 车间密闭，定期对废气环保设备维护，保证废气收集效率; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准; 1.0; 0.014. # 熟化过程未收集废气; # 油烟; /; /; 0.015. # 非甲烷总烃; /; /; 0.007. # 熟化过程天然气燃烧废气; # 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准; 1.0; 0.005. # SO2; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准; 0.4; 0.00002. # NOx; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准; 0.12; 0.055. 2; 污水处理站; 污水处理站产生恶臭; NH3; 污水处理站加盖密闭，定期喷洒除臭剂等; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准; 1.5; 0.009. H2S; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准; 0.06; 0.0003. 无组织排放合计; # 油烟; 0.015. # 非甲烷总烃; 0.007. 颗粒物; 0.019. SO2; 0.00002. NOx; 0.055. NH3; 0.009. H2S; 0.0003. 表4-5 工程大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; # 油烟; 0.021. 2; # 非甲烷总烃; 0.067. 3; 颗粒物; 0.025. 4; SO2; 0.00502. 5; NOx; 0.09. 6; NH3; 0.009. 7; H2S; 0.0003. 1.3项目有组织排放口详细参数 表4-6 项目有组织排放口参数一览表 工序; 编号; 排放口名称; 排放口类型; 排气筒温度（℃）; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径/m; 年排放小时数/h; 排放工况. X; Y. 熟化废气; DA001; 1#排气口; 一般排放口; 50; 112.18852734; 33.01172752; 15; 0.3; 600; 正常. # 熟化废气; DA002; 2#排气口; 一般排放口; 50; 112.18873341; 33.01201298; 15; 0.3; 600; 正常. # 熟化废气; DA003; 3#排气口; 一般排放口; 50; 112.18878693; 33.01200838; 15; 0.3; 600; 正常. # 天然气蒸汽发生器废气; DA004; 4#排气口; 一般排放口; 50; 112.18868522; 33.01173173; 8; 0.2; 800; 正常. 1.4废气监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ 1084-2020）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中废气排放监测要求，本项目废气监测计划见下表。对项目营运期制定自行监测计划，企业自行监测污染源监测计划详见下表，当发生污染事故时，应根据具体情况相应增加监测频率，并进行追踪监测。 表4-7 项目废气监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 有组织; DA001; 油烟; 1次/半年; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）. 非甲烷总烃; 1次/半年; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）. DA002; 油烟; 1次/半年; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）. 非甲烷总烃; 1次/半年; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）. DA003; 油烟; 1次/半年; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）. 非甲烷总烃; 1次/半年; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）. DA004; 颗粒物; 1次/年; 《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）涉锅炉/炉窑企业绩效A级. 《河南省地方标准 锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1中新建燃气锅炉标准. SO2; 1次/年; 《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）涉锅炉/炉窑企业绩效A级. 《河南省地方标准 锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1中新建燃气锅炉标准. NOX; 1次/月; 《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）涉锅炉/炉窑企业绩效A级. 《河南省地方标准 锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1中新建燃气锅炉标准. 无组织; 厂界; 油烟; 1次/半年; /. 非甲烷总烃; 1次/半年; /. 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB3095-1996）表2无组织排放限值. SO2; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB3095-1996）表2无组织排放限值. NOX; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB3095-1996）表2无组织排放限值. 臭气浓度、NH3、H2S; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准. 1.5非正常工况分析 非正常排放是指生产过程中开停（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目环保措施出现异常时，会使污染物处理效率下降。项目非正常工况下大气污染物的排放情况具体见下表。 表4-8 非正常工况下废气排放情况一览表 污染源; 污染物; 非正常原因; 非正常排放工况; 执行标准; 达标情况. 排放 浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 频次及持续时间; 排放 浓度mg/m3; 排放速率kg/h. DA001; # 油烟; 废气处理设施故障，按最不利情况，考虑，处理效率为0%; 15.333; 0.077; 1-2次/a，1h/次; 1.0; /; 超标. # 非甲烷总烃; 6.667; 0.033; 1-2次/a，1h/次; 10.0; /; 未超标. DA002; # 油烟; 15.333; 0.077; 1-2次/a，1h/次; 1.0; /; 超标. # 非甲烷总烃; 6.667; 0.033; 1-2次/a，1h/次; 10.0; /; 未超标. DA003; # 油烟; 15.333; 0.077; 1-2次/a，1h/次; 1.0; /; 超标. # 非甲烷总烃; 6.667; 0.033; 1-2次/a，1h/次; 10.0; /; 未超标. DA004; 颗粒物; 低氮燃烧器故障，按最不利情况，考虑，处理效率为0%; 4.640; 0.007; 1-2次/a，1h/次; 5; /; 未超标. SO2; 3.712; 0.006; 1-2次/a，1h/次; 10; /; 未超标. NOX; 173.638; 0.273; 1-2次/a，1h/次; 30; /; 超标. 由上表可知，非正常工况下，项目DA001-DA004有组织排放口均有污染因子排放浓度超标。为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 1.6废气治理措施可行性分析 （1）熟化废气治理措施可行性分析 本项目烹饪、加工过程产生的烹饪、加工过程经集气罩收集后通过分别通过静电油烟净化器（TA001-TA004）处理后经1根15m排气筒（DA001-DA003）排放，经处理后油烟的排放浓度均为0.767mg/m3，非甲烷总烃的排放浓度均为6.667mg/m3；可以满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）大型规模排放限值要求。 静电油烟净化器原理：静电式油烟净化器是一种利用静电原理油烟净化装置。主要用于宾馆、饭馆、酒家、餐厅以及学校、机关、工厂等场所的厨房油烟的净化治理；食品油炸、烹任加工行业；油溅热处理车间、油雾润滑车间、工件焊接车间等工业场合。油烟由风机吸入静电式油烟净化器，其中部分较大的油雾滴、油污颗粒在均流板上由于机械碰撞、阻留而被捕集。当气流进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油烟气体电离，油雾荷电，大部分得以降解炭化；少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上并在自身重力的作用下流到集油盘，经排油通道排出，余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水，最终排出洁净空气；同时在高压发生器的作用下，电场内空气产生臭氧，除去了烟气中大部分的气味。 （2）蒸汽发生器废气治理措施可行性分析 项目8台0.1t/h、6台0.15t/h以及1台0.2t/h蒸汽发生器天然气燃烧废气经采用低氮燃烧+烟气循环系统处理后经1根15m高排气筒排放。锅炉废气具体处理工艺如下。 低氮燃烧技术属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中锅炉烟气污染防治可行技术，是利用在燃烧中已生成的NO遇到烃根和未完全燃烧产物CO、H2、C和CnHm时，会发生NO的还原反应的原理，将80%～85%的燃烧送入第一级燃烧区，在α>1条件下，燃烧并生成NOx。送入一级燃料区的燃料称为一次燃料，其余15%～20%的燃料则在主燃烧器的上部送入二级燃烧区，在α<1条件下形成很强的还原性气氛，使得在一级燃烧区中生成的NOx在二级燃烧区中被还原成N2，二级燃烧区又称再燃区，送入二级燃烧区中的燃料又称为二次燃料。在再燃区中不仅使得已生成的NOx得到还原，还抑制了新的NOx的生成，可使NOx的排放浓度进一步降低。 烟气循环技术是从空气预热器前抽取温度较低的烟气，通过再循环风机将抽取的烟气送入空气烟气混合器，和空气混合后一起送入炉内，这样不但可降低燃烧温度，而且也降低了氧气浓度，进而降低了NOx、SO2的排放浓度。经查阅相关资料，燃料低氮燃烧+烟气循环技术可有效减少80%以上的NOx产生。 项目8台0.1t/h、6台0.15t/h以及1台0.2t/h蒸汽发生器废气经低氮燃烧+烟气循环系统处理后颗粒物排放浓度为4.640mg/m3，二氧化硫排放浓度为3.712mg/m3，氮氧化物排放浓度为28.120mg/m3，可以满足《河南省地方标准 锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1中新建燃气锅炉标准及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）涉锅炉/炉窑企业绩效A级燃气锅炉排放限值要求，废气处理措施可行。 （3）无组织废气治理措施分析 根据绩效分级要求中有关要求，评价要求对项目无组织废气应采取以下措施： ①项目生产车间设全封闭结构，四面密闭；车间通道口安装封闭性良好且便于开关的卷帘门，生产过程将门关闭，以减少无组织废气的排放； ②污水处理站产生的恶臭：为减少污水站恶臭对周边影响，应将污水处理站加盖密闭，加强污水处理站的运行操作管理，使污水处理站处理良好的运作状态，且严格控制污泥在厂区的存放时间，及时清运，并加大厂区绿化面积、定期喷洒除臭剂等，来降低污水处理站产生的恶臭影响。 经采取以上措施后，本项目无组织废气排放量可得到有效控制，预计对周围敏感点及大气环境影响不大。 1.7环境影响分析 综上所述，项目采取本环评提出的大气污染防治措施后，营运期废气均能实现达标排放，对周围大气环境影响较小。但应注意非正常工况情况，采取必要措施，最大程度上减少污染物排放。 2、废水 2.1废水源强及源强核算分析 本项目营运期废水主要为职工生活污水、肉类解冻清洗废水、蔬菜清洗废水、洗米废水、设备清洗废水、餐具回收清洗废水、蒸汽发生器排污水、纯水制备浓水以及化验室废水。 （1）职工生活污水 项目劳动定员为150人，不在厂区食宿，根据河南省地方标准《工业及城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），职工生活用水量取50L/人·d，则生活用水量为7.5m3/d（1500m3/a），废水产生系数取0.8，则生活污水产生量为6.0m3/d（1200m3/a），污水中主要污染物浓度分别为COD350mg/L、BOD5250mg/L、SS280mg/L、NH3-N30mg/L。 （2）肉类解冻清洗废水 本项目需对采购回来的肉类食材进行解冻、清洗，解冻清洗用水量为1.5t/t原料，本项目肉类原料用量2120t/a，则本项目解冻清洗用水量约15.9m3/d（3180m3/a），废水产生量按用水量的0.9计，则本项目肉类原料解冻清洗废水量约14.31m3/d（2862m3/a）。 （3）蔬菜清洗废水 本项目需对采购回来的蔬菜进行清洗，清洗用水量为1.0t/t原料，本项目蔬菜用量640t/a，则本项目蔬菜清洗用水量约3.2m3/d（640m3/a），废水产生量按用水量的0.9计，则本项目肉类原料解冻清洗废水量约2.88m3/d（576m3/a）。 （4）洗米废水 本项目大米浸泡前需要对大米进行清洗，清洗工序在洗米池中进行，洗米池尺寸为1.5m×0.7m×1.1m，使用时有效容积80%，本项目原料清洗工序每天用水量为0.924m3/d（184.8m3/a），根据企业提供资料，每天排放1次废水，废水排污系数取0.9，则清洗工序废水排放量为0.832m3/d（166.32m3/a）。 （5）设备清洗废水 根据建设单位提供资料，每天生产结束后需要对设备进行清洗，每天需要清洗1次，每次用水约3.0m3，则设备清洗用水量约为3.0m3/d（600m3/a），废水排污系数取0.9，废水量为2.7m3/d（540m3/a）。 （6）餐具回收清洗废水 生产加工结束后，工作人员会对餐盒进行回收，对餐盒工具进行清洗。根据企业提供的资料，用水量按照0.4L/份计，本项目餐具清洗量为200万份/a，清洗频次为1次/天，则餐具清洗用水量为4.0m3/d（800m3/a），废水排污系数取0.9，则餐具清洗废水产生量为3.6m3/d（720m3/a）。 （7）蒸汽发生器排污水 项目生产过程中配套8台0.1t/h、6台0.15t/h以及1台0.2t/h蒸汽发生器为蒸制以及餐具清洗工序提供蒸汽，蒸汽对物料进行直接加热后散失。项目蒸汽发生器运行时间为8h/d，蒸汽发生器产生蒸汽所需纯水量为15.2m3/d（3040m3/a），蒸汽发生器用水中13.68m3/d（2736m3/a）形成蒸汽用于蒸煮，剩余1.52m3/d（304m3/a）为蒸汽发生器定期排污水，属于浓盐水，主要成分为钙镁离子等，SS浓度为50mg/L。 （8）纯水制备浓水 项目和面、蒸米工序以及蒸汽发生器需要使用纯水，配备1套纯水制备系统（RO二级反渗透），纯水制备率为70%，和面、蒸米工序以及蒸汽发生器需要使用纯水总量为18.86m3/d（3772m3/a），则纯水制备新鲜水使用总量为26.943m3/d（5388.571m3/a）；纯水制备过程含盐废水产生量为8.083m3/d（1616.571m3/a），属于浓盐水，主要成分为钙镁离子等，SS浓度为50mg/L。 （9）化验室废水 项目设置一个小型化验室，主要进行简单的理化及微生物实验。项目化验室废水产生量极小，用水量约为0.1m3/d（20.0m3/a），产污系数按0.9计，则项目化验室废水产生量为0.09m3/d（18.0m3/a）。 本项目生产废水水质参考《食品工业废水处理》（2001）唐受印等编著（化学工业出版社）食品工业废水的浓度限值及《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）饮食业单位含油污水水质中的污染物浓度范围，水质为：COD浓度为1000mg/L、BOD5浓度为500mg/L、NH3-N浓度为30mg/L、SS浓度为500mg/L、动植物油浓度为50mg/L、总磷浓度为10mg/L和LAS浓度为10mg/L，根据《含油污水处理工程技术规范》(HJ580-2010)要求及项目污水水质情况，企业设计安装污水处理设施，进入污水处理装置废水量为46.625m3/d（9325m3/a）。 本项目生产废水（肉类解冻清洗废水、蔬菜清洗废水、洗米废水、设备清洗废水、餐具回收清洗废水、蒸汽发生器排污水、纯水制备浓水以及化验室废水）经过“格栅+隔油池+A/O+沉淀”处理后经厂区总排口排入市政污水管网后进入镇平县第二污水处理厂进一步处理。 表4-9 项目营运期废水水质一览表 序号; 废水类别; 废水量 m3/d; 产生浓度（mg/L）. COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; 动植物油; LAS. 1; 生产废水; 40.625; 1000; 500; 500; 30; 10; 50; 10. 4; 经化粪池处理后的生活污水; 6.0; 250; 150; 150; 30; /; /; /. 进入污水处理站混合废水; 46.625; 903.485; 454.960; 454.960; 30.000; 8.713; 43.566; 8.713. 项目营运期职工生活污水经化粪池处理后与生产废水（肉类解冻清洗废水、蔬菜清洗废水、洗米废水、设备清洗废水、餐具回收清洗废水、蒸汽发生器排污水、纯水制备浓水以及化验室废水）经厂区污水处理设施处理后通过厂区污水总排口接入市政污水管网进入镇平县第二污水处理厂进一步处理达标后排放。 2.2废水处理措施可行性及达标性分析 （1）生活污水化粪池预处理措施 本项目劳动定员150人，均不在厂区食宿，职工办公生活废水量为6.0m3/d，废水中主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS，产生浓度分别为350mg/L、250mg/L、30mg/L、280mg/L，生活废水经化粪池（15m3，“三防”措施）处理后进入厂区废水处理设施处理。项目废水产生量为6.0m3/d，化粪池容积为15m3，处理能力能够满足需求，因此处理措施可行。 （2）废水处理设施 本项目废水处理工艺均为：生产废水—格栅—隔油池—A/O，污水处理规模为50m3/d，本项目生产废水总计为40.625m3/d。污水处理站处理规模能够满足本项目废水处理需要。污水站处理工艺流程见下图。 生产废水 格栅 隔油池 A/O 沉淀池 生活污水 化粪池 总排口 图4-1 污水处理站处理工艺流程图 工艺流程简述： ①格栅、隔油池：为防止废水中含大量的固体悬浮物，杂质堵塞，损坏后续处理设施，污水在进入隔油池前，设置格栅，废水经机械格栅拦截污水中的大块漂浮物（固体杂物等）后进入隔油池，通过隔油调节池对浮油的拦截以及水质的均质后进入A/O池。 ②A/O： A/O是除了使有机污染物得到降解之外，还具有一定的脱氮除磷功能，在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时，提高污水的可生化性，提高氧的效率；在缺氧段异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化（有机链上的N或氨基酸中的氨基）游离出氨（NH3、NH4+），在充足供氧条件下，自养菌的硝化作用将NH3-N（NH4+）氧化为NO3-，通过回流控制返回至A池，在缺氧条件下，异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮（N2）完成C、N、O在生态中的循环，实现污水无害化处理。 ③沉淀池： 沉淀池通过沉淀，进一步去除污水中的COD、SS等；还通过重力沉降作用进行泥水分离，部分回流，作为污泥补充，剩余污泥脱水后定期外运。 本项目为食品制造业，比对《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，属于简化管理，适用《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）。根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）中表A.2 食品及饲料添加剂制造工业排污单位废水污染防治可行技术参考表，本项目比对分析如下： 表4-10 与HJ1030.3-2019中可行技术比对分析表 HJ 1028-2019; 本项目采取措施; 是否为可行技术. 废水类别; 排放去向; 可行技术（一般排污单位）. 厂内综合污水处理站的综合污水（生产废水、生活污水等）; 间接排放; 1）预处理：粗（细）格；竖流或辐流式沉淀、混凝沉淀；气浮 2）生化处理：升流式厌氧污泥床（UASB）；IC反应器或水解酸化技术；厌氧滤池（AF）；活性污泥法；氧化沟及其各类改型工艺；生物接触氧化法；序批式活性污泥法（SBR）；缺氧/好氧活性污泥法（A/O法）；厌氧-缺氧-好氧活性污泥法（A2/O法）; 预处理：化粪池、格栅、隔油池； 二级处理：A/O; 是. 项目废水处理设施处理效率见下表。 表4-11 污水处理设施各工序处理效率以及污染物排放浓度一览表 项目 工段; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; 动植物油; LAS. 生活污水及生产废水46.625m3/d; 格栅+隔油池+A/O+沉淀; 进水水质（mg/L）; 903.485; 454.960; 454.960; 30.000; 8.713; 43.566; 8.713. 出水水质（mg/L）; 225.871; 145.587; 218.381; 24.000; 3.485; 26.139; 6.099. 去除率（%）; 75; 68; 70; 20; 60; 40; 30. 厂区污水（46.625m3/d）总排口浓度; 225.871; 145.587; 136.488; 24.000; 3.485; 26.139; 6.099. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 500; 300; /; 400; /; /. 镇平县第二污水处理厂进水水质指标; 400; 150; 300; 40; /; /. 项目营运期职工生活污水经化粪池处理后与生产废水一起经厂区污水处理站处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准以及镇平县第二污水处理厂收水水质标准要求后经市政污水管网进入镇平县第二污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 2.3废水依托镇平县第二污水处理厂的可行性分析 （1）镇平县第二污水处理厂简介 镇平县第二污水处理厂一期工程建设规模为2.5万m3/d，厂址位于镇平县玉源大道西侧、快速通道北侧，采用改良型氧化沟+混凝沉淀过滤工艺，主要收集镇平县产业集聚区废水。 （2）废水依托镇平县第二污水处理厂的可行性分析 ①接管可行性分析 本项目位于南阳市镇平县乡村振兴创业园4号楼1楼南，位于镇平县第二污水处理厂收水范围内，且项目区污水管网已配套建设，因此项目综合废水可经市政污水管网进入镇平县第二污水处理厂。 ②进水水质可行性分析 镇平县第二污水处理厂设计进水水质为COD400mg/L、BOD5150mg/L、SS300mg/L、NH3-N40mg/L，本项目综合废水经处理后排放水质为COD225.871mg/L、BOD5145.587mg/L、SS136.488mg/L、NH3-N24.000mg/L、TP3.485mg/L、动植物油26.139mg/L、LAS6.099mg/L，可以满足镇平县第二污水处理厂进水水质指标要求。 ③对镇平县第二污水处理厂的冲击影响 镇平县第二污水处理厂一期工程建设规模为2.5万m3/d，本项目外排废水量为46.625m3/d，在镇平县第二污水处理厂的进水污染负荷量（2.5万m3/d）中所占的比重很小，因此从水量分析，本项目综合废水接管镇平县第二污水处理厂是可行的，不会对污水处理厂的正常运行产生冲击。 综上，本项目营运期废水经采取措施后不会对周围地表水产生不良影响。 因此，本项目营运期生产和生活废水依托镇平县第二污水处理厂处理是可行的。 2.4废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表4-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生产废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油、LAS; 镇平县第二污水处理厂; 间歇排放; TW001; 污水处理站; 格栅+隔油池+A/O+沉淀池; DW001; ■是 □否; 一般排放口. 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; TW002; 化粪池; 厌氧. 2.5废水间接排放口基本情况表 表4-13 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量m3/d; 排放 去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度（mg/L）. DW001; 112.18797350; 33.01226646; 46.625; 镇平县第二污水处理厂; 间歇排放; /; 镇平县第二污水处理厂; COD; 50. NH3-N; 5. 2.6废水排放量核算 表4-14 项目废水排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度mg/L; 日排放量kg/d; 年排放量t/a. 1; 污水总排口DW001; COD; 225.871; 10.531; 2.106. BOD5; 145.587; 6.788; 1.358. SS; 136.488; 6.364; 1.273. NH3-N; 24.000; 1.119; 0.224. TP; 3.485; 0.162; 0.032. 动植物油; 26.139; 1.219; 0.244. LAS; 6.099; 0.284; 0.057. 全厂排放口合计; COD; 2.106. BOD5; 1.358. SS; 1.273. NH3-N; 0.224. TP; 0.032. 动植物油; 0.244. LAS; 0.057. 2.7废水监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）、《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ 1084-2020）自行监测计划，项目废水自行监测计划如下： 表4-15 项目营运期废水监测计划 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 废水; DW001; pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油、LAS; 1次/半年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及镇平县第二污水处理厂进水水质指标要求. 2.8地表水环境影响评价结论 项目营运期职工生活污水经化粪池处理后与生产废水一起经厂区污水处理站处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准以及镇平县第二污水处理厂收水水质标准要求后经市政污水管网进入镇平县第二污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 |

|  | 3、噪声 3.1噪声源强分析 项目营运期产噪设备主要为切菜机、和面机、鲜肉开条机以及风机等设备，噪声源强在70~80dB（A）之间。 环评要求采取以下降噪措施：选择低噪声设备；车间内设备合理布局；高噪设备采取基础减振、厂房隔声等降噪措施；设备定期维修，保证正常运转。噪声通过墙体隔声、距离衰减后可降低15~25dB（A），取20dB（A）。项目主要产噪设备、源强、降噪措施及效果见下表。 表4-16 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 建筑物名称; 固定噪声源名称; 声功率级dB（A）; 数量; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离m; 室内边界声级 dB（A）; 运行 时段 /h; 建筑物插入损失dB（A）. X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 1; 生产车间; 球茎清洗机; 70; 1; 设备合理布局；高噪设备采取基础减振、厂房隔声等降噪措施; 92.45; 21.54; 175; 26.74; 21.54; 92.45; 9.27; 41.5; 43.3; 30.7; 50.7; 8; 设备合理布局；高噪设备采取基础减振、厂房隔声等降噪措施后声源降低20dB（A）. 毛刷去皮机; 75; 1; 91.33; 26.71; 175; 27.86; 26.71; 91.33; 4.10; 46.1; 46.5; 35.8; 62.7; 8. 球茎切菜机; 75; 2; 85.45; 26.51; 175; 33.74; 26.51; 85.45; 4.30; 44.4; 46.5; 36.4; 62.3; 8. 叶类菜切菜机; 75; 1; 84.56; 24.43; 175; 34.64; 24.43; 84.56; 6.38; 44.2; 47.2; 36.5; 58.9; 8. 叶类菜清洗机; 70; 1; 81.91; 20.64; 175; 37.28; 20.64; 81.91; 10.17; 38.6; 43.7; 31.7; 49.9; 8. 涡流震动清洗机高组; 75; 1; 80.24; 26.64; 175; 38.95; 26.64; 80.24; 4.17; 43.2; 46.5; 36.9; 62.6; 8. 涡流震动清洗机低组; 75; 1; 76.38; 26.56; 175; 42.81; 26.56; 76.38; 4.24; 42.4; 46.5; 37.3; 62.5; 8. 自动解冻机; 75; 1; 91.10; 15.29; 175; 28.10; 15.29; 91.10; 15.52; 46.0; 51.3; 35.8; 51.2; 8. 鲜肉开条机; 75; 1; 83.82; 19.05; 175; 35.37; 19.05; 83.82; 11.76; 44.0; 49.4; 36.5; 53.6; 8. 鲜肉开条机; 75; 1; 88.27; 11.72; 175; 30.92; 11.72; 88.27; 19.09; 45.2; 53.6; 36.1; 49.4; 8. 传送式肉丝肉片机; 75; 1; 80.99; 19.15; 175; 38.20; 19.15; 80.99; 11.66; 43.4; 49.4; 36.8; 53.7; 8. 肉丝肉片机; 70; 1; 79.06; 19.20; 175; 40.14; 19.20; 79.06; 11.61; 37.9; 44.3; 32.0; 48.7; 8. 嫩肉机; 70; 1; 77.72; 19.15; 175; 41.47; 19.15; 77.72; 11.66; 37.6; 44.4; 32.2; 48.7; 8. 肉丁机; 70; 1; 75.71; 19.30; 175; 43.48; 19.30; 75.71; 11.51; 37.2; 44.3; 32.4; 48.8; 8. 肉丁机; 70; 1; 83.07; 11.57; 175; 36.12; 11.57; 83.07; 19.24; 38.8; 48.7; 31.6; 44.3; 8. 冻肉切块机; 80; 1; 74.00; 19.08; 175; 45.19; 19.08; 74.00; 11.73; 46.9; 54.4; 42.6; 58.6; 8. 冻肉切块机; 80; 1; 84.85; 11.57; 175; 34.34; 11.57; 84.85; 19.24; 49.3; 58.7; 41.4; 54.3; 8. 绞肉机; 75; 1; 72.59; 19.36; 175; 46.60; 19.36; 72.59; 11.45; 41.6; 49.3; 37.8; 53.8; 8. 绞肉机; 75; 1; 86.74; 11.72; 175; 32.45; 11.72; 86.74; 19.09; 44.8; 53.6; 36.2; 49.4; 8. 和面机; 75; 2; 88.35; 2.73; 175; 30.85; 2.73; 88.35; 28.08; 45.2; 66.3; 36.1; 46.0; 8. 电炒锅; 75; 10; 59.22; 15.21; 175; 59.98; 15.21; 59.22; 15.60; 39.4; 51.4; 39.6; 51.1; 8. 燃气炒锅; 75; 7; 56.22; 13.84; 175; 62.97; 13.84; 56.22; 16.97; 39.0; 52.2; 40.0; 50.4; 8. 蒸汽洗箱机; 80; 1; 27.85; 18.86; 175; 91.35; 18.86; 27.85; 11.95; 40.8; 54.5; 51.1; 58.5; 8. 蒸汽自动提升洗碗机; 80; 1; 22.72; 12.54; 175; 96.47; 12.54; 22.72; 18.27; 40.3; 58.0; 52.9; 54.8; 8. 注：以生产车间西南角为（0，0）点，正东为X轴正方向，正北为Y轴正方向. 表4-17 车间边界噪声源强一览表 面源; 车间边界声压级dB（A）. 车间东边界; 车间南边界; 车间西边界; 车间北边界. 生产车间; 57.4; 68.9; 56.4; 70.7. 表4-18 降噪后车间外噪声源强一览表 面源; 车间边界声压级dB（A）. 车间东边界; 车间南边界; 车间西边界; 车间北边界. 生产车间; 37.4; 48.9; 36.4; 50.7. 3.2 噪声预测模式 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）要求，本次评价声环境质量预测范围为项目四周厂界。本次评价根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中声级预测模式对边界进行达标预测分析。 ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值()计算公式： =() 式中：：建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； ：声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T：预测计算的时间段，s； Ti：i声源在T时段内的运行时间，s。 ②无指向性点声源的几何发散衰减计算公式为： Lr =L0 -20lg(R/R0) 式中：Lr：距噪声源距离为r处声级值，dB(A)； L0：距噪声源距离为r0处声级值，dB(A)； R：关心点距噪声源距离，m； r0--距噪声源距离，r0取1m。 ③各预测点声压级按下列公式进行叠加： L总= 10lg(∑100.1Li + 100.1Lb) 式中：L总——预测点叠加后的总声压级，dB(A)； Li ——第i个声源到预测点处的声压级，dB(A)； Lb——环境噪声本底值，dB(A)； n——声源个数。 3.3预测结果及分析 本项目生产噪声对四周厂界及周边环境敏感点的噪声预测结果见下表。 表4-19 各厂界噪声贡献值结果统计表 评价点; 污染源名称; 源强dB（A）; 衰减距离（m）; 预测点位影响值dB（A）; 现状值 dB（A）; 贡献叠加值 dB（A）; 标准值. 东厂界; 生产车间; 37.4; /; 37.4; /; 37.4; 60. 南厂界; 生产车间; 48.9; /; 48.9; /; 48.9; 60. 西厂界; 生产车间; 36.4; /; 36.4; /; 36.4; 60. 北厂界; 生产车间; 50.7; /; 50.7; /; 50.7; 60. ### 由上表预测结果可知，本项目营运期生产噪声对东、南、西、北厂界及周边环境敏感点的贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。因此项目产生的噪声对周围环境的影响在可接受范围内。 3.4声环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ 1084-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）自行监测计划，项目噪声自行监测计划如下： 表4-20 声环境监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 频率; 实施单位; 执行标准. 1; 东、南、西、北四厂界各设一个监测点; 噪声; 1次/季度; 有资质的监测单位; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. |
| --- | --- |

|  | 4、固体废物 4.1固废产排情况 本项目营运期固体废物主要为职工生活垃圾、化粪池污泥、肉末残渣、蔬菜残渣、废油脂、食品残渣、废石英砂、废滤芯、废活性炭、废反渗透膜、废包装材料以及污水处理污泥。 （1）职工生活垃圾 项目劳动定员150人，均不在厂区食宿，生活垃圾产生系数按0.5kg/人·d计算，年运行时间为200d，则生活垃圾产生量为15.0t/a，分类收集后交由环卫部门运至附近垃圾中转站处置。根据《固体废物分类与代码目录（2024版）》可知，职工生活垃圾的一般固体废物代码为900-099-S64。 （2）化粪池污泥 根据《建筑给水排水设计规范》（2009修订版）中表4.8.6，化粪池污泥产生量为0.3L/人·d，化粪池污泥比重约为1.2L/kg，则本项目化粪池污泥产生量约为7.5t/a，定期清掏交由环卫部门处理。根据《固体废物分类与代码目录（2024版）》可知，化粪池污泥的一般固体废物代码为900-099-S07。 （3）一般固废 ①肉末残渣 本项目肉类使用量为2120t/a。肉类在清洗过程中产生的残渣约为原料量的0.1%，则蔬菜残渣产生量为2.12t/a，集中收集后定期外售综合利用。根据《固体废物分类与代码目录（2024版）》可知，肉末残渣的一般固体废物代码为900-099-S13。 ②蔬菜残渣 本项目蔬菜使用量为640t/a。蔬菜在分拣和清洗过程中产生的边角料约为原料量的1%，则蔬菜残渣产生量为6.4t/a，集中收集后定期外售综合利用。根据《固体废物分类与代码目录（2024版）》可知，蔬菜残渣的一般固体废物代码为900-099-S13。 ③废油脂 项目隔油池、静电油烟净化器均定期清理收集的废油脂。根据废气源强及油烟净化器对油烟净化效率分析，项目油烟净化器收集的废油脂约0.132t/a；根据废水源强及动植物油去除效率分析，项目隔油池收集的废油脂约0.163t/a，合计产生废油脂约0.295t/a，使用专用垃圾桶收集，加盖密闭交由餐厨垃圾回收单位处置。根据《固体废物分类与代码目录（2024版）》可知，废油脂的一般固体废物代码为140-001-S07。 ④食品残渣 本项目餐具和设备在清洗过程中会产生食品残渣，项目食品残渣产生量为20.0t/a，集中收集后定期外售综合利用。根据《固体废物分类与代码目录（2024版）》可知，蔬菜残渣的一般固体废物代码为900-099-S13。 ⑤废包装材料 本项目原料拆包及产品包装会产生废包装材料，产生量约为5.0t/a，属于一般工业固废，集中收集后定期外售综合利用。根据《固体废物分类与代码目录（2024版）》可知，废包装材料的一般固体废物代码为900-003-S17。 ⑥废石英砂、废滤芯、废活性炭、废反渗透膜 纯水制备系统石英砂、滤芯、活性炭、反渗透膜由厂家定期进行更换，每半年更换一次，更换出的废石英砂、废滤芯、废活性炭、废反渗透膜不在厂区内暂存，直接由厂家回收，废石英砂产生量约为0.5t/a、废滤芯产生量约为0.5t/a、废活性炭产生量约为0.5t/a、废反渗透膜产生量约为0.2t/a。根据《固体废物分类与代码目录（2024版）》可知，废石英砂、废滤芯及废反渗透膜的一般固体废物代码为900-009-S59；废活性炭的一般固体废物代码为900-008-S59。 ⑦污水处理污泥 本项目生产废水采用“格栅+隔油池+A/O池+沉淀”工艺处理，有污泥产生，本项目污水处理站污泥产生量约为2.206t/a（按不含水记），污泥含水率约60%，则污泥总产生量约5.515t/a，定期收集后收集后交由环卫部门处理。根据《固体废物分类与代码目录（2024版）》可知，污水处理站污泥的一般固体废物代码为140-001-S07。 表4-21 本项目固体废物产生量及处理措施一览表 固废名称; 产生点位; 主要成分; 物理性质; 固废种类; 产生量（t/a）; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）; 环境管理要求; 代码. 职工生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 固态; 一般工业固废; 15.0; 分类收集后交由环卫部门运至垃圾中转站处理; 15.0; 执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）; 900-099-S64. 化粪池污泥; 化粪池; 污泥; 半固态; 一般工业固废; 7.5; 定期清掏后交由环卫部门处理; 7.5; 900-099-S07. 肉末残渣; 肉类清洗; 肉末残渣; 固态; 一般工业固废; 2.12; 集中收集后定期外售综合利用; 2.12; 900-099-S13. 蔬菜残渣; 蔬菜清洗; 蔬菜残渣; 固态; 一般工业固废; 6.4; 集中收集后定期外售综合利用; 6.4; 900-099-S13. 废油脂; 隔油池、静电油烟净化器; 废油脂; 半固态; 一般工业固废; 0.295; 使用专用垃圾桶收集，加盖密闭交由餐厨垃圾回收单位处置; 0.295; 140-001-S07. 食品残渣; 餐具及设备清洗; 食品残渣; 固态; 一般工业固废; 20.0; 集中收集后定期外售综合利用; 20.0; 900-099-S13. 废包装材料; 原料拆包及产品包装; 废包装材料; 废包装材料; 废包装材料; 5.0; 集中收集后定期外售综合利用; 5.0; 900-003-S17. 废石英砂; 纯水制备; 废石英砂; 固态; 一般工业固废; 0.5; 定期交由原供应厂家回收处置; 0.5; 900-009-S59. 废滤芯; 纯水制备; 废滤芯; 固态; 一般工业固废; 0.5; 定期交由原供应厂家回收处置; 0.5; 900-009-S59. 废活性炭; 纯水制备; 废活性炭; 固态; 一般工业固废; 0.5; 定期交由原供应厂家回收处置; 0.5; 900-008-S59. 废反渗透膜; 纯水制备; 废反渗透膜; 固态; 一般工业固废; 0.2; 定期交由原供应厂家回收处置; 0.2; 900-009-S59. 污水处理污泥; 生产废水治理设施; 污水处理污泥; 半固态; 一般工业固废; 5.515; 定期收集后收集后交由环卫部门处理; 5.515; 140-001-S07. （4）危险废物 ①废润滑油及废润滑油桶 项目营运期设备运转以润滑油作为润滑剂，设备维护过程会产生废润滑油，废润滑油产生量约0.5t/a；润滑油使用过程会产生废润滑油桶，润滑油年用量为5t/a，包装规格50kg/桶，则废润滑油桶产生量为100个/a，每个按1kg计，约0.1t/a。经对比《国家危险废物名录》（2025年本），经对比《国家危险废物名录》（2025年本），废润滑油属于危险废物“HW08废矿物油与含矿物油废物”中“900-217-08使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”；废润滑油桶属于危险废物“HW08废矿物油与含矿物油废物”中“900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，分类集中收集于危废暂存间（面积10m2，采取“六防”措施），定期交由有危废处理资质单位进行处置。 表4-22 项目危险废物产生及处置情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量（t/a）; 产生环节; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废 周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.5; 设备维护; 液态; 矿物油; 矿物油; 每年; T，I; 分类集中收集于危废暂存间（面积10m2，采取“六防”措施），定期交由有危废处理资质单位进行处置。. 2; 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 0.1; 固体; 有机物; 有机物; 每年; T，I. 4.2环境管理要求 生活垃圾：生活垃圾在厂内集中收集，妥善贮存。 一般工业固废：①一般工业固废处理应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置暂存场所。 ②不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。项目配套一般工业固废间（20m2），一般固废暂存间位于生产车间东侧。一般工业固废间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中“防渗漏、防雨淋、防扬尘”相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施，使用防水混凝土。一般固体废物按照不同的类别和性质，分区堆放。通过规范设置固体废物暂存场，同时建立完善院内固体废物防范措施和管理制度，可使固体废物在收集、存放过程中对环境的影响至最低限度。 危险废物：按照危险废物管理要求，厂内对危险废物进行临时贮存，转移和最终处置严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定，危险废物暂存期间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）对危险废物贮存设施的要求，严禁将危险废物混入非危险废物中。 ①危险废物暂存、处置要求 按照危险固废处置的有关规定，对属于国家规定危险废物之列的固体废物，必须委托有资质单位进行妥善处理。外运时需要严格按照国家环境保护总局令第5号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，应做到不沿途抛洒；因此，必须加强对固体废弃物的管理，确保各类固体废弃物的妥善处置，危险废弃物贮存场所所应有明显的标志，并具有防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 项目危险废物暂存间位于一般固废暂存间南侧，面积10m2，危险废物暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）对危险废物贮存设施的要求，具体要求如下： A、所有产生的危险废物均应使用符合标准要求的容器盛装，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损； B、禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，装危险废物的容器上必须粘贴符合标准附录A所示的标签； C、危险废物贮存间的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的溶剂不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一，不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断； D、厂区内建立危险废物台账管理制度，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； E、必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； F、危险废物贮存设施必须按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023年修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定设置警示标志。 ②危险废物包装、运输要求 项目各危废均按照相应的包装要求进行包装，包装后的危废委托有资质单位进行处置。企业危废外运应委托有资质的单位运输，严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。 综上所述，项目产生的固体废物经过以上措施处理后，均得到妥善处置，预计对周围的环境不会产生明显的影响。 5、地下水影响分析 通过工程分析可知，项目可能污染地下水的环节包括化粪池、生产车间、冷库、生产废水处理系统等和危废暂存间，若不采取防渗等相应措施，将对区域地下水环境造成污染。 结合项目实际情况，根据建设方提供资料，评价建议项目区域防渗措施如下： 将全厂按物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为三类地下水污染防治区域：非污染防治区（办公区）、一般污染防治区（生产车间、冷库、化粪池以及一般固废暂存间）和重点污染防治区（生产废水治理设施地面、危废暂存间）。 按照分区防渗的原则一般区域采用水泥硬化地面，重点污染防治区采取重点防腐防渗，重点防渗区严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) 要求：防渗层为至少1m厚的粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高度密度聚乙烯薄膜，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，并控制生产过程中粪水的“跑、冒、滴、漏”；简单防渗区主要包括办公区等区域，防渗技术要求为一般地面硬化；一般防渗区域主要包括化粪池、发酵车间、压滤车间等区域，防渗技术要求为等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 经实施上述措施后，预计项目对地下水环境的影响是可以接受的。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），根据本项目污染物排放特征及污染途径，仅定性说明项目对土壤环境产生的影响。 项目在正常工况下，各生产环节按照设计参数运行，基本无污染物泄露；本项目应根据相关防渗设计规范对生产车间、设置分区防渗，重点防渗区为：生产废水治理设施地面、危废暂存间。一般防渗区为：生产车间、冷库、化粪池以及一般固废暂存间等。简单防渗区为：办公区，一般情况下物料及废水不会渗漏和进入地下，对周围土壤环境不会造成污染； 因此经采取严格的措施后，评价认为正常状态项目的建设对土壤环境影响较小。 7、环境风险分析 7.1评价依据 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中表B.1中突然环境事件风险物质名录表和《危险化学品名录》（2015版），对项目营运过程中使用的原料进行调查，确定本项目生产过程中所涉及的风险物质为管道天然气、润滑油等。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中规定，危险物质数量与临界量比值Q即厂界内物质的最大存在总量与其在附录B中对应的临界量的比值。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量预期临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，… , qn—每种物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，… , Qn—每种物质的临界量，t 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中附表2、表3中各物质及化学品有关的临界量，计算风险物质在厂界内的最大存在量与临界量的比值Q。本项目危险物质数量与临界量比值见下表。本项目无天然气储存装置，生产场所的天然气量仅为管道内的量，天然气在线量约为30m3，密度为0.70kg/Nm3，管道储存量为0.021t。 表4-23 项目危险物质与临界量比值表 危险单元名称; 风险物质; 实际最大存在量; 临界量; 危险物质数量与临界量比值（Q）. 生产 车间; 天然气; 0.021t; 10t（以甲烷计）; 0.0021. 润滑油; 0.5t; 2500t; 0.0002. 危险废物; 0.6t; 50t; 0.012. 合计; 0.0143. 根据计算结果，Q=0.0143＜1，因此本项目的环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，环境风险评价工作等级划分见下表。 表4-24 评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评级工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 由于本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据上表可知，本次仅需对项目环境风险进行简单分析。 7.2环境敏感目标概况 经现场调查，本项目周围主要环境敏感目标见下表。 表4-25 主要环境保护目标一览表 环境因素; 保护目标; 方位; 距厂界距离; 保 护 级 别. 大气环境; 庞坡; SE; 429m; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准. 小蒋坡; NE; 445m. 声环境; 厂界外50米范围内无声环境保护目标. 地表水; 赵河; NW; 1.15km; 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类水质标准. 地下水; 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 项目用地范围内无生态环境保护目标. 7.3环境风险识别 7.3.1风险物质识别 ①本项目原辅材料以及能源有润滑油、天然气，其中润滑油、天然气均属于可燃物质。 ②项目设置危废暂存间用于废润滑油及润滑油桶等危险废物的暂存。危废暂存期间，遇明火可引起着火事故，但由于危废间远离电器闸阀等火源，发生风险事故的概率极低，其影响程度有限。 项目风险物质在运输、仓储和使用过程中管理操作不当或意外事故，造成物料外泄，会对接触人群健康造成影响，逸散至环境对区域大气、地表水、地下水环境造成影响，危险物质理化性质及毒理特性见下表。 表4-26 危险物质理化性质与毒理特性一览表 序号; 物质名称; 理化性质; 危险特性; 健康危害; 储存方式. 1; 天然气; 主要成分甲烷，化学式：CH4，无色无臭气体，微溶于水，溶于乙醇、乙醚；沸点为-161.5℃，相对密度（空气=1）:0.55，相对密度（水=1）:0.415，易燃，引燃温度537℃。; 易燃易爆性; 本品有强烈刺激和腐蚀性。直接接触皮肤和眼可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。; 管道输送，作为燃料. 7.3.2生产系统危险性识别 ①识别范围 识别范围包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助设施以及环境保护设施等。 ②危险单元划分及潜在风险源 根据项目工艺流程和平面布置，结合项目物质危险性识别结果，本项目危险单元划分结果详见表4-27。 表4-27 危险单元划分结果及潜在风险源一览表 序号; 危险单元; 潜在的风险源; 主要危险物质; 危险物质最大存在量; 潜在的环境风险事故情形. 1; 危废暂存间; 因存储不当、周边发生火灾、操作不当导致化学品或危废泄漏; 废润滑油等; 0.6t; ①有毒有害物质泄漏对外环境的影响。 ②火灾事故燃烧、分解的产物及消防废水对外环境的影响。 ③事故性废气排放对外环境的影响. 2; 废水处理设施; 废水处理设施发生故障导致废水事故性排放以及污水处理设施废水渗漏; 废水污染物; /; ①废水处理设施底部发生破裂，防渗系统被破坏，废水发生短时间泄露造成污染物下渗，将会对土壤及地下水环境造成污染。. 3; 天然气输送; 天然气输送阀门管道破损; 天然气; /; 天然气输送阀门管道破损，局部气体浓度过高引起人员中毒窒息，遇明火可引发火灾，甚至造成爆炸事故. 7.3.3风险类型识别结果 综上分析，本次评价确定项目的风险类型主要为： ①润滑油、天然气等物料储存和使用，如遇易燃物质或明火等可能引起火灾； ②废水治理设施污泥、废润滑油及润滑油桶等危险废物的储存对周边地表水、土壤、地下水环境造成的风险影响。 ③污水处理设施事故排放对地表水、地下水影响以及污水处理设施废水渗漏对土壤及地下水环境造成污染。 ④天然气输送阀门管道破损，局部气体浓度过高引起人员中毒窒息，遇明火可引发火灾，甚至造成爆炸事故。 7.4环境风险分析 （1）生产原料泄露 项目原料润滑油为桶装，储存于仓库内，废润滑油储存于危废间，润滑油储存、转运过程如有泄露、抛洒、逸散等，若不及时清理，可随雨水冲刷流出厂外，对附近水体环境造成污染。润滑油储存区四周设置围堰（容积2m3），泄露物料及时收集后作为危废处理，危废间设置“六防”措施，经采取措施后预计对周围环境影不大。 项目危废暂存间事故池设置参考《水体污染防控紧急措施设计导则》，事故储存设施总有效容积计算公式为： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 式中：V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量m3（储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计）；本项目危废暂存间液体物料最大物料储存量为0.5m3。 V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；不考虑，V2为0。 V3—发生事故时可以转输到其他设施的物料量，m3；不考虑，V3为0。 V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；不考虑，V4为0。 V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；不考虑，V5为0。 所需事故池容积为：V总=（0.5+0-0）+0+0=0.5m3。项目设计1座1.0m3危废暂存间事故水池，事故池建设应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求做好防渗措施；危废暂存间应设置收集槽，以保证事故发生时，液体物料能够收集到事故池内。 （2）天然气泄漏 ①泄漏天然气对人群健康危害影响 本项目的气源基本不含硫化氢，泄漏后主要是甲烷气体对周边环境的影响。甲烷的密度比空气的一半还小，稀释扩散很快，随着距泄漏点距离的增加，甲烷测试浓度下降非常快，一个泄漏点泄漏的甲烷对环境、人和动物的影响是局部影响。 根据预测，在事故条件下天然气泄漏后（泄漏时间为5min）甲烷的最大落地浓度约140mg/m3。远低于甲烷造成永久性损伤的最低限值374285.7mg/m3，不会造成人员窒息现象。同时，本项目配备天然气浓度超限报警装置，一旦发生气体泄露，可及时发现并进行处理，经分析，事故状态下，不会造成人员窒息现象。 ②次生污染物对环境影响 在事故状态下，若发生火灾或者爆炸事故，天然气燃烧产生的污染物主要是二氧化碳、水，仅在事故刚发生时有少量的甲烷、乙烷等释放，且很快扩散，对环境空气产生的影响较小。 当项目发生火灾时，立即用干粉灭火器（主要是含磷酸铵盐）灭火。磷酸铵盐无毒、无害、不溶于水。因此，项目灭火后可将磷酸铵盐清扫收集用作绿化肥料。 ③对环境敏感点的影响分析 天然气事故状态下，通过采取相应的风险防范措施和建立突发事故应急预案后，发生事故的概率较低，事故的影响也能降至可接受水平。 （3）火灾事故分析 ①大气环境 本项目涉及的润滑油、天然气等属于易燃物质、电气设备由于超负荷运转等因素，一旦车间管理不当，遇明火或自燃燃烧，其燃烧产物中一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物和烟雾可能会对大气环境产生一定的影响。一旦发生火灾事故，随着大气的扩散作用，CO的浓度降低，大气环境可恢复到现状水平，预计本项目火灾不会对周围外界大气环境造成持续的影响。一旦发生事故，建设单位应及时采用正确方法处理所发生事故，应急处理人员穿戴全身专用防护服，佩戴氧气呼吸器对事故进行应急处理，尽量减轻对人员的影响。 ②地表水环境 发生小面积火灾情况，可采用干粉灭火器、消防沙灭火，不会产生消防废水；大面积火灾需使用消防水灭火时，产生大量消防废水，若收集不当将会对地表水产生不利影响。 本项目厂区内存放有灭火器。发生小范围火灾事故时，使用干粉灭火器及时灭火；发生大范围火灾事故时，使用消防水及时灭火。若发生大范围火灾事故时，使用消防水进行灭火，会产生消防废水，建设单位应及时用沙袋封堵厂区雨水总排口，截留有限的消防废水。待事故结束后，委托有资质单位对截留的消防废水水质进行检测，若水质满足污水处理厂进水水质要求，将消防废水外运经市政污水管网排入市政污水管网；若水质不能满足污水处理厂进水水质要求，将消防废水外运委托有资质单位处理。 （4）废气处理设施出现故障 当废气处理设施发生故障时，会造成大量未处达标的废气直接排入大气中，对环境空气造成较大影响。本项目周围大气环境具有一定的容量，废正常排放时对环境质量影响不大，一旦发生事故性排放在极端气象条件下会使大气排放口周围形成较高的污染物落地浓度，污染周围大气环境特别是会对居民的正常生活造成影响。 （5）污水处理设施出现故障 本项目营运期生产废水产生浓度较高，经厂区污水处理站后进入市政污水管网，在污水处理站运行正常的情况下，项目废水可实现达标排放。但在运行过程中，若发生事故（停电等）、检修、超负荷溢流以及操作不当等，将导致污水处理站不能正常运行，可能造成废水外排，从而对地表水环境造成影响。 （6）污水处理设施废水渗漏 非正常工况下，若污水处理站底部发生破裂，防渗系统被破坏，废水发生短时间泄露造成污染物下渗，将会对土壤及地下水环境造成污染。 7.4环境风险防范措施及应急要求 7.4.1风险防范措施 （1）液体物料泄露风险防范措施 液体物料（润滑油）加强贮存使用管理，及时检查包装容器完好使用情况，严防出现泄漏事故。润滑油储存区四周设置围堰（容积2m3），危废暂存间设置危废事故池（容积1.0m3），泄露物料及时收集后作为危废处理，危废间设置“六防”措施。一旦发生泄漏情况，应迅速撤离污染区人员至上风处，设置一定隔离距离，严格限制无关人员出入；建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防护服，从上风处进入现场，及时清理现场泄漏物料，防止外排污染水环境。 （2）天然气使用过程中风险防范措施 ①在工程设计中，应严格按照国家有关规范和标准进行平面布置、建筑设计。生产区与办公室之间根据消防部门意见保持足够的安全距离。原料及产品库区设计按规范要求进行；平面布置上建筑物间的距离必须符合有关防火设计规范，各区可利用道路进行功能分区，必须满足交通和消防两方面要求。 ②加强天然气管道系统的管理与维修，使整个操作系统处于密闭化，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。 ③严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求。 ④建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 ⑤厂内的电气设备严格按照防爆区划分配置。 ⑥车间严禁存放火种和易燃易爆物，远离热源。设置“危险、禁止烟火”等标志。备有一定数量灭火器材并保持有效状态以及防毒面具等气防设备。 ⑦对于天然气可能发生泄漏的生产场所或管网设立自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统。 （3）火灾事故风险防范措施 ①在工程设计中，应严格按照国家有关规范和标准进行平面布置、建筑设计。生产区与办公室之间根据消防部门意见保持足够的安全距离。原料及产品库区设计按规范要求进行；平面布置上建筑物间的距离必须符合有关防火设计规范，各区可利用道路进行功能分区，必须满足交通和消防两方面要求。 ②建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 ③厂内的电气设备严格按照防爆区划分配置。 ④如突发火灾，应立即采取急救措施，并及时向当地环保局等有关部门报告。一旦发生火灾事故，迅速按灭火作战预案紧急处理。 ⑤一旦发生事故，建设单位应及时采用正确方法处理所发生事故，应急处理人员穿戴全身专用防护服，佩戴氧气呼吸器对事故进行应急处理，尽量减轻对人员的影响，发生小范围火灾事故时，使用干粉灭火器及时灭火；发生大范围火灾事故时，使用消防水及时灭火。若发生大范围火灾事故时，使用消防水进行灭火，会产生消防废水，建设单位应及时用沙袋封堵厂区雨水总排口，截留有限的消防废水，待事故结束后，委托有资质单位对截留的消防废水水质进行检测，若水质满足污水处理厂进水水质要求，将消防废水外运经市政污水管网排入市政污水管网；若水质不能满足污水处理厂进水水质要求，将消防废水外运委托有资质单位处理。 （4）污水处理设施事故风险防范措施 在运行过程中，若发生事故（停电等）、检修、超负荷溢流以及操作不但等，将导致污水处理设施不能正常运行，可能造成废水外排，从而对地表水体造成影响。为防范废水事故排放，评价提出以下防范措施： ①易发生故障的设备（泵类）配套备用设备，并对备用设备进行定期检查。 ②参考《水体污染防控紧急措施设计导则》，事故储存设施总有效容积计算公式为： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 式中：V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量m3（储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计）；本项目液体物料最大物料储存量为0.5m3。 V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； V2=∑Q消t消 Q消—发生事故时的储罐或装置同时使用的消防设施给水流量，m3/h；综合考虑灭火喷淋消防给水量，取10L/s； t消—消防设施对应的设计消防历时（h），取2.0h； 经计算，消防用水量为72m3。 V3—发生事故时可以转输到其他设施的物料量，m3；不考虑，V3为0。 V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；按项目一个周期事故停车计最大一次事故污水量。根据《化学工业污水处理与回用设计规范》，“污水处理场宜设非正常情况下超过进水指标的事故污水储存池，储存池容积可按8h~12h平均时流量计。”项目生产工序为非连续操作（按8h计）。本项目生产废水产生量为26.319m3/d，单次最大排水量为26.319m3，V4取26.319m3； V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； 项目所在地设计暴雨强度： q—设计暴雨强度（L/s•公顷）； P—重现期（年），取2年； t—降雨历时，取15min； 经计算，暴雨强度为237.32L/s•公顷；结合项目平面布置图，项目初期雨水收集面积约为17206.22m2，径流系数取0.9，则V5为367.504m3。 所需事故池容积为：V总=（0.5+72-0）+26.319+67.28=66.323m3。项目设计1座500m3事故水池，事故池建设应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求做好防渗措施；生产车间和污水站应设置收集槽，以保证事故发生时，废水能够收集到事故池内。 当事故发生启用消防水系统时，应打开消防水导排系统，将消防废水引入事故池，将被污染的消防废水控制在厂区内。待事故结束后检测其水质，并咨询有关专家意见，将废水在厂区内收集处理，处理达标后再排入镇平县第二污水处理厂处理。 ③污水处理设施制定严格的操作规范和管理制度，工作人员上岗前进行职业技能培训。 7.4.2风险应急要求 （1）最早发现者应迅速报警。接警后迅速组织撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源、电源，并迅速通知应急救援中心采取相应救援措施。 （2）值班人员应尽可能的查明泄漏点、佩戴空气呼吸器、穿防毒服，进入现场采取堵漏措施，尽可能的降低事故程度。防止流入下水道、防洪沟等限制性空间。应急救援组和专业救援队伍到现场后，工作人员尽可能详细的向他们汇报现场情况。 （3）若发生小量泄漏：用消防砂或其他惰性材料吸收。 （4）若泄漏量大时，用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。喷雾状水或泡沫冷却和稀释蒸汽，保护现场人员。 （5）事故不可控时，启动公司应急救援预案，本环评要求企业定期进行事故演练。 （6）禁止使用金属器具敲打所泄漏管线和设备，避免二次事故的发生。 （7）现场禁止吸烟，进食饮水。工作完毕后，沐浴更衣。 7.4.3风险应急预案 根据国家环保局（90）环管字第057号文《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》的要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业单位应加强安全生产管理，制定重大环境事故发生的应急预案，消除事故隐患的实施及突发性事故应急办法等。本项目应根据生产特点和事故隐患分析，制定突发事故应急预案，见下表。 表4-28 应急预案内容表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：危废暂存间、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式，通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 7.5分析结论 综上所述，本项目营运期涉及的主要风险物质为天然气、润滑油等，在落实本次环评提出的风险防范措施后，其发生事故的概率降低，环境危害较小，环境风险影响可以接受。 表4-29 环境风险简单分析内容表 项目名称; 上口香智能化中央厨房项目. 建设地点; 南阳市镇平县乡村振兴创业园4号楼1楼南. 地理坐标; 经度; 112度12分32.912秒; 纬度; 33度03分41.717秒. 主要危险物质及分布; 润滑油、天然气等物料储存和使用，如遇易燃物质或明火等可能引起火灾；废水治理设施污泥、废润滑油及润滑油桶等危险废物的储存对周边地表水、土壤、地下水环境造成的风险影响；污水处理设施事故排放对地表水、地下水影响以及污水处理设施废水渗漏对土壤及地下水环境造成污染；天然气输送阀门管道破损，局部气体浓度过高引起人员中毒窒息，遇明火可引发火灾，甚至造成爆炸事故。. 环境影响途径及危害后果(大气、地表水、地下水、土壤等); （1）生产原料泄露 项目原料润滑油为桶装，储存于仓库内，废润滑油储存于危废间，润滑油储存、转运过程如有泄露、抛洒、逸散等，若不及时清理，可随雨水冲刷流出厂外，对附近水体环境造成污染。润滑油储存区四周设置围堰（容积2m3），泄露物料及时收集后作为危废处理，危废间设置“六防”措施，经采取措施后预计对周围环境影不大。 项目危废暂存间事故池设置参考《水体污染防控紧急措施设计导则》，事故储存设施总有效容积计算公式为： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 式中：V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量m3（储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计）；本项目危废暂存间液体物料最大物料储存量为0.5m3。 V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；不考虑，V2为0。 V3—发生事故时可以转输到其他设施的物料量，m3；不考虑，V3为0。 V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；不考虑，V4为0。 V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；不考虑，V5为0。 所需事故池容积为：V总=（0.5+0-0）+0+0=0.5m3。项目设计1座1.0m3危废暂存间事故水池，事故池建设应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求做好防渗措施；危废暂存间应设置收集槽，以保证事故发生时，液体物料能够收集到事故池内。 （2）天然气泄漏 ①泄漏天然气对人群健康危害影响 本项目的气源基本不含硫化氢，泄漏后主要是甲烷气体对周边环境的影响。甲烷的密度比空气的一半还小，稀释扩散很快，随着距泄漏点距离的增加，甲烷测试浓度下降非常快，一个泄漏点泄漏的甲烷对环境、人和动物的影响是局部影响。 根据预测，在事故条件下天然气泄漏后（泄漏时间为5min）甲烷的最大落地浓度约140mg/m3。远低于甲烷造成永久性损伤的最低限值374285.7mg/m3，不会造成人员窒息现象。同时，本项目配备天然气浓度超限报警装置，一旦发生气体泄露，可及时发现并进行处理，经分析，事故状态下，不会造成人员窒息现象。 ②次生污染物对环境影响 在事故状态下，若发生火灾或者爆炸事故，天然气燃烧产生的污染物主要是二氧化碳、水，仅在事故刚发生时有少量的甲烷、乙烷等释放，且很快扩散，对环境空气产生的影响较小。 当项目发生火灾时，立即用干粉灭火器（主要是含磷酸铵盐）灭火。磷酸铵盐无毒、无害、不溶于水。因此，项目灭火后可将磷酸铵盐清扫收集用作绿化肥料。 ③对环境敏感点的影响分析 天然气事故状态下，通过采取相应的风险防范措施和建立突发事故应急预案后，发生事故的概率较低，事故的影响也能降至可接受水平。 （3）火灾事故分析 ①大气环境 本项目涉及的润滑油、天然气等属于易燃物质、电气设备由于超负荷运转等因素，一旦车间管理不当，遇明火或自燃燃烧，其燃烧产物中一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物和烟雾可能会对大气环境产生一定的影响。一旦发生火灾事故，随着大气的扩散作用，CO的浓度降低，大气环境可恢复到现状水平，预计本项目火灾不会对周围外界大气环境造成持续的影响。一旦发生事故，建设单位应及时采用正确方法处理所发生事故，应急处理人员穿戴全身专用防护服，佩戴氧气呼吸器对事故进行应急处理，尽量减轻对人员的影响。 ②地表水环境 发生小面积火灾情况，可采用干粉灭火器、消防沙灭火，不会产生消防废水；大面积火灾需使用消防水灭火时，产生大量消防废水，若收集不当将会对地表水产生不利影响。 本项目厂区内存放有灭火器。发生小范围火灾事故时，使用干粉灭火器及时灭火；发生大范围火灾事故时，使用消防水及时灭火。若发生大范围火灾事故时，使用消防水进行灭火，会产生消防废水，建设单位应及时用沙袋封堵厂区雨水总排口，截留有限的消防废水。待事故结束后，委托有资质单位对截留的消防废水水质进行检测，若水质满足污水处理厂进水水质要求，将消防废水外运经市政污水管网排入市政污水管网；若水质不能满足污水处理厂进水水质要求，将消防废水外运委托有资质单位处理。 （4）废气处理设施出现故障 当废气处理设施发生故障时，会造成大量未处达标的废气直接排入大气中，对环境空气造成较大影响。本项目周围大气环境具有一定的容量，废正常排放时对环境质量影响不大，一旦发生事故性排放在极端气象条件下会使大气排放口周围形成较高的污染物落地浓度，污染周围大气环境特别是会对居民的正常生活造成影响。 （5）污水处理设施出现故障 本项目营运期生产废水产生浓度较高，经厂区污水处理站后进入市政污水管网，在污水处理站运行正常的情况下，项目废水可实现达标排放。但在运行过程中，若发生事故（停电等）、检修、超负荷溢流以及操作不当等，将导致污水处理站不能正常运行，可能造成废水外排，从而对地表水环境造成影响。 （6）污水处理设施废水渗漏 非正常工况下，若污水处理站底部发生破裂，防渗系统被破坏，废水发生短时间泄露造成污染物下渗，将会对土壤及地下水环境造成污染。. 风险防范措施及要求; （1）液体物料泄露风险防范措施 液体物料（润滑油）加强贮存使用管理，及时检查包装容器完好使用情况，严防出现泄漏事故。润滑油储存区四周设置围堰（容积2m3），危废暂存间设置危废事故池（容积1.0m3），泄露物料及时收集后作为危废处理，危废间设置“六防”措施。一旦发生泄漏情况，应迅速撤离污染区人员至上风处，设置一定隔离距离，严格限制无关人员出入；建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防护服，从上风处进入现场，及时清理现场泄漏物料，防止外排污染水环境。 （2）天然气使用过程中风险防范措施 ①在工程设计中，应严格按照国家有关规范和标准进行平面布置、建筑设计。生产区与办公室之间根据消防部门意见保持足够的安全距离。原料及产品库区设计按规范要求进行；平面布置上建筑物间的距离必须符合有关防火设计规范，各区可利用道路进行功能分区，必须满足交通和消防两方面要求。 ②加强天然气管道系统的管理与维修，使整个操作系统处于密闭化，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。 ③严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求。 ④建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 ⑤厂内的电气设备严格按照防爆区划分配置。 ⑥车间严禁存放火种和易燃易爆物，远离热源。设置“危险、禁止烟火”等标志。备有一定数量灭火器材并保持有效状态以及防毒面具等气防设备。 ⑦对于天然气可能发生泄漏的生产场所或管网设立自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统。 （3）火灾事故风险防范措施 ①在工程设计中，应严格按照国家有关规范和标准进行平面布置、建筑设计。生产区与办公室之间根据消防部门意见保持足够的安全距离。原料及产品库区设计按规范要求进行；平面布置上建筑物间的距离必须符合有关防火设计规范，各区可利用道路进行功能分区，必须满足交通和消防两方面要求。 ②建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 ③厂内的电气设备严格按照防爆区划分配置。 ④如突发火灾，应立即采取急救措施，并及时向当地环保局等有关部门报告。一旦发生火灾事故，迅速按灭火作战预案紧急处理。 ⑤一旦发生事故，建设单位应及时采用正确方法处理所发生事故，应急处理人员穿戴全身专用防护服，佩戴氧气呼吸器对事故进行应急处理，尽量减轻对人员的影响，发生小范围火灾事故时，使用干粉灭火器及时灭火；发生大范围火灾事故时，使用消防水及时灭火。若发生大范围火灾事故时，使用消防水进行灭火，会产生消防废水，建设单位应及时用沙袋封堵厂区雨水总排口，截留有限的消防废水，待事故结束后，委托有资质单位对截留的消防废水水质进行检测，若水质满足污水处理厂进水水质要求，将消防废水外运经市政污水管网排入市政污水管网；若水质不能满足污水处理厂进水水质要求，将消防废水外运委托有资质单位处理。 （4）污水处理设施事故风险防范措施 在运行过程中，若发生事故（停电等）、检修、超负荷溢流以及操作不但等，将导致污水处理设施不能正常运行，可能造成废水外排，从而对地表水体造成影响。为防范废水事故排放，评价提出以下防范措施： ①易发生故障的设备（泵类）配套备用设备，并对备用设备进行定期检查。 ②参考《水体污染防控紧急措施设计导则》，事故储存设施总有效容积计算公式为： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 式中：V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量m3（储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计）；本项目液体物料最大物料储存量为0.5m3。 V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； V2=∑Q消t消 Q消—发生事故时的储罐或装置同时使用的消防设施给水流量，m3/h；综合考虑灭火喷淋消防给水量，取10L/s； t消—消防设施对应的设计消防历时（h），取2.0h； 经计算，消防用水量为72m3。 V3—发生事故时可以转输到其他设施的物料量，m3；不考虑，V3为0。 V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；按项目一个周期事故停车计最大一次事故污水量。根据《化学工业污水处理与回用设计规范》，“污水处理场宜设非正常情况下超过进水指标的事故污水储存池，储存池容积可按8h~12h平均时流量计。”项目生产工序为非连续操作（按8h计）。本项目生产废水产生量为26.319m3/d，单次最大排水量为26.319m3，V4取26.319m3； V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； 项目所在地设计暴雨强度： q—设计暴雨强度（L/s•公顷）； P—重现期（年），取2年； t—降雨历时，取15min； 经计算，暴雨强度为237.32L/s•公顷；结合项目平面布置图，项目初期雨水收集面积约为17206.22m2，径流系数取0.9，则V5为367.504m3。 所需事故池容积为：V总=（0.5+72-0）+26.319+67.28=66.323m3。项目设计1座500m3事故水池，事故池建设应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求做好防渗措施；生产车间和污水站应设置收集槽，以保证事故发生时，废水能够收集到事故池内。 当事故发生启用消防水系统时，应打开消防水导排系统，将消防废水引入事故池，将被污染的消防废水控制在厂区内。待事故结束后检测其水质，并咨询有关专家意见，将废水在厂区内收集处理，处理达标后再排入镇平县第二污水处理厂处理。 ③污水处理设施制定严格的操作规范和管理制度，工作人员上岗前进行职业技能培训。. 填表说明 (列出项目相关信息及评价说明) ：项目风险物质储量较小，风险物质毒性小。 经采取风险防范措施后，项目风险可以接受. 8、环境管理和监测计划 8.1环境管理 环境管理是协调发展经济与保护环境之间关系的重要手段，也是实现经济战略发展的重要环节之一，对环境保护工作起主导作用。企业环境管理是“全过程污染控制”的重要措施，它不仅是我国有关法规的规定，也是清洁生产的要求。本次工程环境管理主要内容如下： （1）企业应根据《建设项目环境保护设计规定》，建立健全企业内部环境保护管理机构，完善环境保护管理制度，落实污染防治主体责任； （2）落实本次工程施工期及营运期污染防治措施，确保污染防治资金到位； （3）贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，制定全厂环境保护制度，组织开展职工环保教育，提高职工的环保意识；完成政府部门下达的有关环保任务，配合当地生态环境部门的环境管理工作； （4）不断完善企业环境保护管理制度，做好有关环保工作的资料收集、整理、记录、建档、宣传等工作；进行全厂的环保及环境监测数据的统计、分析，并建立相应的环保资料档案。 （5）制定并加强污染治理设施操作规范和操作规程学习，建立污染源监测制度，按规定定期对污染源进行监测，保证处理效果达到设计要求，污染物稳定达标排放。 （6）负责检查各污染治理设施运行情况，发现问题及时处理；并负责调查出现环境问题的缘由，协助有关部门解决问题，处理环境问题带来的纠纷等。 （7）按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的规定，完成本次工程竣工环保自主验收工作。按照《固定污染源排污许可登记工作指南（试行）》（环办环评函[2020]9号）和《排污许可申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）的规定，自觉执行排污许可制度。按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部部令第31号）的规定，定期公开企业环境信息。 8.2环境监测计划 环境监测是环境管理的基础，并为企业制定污染防治对策和规划提供依据。根据本次工程污染物排放的实际情况和就近方便的原则，建议本项目环境监测工作委托有资质的环境监测机构完成。主要任务如下： （1）定期监测建设项目排放的污染物是否符合国家所规定的排放标准； （2）分析污染物排放变化规律，为制定污染控制措施提供依据； （3）负责污染事故的监测及报告； （4）环境监测对象主要为污染源监测。 根据《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ 1084-2020）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）以及《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023）等的相关要求，本项目营运期环境监测计划见下表。 表4-30 营运期环境监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; DA001; 油烟; 1次/半年; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）. 非甲烷总烃; 1次/半年; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）. DA002; 油烟; 1次/半年; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）. 非甲烷总烃; 1次/半年; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）. DA003; 油烟; 1次/半年; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）. 非甲烷总烃; 1次/半年; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）. DA004; 颗粒物; 1次/年; 《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）涉锅炉/炉窑企业绩效A级. 《河南省地方标准 锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1中新建燃气锅炉标准. SO2; 1次/年; 《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）涉锅炉/炉窑企业绩效A级. 《河南省地方标准 锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1中新建燃气锅炉标准. NOX; 1次/月; 《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）涉锅炉/炉窑企业绩效A级. 《河南省地方标准 锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1中新建燃气锅炉标准. 无组织; 油烟; 1次/半年; /. 非甲烷总烃; 1次/半年; /. 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB3095-1996）表2无组织排放限值. SO2; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB3095-1996）表2无组织排放限值. NOX; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB3095-1996）表2无组织排放限值. 臭气浓度、NH3、H2S; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准. 废水; DW001; pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油、LAS; 1次/半年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及镇平县第二污水处理厂进水水质指标要求. 噪声; 东厂界; 等效连续A声级、最大声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 南厂界. 西厂界. 北厂界. 9、规范化排污口 本项目共设置4个废气排放口（DA001-DA004）、1个废水排放口（DW001）。 根据《排污口规范化整治技术要求》（环监[1996]470号）提出如下建议： ①排污口规范化整治应遵循便于采集样品，便于计量监测，便于日常现场监督检查的原则。厂区实行雨污分流，合理确定污水排放口位置，按照《污染源监测技术规范》设置采样点，应设置规范的、便于测量流量、流速的测流段； ②采样口位置无法满足“规范”要求的，其监测位置由当地环境监测部门确认； ③污染物排放口必须实行规范化整治，按照国家标准《环境保护图形标志 排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023年修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等标准规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌； ④排放口必须使用由国家统一定点制作和监制的环境保护图形标志牌； ⑤环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口(源)及采样点较近且醒目处，并能长久保留，设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2米； ⑥环境保护图形标志牌的辅助标志上，需要填写的栏目，要求字迹工整，字的颜色，与标志牌颜色要总体协调。 项目环境保护图形符号见下表。 表4-31 项目排污口环境保护图形标志一览表 排污口名称; 提示图形符号; 警告图形符号. ## 废气排放口. 污水总排口. 噪声排放源. 一般固废. 危险废物; /. 10、环保投资 工程环保投资估算见下表。 表4-32 项目环保投资一览表 类型; 主要污染源; 主要污染物; 采取措施; 环保投资 （万元）. 废气; 有组织; # 熟化废气; # 油烟、非甲烷总烃; 经集气罩收集后通过静电油烟净化器（TA001-TA004）处理后经1根15m排气筒（DA001-DA003）排放（其中TA001、TA002静电油烟净化器共用1根15m排气筒（DA001）排放；TA003、TA004静电油烟净化器分别通过1根15m排气筒（DA002-DA003）排放）; 35. 蒸汽发生器废气; # 颗粒物、SO2、NOx; 分别经1套低氮燃烧+烟气循环系统（TA005-TA019）处理后通过1根15m高排气筒（DA004）排放; 20. 无组织; # 和面废气; # 颗粒物; 车间密闭，定期对废气环保设备维护，保证废气收集效率; 5. 熟化过程未收集废气; # 油烟、非甲烷总烃. 熟化过程天然气燃烧废气; # 颗粒物、SO2、NOx. 污水处理站产生恶臭; # 臭气浓度、NH3、H2S; 污水处理站加盖密闭，定期喷洒除臭剂等; 2. 废水; 职工生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS; 生活污水经化粪池（容积15m3）处理后与生产废水混合后一起经厂区污水处理站（处理规模为50m3/d）处理后经污水总排口排入市政污水管网进入镇平县第二污水处理厂进一步处理达标后排放; 5. 生产废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油、LAS. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 分类收集后交由环卫部门运至垃圾中转站处理; 0.5. 化粪池; 污泥; 定期清掏后交由环卫部门处理; 0.5. 肉类清洗; 肉末残渣; 集中收集后定期外售综合利用; 0.5. 蔬菜清洗; 蔬菜残渣; 集中收集后定期外售综合利用; 0.5. 隔油池、静电油烟净化器; 废油脂; 使用专用垃圾桶收集，加盖密闭交由餐厨垃圾回收单位处置; 0.5. 餐具及设备清洗; 食品残渣; 集中收集后定期外售综合利用; 0.5. 原料拆包及产品包装; 废包装材料; 集中收集后定期外售综合利用; 0.5. 纯水制备; 废石英砂; 定期交由原供应厂家回收处置; 0.5. 纯水制备; 废滤芯; 定期交由原供应厂家回收处置; 0.5. 纯水制备; 废活性炭; 定期交由原供应厂家回收处置; 0.5. 纯水制备; 废反渗透膜; 定期交由原供应厂家回收处置; 0.5. 生产废水治理设施; 污水处理污泥; 定期收集后收集后交由环卫部门处理; 0.5. 危废; 设备维护过程; 废润滑油、废润滑油桶; 分类集中收集于危废暂存间（面积10m2，采取“六防”措施），定期交由有危废处理资质单位进行处置; 2. 噪声; 切菜机、和面机、鲜肉开条机以及风机等设备; 机械噪声; 产噪设备采取基础减振、厂房隔声等降噪措施；设备定期维护保养; 2. 其他; 风险防范措施; 润滑油储存区四周设置围堰（容积2m3）; 1. 危废暂存间设置危废事故池（容积1.0m3）; 0.5. 设置天然气泄漏报警和紧急切断装置，发生泄漏可快速检测并切断阀门；做好生产装置、各种检测、报警装置等的定期检查和保养维修；对天然气使用单元及设备定期检查；配备有应急器材和个人防护用品; 2. 车间设置禁火标识，在仓库以及危废暂存间配备消防沙、灭火器等消防器材；制定针对车间、仓库火灾的现场应急处置方案，加强员工生产安全培训及事故应急处理培训; 5. 设置1座500m3的事故应急池，并配收集管道; 20. 地下水、土壤防渗措施; 根据本次评价防渗分区要求进行分区防渗; 20. 合计; 125.5. |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | # 熟化废气 | # 油烟、非甲烷总烃 | 经集气罩收集后通过静电油烟净化器（TA001-TA004）处理后经1根15m排气筒（DA001-DA003）排放（其中TA001、TA002静电油烟净化器共用1根15m排气筒（DA001）排放；TA003、TA004静电油烟净化器分别通过1根15m排气筒（DA002-DA003）排放） | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） |
|  |  | 蒸汽发生器废气 | # 颗粒物、SO2、NOx | 分别经1套低氮燃烧+烟气循环系统（TA005-TA019）处理后通过1根15m高排气筒（DA004）排放 | 《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）涉锅炉/炉窑企业绩效A级 |
|  |  |  |  |  | 《河南省地方标准 锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1中新建燃气锅炉标准 |
|  | 无组织 | # 和面废气 | # 颗粒物 | 车间密闭，定期对废气环保设备维护，保证废气收集效率 | 《大气污染物综合排放标准》（GB3095-1996）表2无组织排放限值 |
|  |  | 熟化过程未收集废气 | # 油烟、非甲烷总烃 |  | / |
|  |  | 熟化过程天然气燃烧废气 | # 颗粒物、SO2、NOx |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB3095-1996）表2无组织排放限值 |
|  |  | 污水处理站产生恶臭 | # 臭气浓度、NH3、H2S | 污水处理站加盖密闭，定期喷洒除臭剂等 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准 |
| 地表水环境 | 职工生活污水 |  | COD、BOD5、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池（容积15m3）处理后与生产废水混合后一起经厂区污水处理站（处理规模为50m3/d）处理后经污水总排口排入市政污水管网进入镇平县第二污水处理厂进一步处理达标后排放 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及镇平县第二污水处理厂进水水质指标要求 |
|  | 生产废水 |  | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油、LAS |  |  |
| 声环境 | 切菜机、和面机、鲜肉开条机以及风机等设备 |  | 机械噪声 | 产噪设备采取基础减振、厂房隔声等降噪措施；设备定期维护保养 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 分类收集后交由环卫部门运至垃圾中转站处理 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 化粪池 |  | 污泥 | 定期清掏后交由环卫部门处理 |  |
|  | 肉类清洗 |  | 肉末残渣 | 集中收集后定期外售综合利用 |  |
|  | 蔬菜清洗 |  | 蔬菜残渣 | 集中收集后定期外售综合利用 |  |
|  | 隔油池、静电油烟净化器 |  | 废油脂 | 使用专用垃圾桶收集，加盖密闭交由餐厨垃圾回收单位处置 |  |
|  | 餐具及设备清洗 |  | 食品残渣 | 集中收集后定期外售综合利用 |  |
|  | 原料拆包及产品包装 |  | 废包装材料 | 集中收集后定期外售综合利用 |  |
|  | 纯水制备 |  | 废石英砂 | 定期交由原供应厂家回收处置 |  |
|  | 纯水制备 |  | 废滤芯 | 定期交由原供应厂家回收处置 |  |
|  | 纯水制备 |  | 废活性炭 | 定期交由原供应厂家回收处置 |  |
|  | 纯水制备 |  | 废反渗透膜 | 定期交由原供应厂家回收处置 |  |
|  | 生产废水治理设施 |  | 污水处理污泥 | 定期收集后收集后交由环卫部门处理 |  |
| 危险废物 | 设备维护过程 |  | 废润滑油、废润滑油桶 | 分类集中收集于危废暂存间（面积10m2，采取“六防”措施），定期交由有危废处理资质单位进行处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 设置分区防渗，重点防渗区为：危废暂存间。一般防渗区为：生产车间、化粪池、生产废水治理设施地面等地。简单防渗区为：办公区。分区防渗要求：①重点防渗区重点防渗区等效黏土防渗层Mb≥6.0m，且渗透系数 K≤1.0×10-7cm/s。②一般防渗区一般防渗区的防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。③简单防渗区简单防渗区采用混凝土硬化即可，厚度不低于2cm。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）液体物料泄露风险防范措施 液体物料（润滑油）加强贮存使用管理，及时检查包装容器完好使用情况，严防出现泄漏事故。润滑油储存区四周设置围堰（容积2m3），危废暂存间设置危废事故池（容积1.0m3），泄露物料及时收集后作为危废处理，危废间设置“六防”措施。一旦发生泄漏情况，应迅速撤离污染区人员至上风处，设置一定隔离距离，严格限制无关人员出入；建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防护服，从上风处进入现场，及时清理现场泄漏物料，防止外排污染水环境。 （2）天然气使用过程中风险防范措施 ①在工程设计中，应严格按照国家有关规范和标准进行平面布置、建筑设计。生产区与办公室之间根据消防部门意见保持足够的安全距离。原料及产品库区设计按规范要求进行；平面布置上建筑物间的距离必须符合有关防火设计规范，各区可利用道路进行功能分区，必须满足交通和消防两方面要求。 ②加强天然气管道系统的管理与维修，使整个操作系统处于密闭化，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。 ③严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求。 ④建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 ⑤厂内的电气设备严格按照防爆区划分配置。 ⑥车间严禁存放火种和易燃易爆物，远离热源。设置“危险、禁止烟火”等标志。备有一定数量灭火器材并保持有效状态以及防毒面具等气防设备。 ⑦对于天然气可能发生泄漏的生产场所或管网设立自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统。 （3）火灾事故风险防范措施 ①在工程设计中，应严格按照国家有关规范和标准进行平面布置、建筑设计。生产区与办公室之间根据消防部门意见保持足够的安全距离。原料及产品库区设计按规范要求进行；平面布置上建筑物间的距离必须符合有关防火设计规范，各区可利用道路进行功能分区，必须满足交通和消防两方面要求。 ②建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 ③厂内的电气设备严格按照防爆区划分配置。 ④如突发火灾，应立即采取急救措施，并及时向当地环保局等有关部门报告。一旦发生火灾事故，迅速按灭火作战预案紧急处理。 ⑤一旦发生事故，建设单位应及时采用正确方法处理所发生事故，应急处理人员穿戴全身专用防护服，佩戴氧气呼吸器对事故进行应急处理，尽量减轻对人员的影响，发生小范围火灾事故时，使用干粉灭火器及时灭火；发生大范围火灾事故时，使用消防水及时灭火。若发生大范围火灾事故时，使用消防水进行灭火，会产生消防废水，建设单位应及时用沙袋封堵厂区雨水总排口，截留有限的消防废水，待事故结束后，委托有资质单位对截留的消防废水水质进行检测，若水质满足污水处理厂进水水质要求，将消防废水外运经市政污水管网排入市政污水管网；若水质不能满足污水处理厂进水水质要求，将消防废水外运委托有资质单位处理。 （4）污水处理设施事故风险防范措施 在运行过程中，若发生事故（停电等）、检修、超负荷溢流以及操作不但等，将导致污水处理设施不能正常运行，可能造成废水外排，从而对地表水体造成影响。为防范废水事故排放，评价提出以下防范措施： ①易发生故障的设备（泵类）配套备用设备，并对备用设备进行定期检查。 ②参考《水体污染防控紧急措施设计导则》，事故储存设施总有效容积计算公式为： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 式中：V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量m3（储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计）；本项目液体物料最大物料储存量为0.5m3。 V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； V2=∑Q消t消 Q消—发生事故时的储罐或装置同时使用的消防设施给水流量，m3/h；综合考虑灭火喷淋消防给水量，取10L/s； t消—消防设施对应的设计消防历时（h），取2.0h； 经计算，消防用水量为72m3。 V3—发生事故时可以转输到其他设施的物料量，m3；不考虑，V3为0。 V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；按项目一个周期事故停车计最大一次事故污水量。根据《化学工业污水处理与回用设计规范》，“污水处理场宜设非正常情况下超过进水指标的事故污水储存池，储存池容积可按8h~12h平均时流量计。”项目生产工序为非连续操作（按8h计）。本项目生产废水产生量为26.319m3/d，单次最大排水量为26.319m3，V4取26.319m3； V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； 项目所在地设计暴雨强度： q—设计暴雨强度（L/s•公顷）； P—重现期（年），取2年； t—降雨历时，取15min； 经计算，暴雨强度为237.32L/s•公顷；结合项目平面布置图，项目初期雨水收集面积约为17206.22m2，径流系数取0.9，则V5为367.504m3。 所需事故池容积为：V总=（0.5+72-0）+26.319+67.28=66.323m3。项目设计1座500m3事故水池，事故池建设应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求做好防渗措施；生产车间和污水站应设置收集槽，以保证事故发生时，废水能够收集到事故池内。 当事故发生启用消防水系统时，应打开消防水导排系统，将消防废水引入事故池，将被污染的消防废水控制在厂区内。待事故结束后检测其水质，并咨询有关专家意见，将废水在厂区内收集处理，处理达标后再排入镇平县第二污水处理厂处理。 ③污水处理设施制定严格的操作规范和管理制度，工作人员上岗前进行职业技能培训。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建立完善的环境管理制度，设立专门环境管理机构，建立完善的环境监测制度。 按照环境监测计划对项目废水、厂界噪声等定期进行监测。 按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）要求设置采样口。 废水排放口、一般工业固废、危险废物贮存设施按照《环境保护图形标志 排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023年修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等标准规定设置警示标志。 |  |  |  |  |

六、结论

综上分析，上口香智能化中央厨房项目的建设符合国家产业政策，项目符合规划、选址合理。在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，认真落实本环评提出的环保措施和对策的基础上能够实现污染物达标排放和合理处置，实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展，从环保角度分析，该项目建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | # 油烟（t/a） |  |  |  | 0.021 |  | 0.021 | +0.021 |
|  | # 非甲烷总烃（t/a） |  |  |  | 0.067 |  | 0.067 | +0.067 |
|  | 颗粒物（t/a） |  |  |  | 0.025 |  | 0.025 | +0.025 |
|  | SO2（t/a） |  |  |  | 0.00502 |  | 0.00502 | +0.00502 |
|  | NOx（t/a） |  |  |  | 0.09 |  | 0.09 | +0.09 |
|  | NH3（t/a） |  |  |  | 0.009 |  | 0.009 | +0.009 |
|  | H2S（t/a） |  |  |  | 0.0003 |  | 0.0003 | +0.0003 |
| 废水 | 废水量（m3/a） |  |  |  | 9325 |  | 9325 | +9325 |
|  | COD（t/a） |  |  |  | 0.466 |  | 0.466 | +0.466 |
|  | NH3-N（t/a） |  |  |  | 0.047 |  | 0.047 | +0.047 |
| 一般工业 固体废物 | 职工生活垃圾（t/a） |  |  |  | 15.0 |  | 15.0 | +15.0 |
|  | 化粪池污泥（t/a） |  |  |  | 7.5 |  | 7.5 | +7.5 |
|  | 肉末残渣（t/a） |  |  |  | 2.12 |  | 2.12 | +2.12 |
|  | 蔬菜残渣（t/a） |  |  |  | 6.4 |  | 6.4 | +6.4 |
|  | 废油脂（t/a） |  |  |  | 0.295 |  | 0.295 | +0.295 |
|  | 食品残渣（t/a） |  |  |  | 20.0 |  | 20.0 | +20.0 |
|  | 废包装材料（t/a） |  |  |  | 5.0 |  | 5.0 | +5.0 |
|  | 废石英砂（t/a） |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | +0.5 |
|  | 废滤芯（t/a） |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | +0.5 |
|  | 废活性炭（t/a） |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | +0.5 |
|  | 废反渗透膜（t/a） |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 | +0.2 |
|  | 污水处理污泥（t/a） |  |  |  | 5.515 |  | 5.515 | +5.515 |
| 危险废物 | 废润滑油（t/a） |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | +0.5 |
|  | 废润滑油桶（t/a） |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | +0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

项目位置 N N

附图1 项目地理位置图

N

附图2 厂区总体平面布置图

N

附图3 项目周围环境敏感点分布情况示意图

项目位置

附图4 项目在镇平县先进制造业开发区发展规划中的位置示意图

项目位置

附图5 项目在镇平县先进制造业开发区产业功能布局图中的位置示意图

项目位置

附图6 项目在镇平县先进制造业开发区用地功能布局图中的位置示意图

项目位置

附图7 项目在镇平县先进制造业开发区污水工程规划图中的位置示意图

项目位置 N

附图8 项目区与南阳市生态环境管控单元分布位置关系图

| 东厂界 | 南厂界 |
| --- | --- |
| 西厂界 | 北厂界 |
| 附图9 项目四周厂界照片 |  |

委 托 书

南阳市益诚环保科技有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等相关法律规定，我公司需要开展“上口香智能化中央厨房项目”环境影响评价工作，现委托贵公司进行，望尽快开展工作。工作中具体事宜，由双方共同协商解决。

(公司盖章)

2025年9月26日